UAB „ELBERTA“

ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

SPECIALUSIS PLANAS

SPRENDINIAI

Planavimo organizatorius:

| Ukmergės rajono savivaldybė Ukmergės rajono savivaldybė | Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktorius |
| --- | --- |

UAB „ELBERTA“ direktorė																Ernesta Levinskienė

Projekto vadovas																				Jurga Misiūnė

KAUNAS 2022

Vykdytojai:

| Arch. Jurga Misiūnė (A1760) | projekto vadovas, teritorijų planavimas |
| --- | --- |
| Arch. dr. Evaldas Ramanauskas (A1397) | teritorijų planavimas, kraštovaizdis |
| Arch. N. Steponaitytė | kultūros paveldas, kraštovaizdis |
| Arch. dr. Aušra Mlinkauskienė | kultūros paveldas, kraštovaizdis |
| Inž. dr. Jolanta Antanaitienė | atsinaujinanti energetika |

TURINYS

aIŠKINAMASIS RAŠTAS	4

ĮVADAS	4

1.1.	Specialiojo plano tikslai ir uždaviniai	4

1.2.	Teritorijoje galiojantys teritorijų planavimo dokumentai	4

1.	UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS	8

1.1.	Gamtinė aplinka (klimatinės sąlygos, oro kokybė, vandens kokybė, dirvožemio kokybė)	8

1.2.	Saugomos teritorijos (gamtinės teritorijos ir objektai, biologinė įvairovė, "Natura 2000" teritorijos, gamtinis karkasas)	10

1.3.	Esamų teritorijų panaudojimas Ukmergės rajono savivaldybėje	18

1.4.	Kraštovaizdžio vizualinis estetinis potencialas	20

1.5.	Ukmergės rajono gyvenamųjų vietovių erdvinės struktūros savitumo įvertinimas	23

1.6.	Turizmas ir rekreacija	25

1.7.	Nekilnojamasis kultūros paveldas	25

1.1.	Elektros energijos infrastruktūra ir jos plėtros potencialas	27

1.2.	Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano reikalavimai	27

1.3.	Krašto apsaugos reikalavimai vėjo jėgainių ir saulės elektrinių plėtrai	28

2.	SPRENDINIAI	30

2.1.	Vėjo elektrinių išdėstymas	30

2.2.	Saulės elektrinių išdėstymas	33

2.3.	Inžinerinė infrastruktūra	35

3.	GALIMOS REIKŠMINGOS PASEKMĖS APLINKAI IR JŲ VERTINIMAS	37

3.1.	Poveikis gamtinės aplinkos kokybei (klimatui, aplinkos orui, vandeniui ir dirvožemiui)	37

3.2.	Poveikis augalijai, gyvūnijai, bioįvairovei	37

3.3.	Poveikis gamtiniam karkasui	38

3.4.	Poveikis saugomoms teritorijoms	38

3.5.	Poveikis kraštovaizdžiui	38

3.6.	Poveikis kultūros paveldui	40

3.7.	Poveikis visuomenės sveikatai	40

3.8.	Poveikis ekonominei aplinkai, materialiajam turtui	41

4.	SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS	42

4.1.	Kelių apsaugos zonos	42

4.2.	Elektros tinklų apsaugos zonos	43

4.3.	Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos	45

4.4.	Magistralinio dujotiekio infrastruktūra	45

4.5.	Šilumos tiekimo infrastruktūra	46

4.6.	Vandentvarkos infrastruktūros specialiosios žemės naudojimo sąlygos	46

4.7.	Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos	46

4.8.	Priešgaisrinė sauga	47

PRIEDAI	48

GRAFINĖ DALIS	62

aIŠKINAMASIS RAŠTAS

ĮVADAS

Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas (toliau – Specialusis planas) rengiamas vadovaujantis Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2020-11-26 sprendimu Nr. 7-270 ,,Dėl atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“ ir   Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-12-14 įsakymu Nr. 13-2311 ,,Dėl atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo proceso organizavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Specialusis planas rengiamas visai savivaldybės teritorijai ir yra savivaldybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas. Planuojama teritorija – Ukmergės rajono savivaldybės teritorija – 1395 km2.

  - Specialiojo plano tikslai ir uždaviniai

Pagrindiniai Specialiojo plano tikslai:

- sudaryti sąlygas darniai Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos (toliau – Savivaldybės) raidai, suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus, aprūpinant vartotojus energijos ištekliais;

- suformuoti ilgalaikes Savivaldybės vėjo jėgainių ir saulės elektrinių plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą gaunamos elektros tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai;

- reglamentuoti aprūpinimo elektros energija būdus ir (arba) naudotinas energijos rūšis vartotojų teritorijose (zonose);

- nustatyti vėjo jėgainių ir saulės energijos parkų statybai tinkamas vietas žemės ūkio teritorijose, įvertinant šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos aspektus, kitus reikalavimus;

- numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų savitumo išsaugojimą;

- įvertinti teritorijos urbanistinę struktūrą, parengtus ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, esamą infrastruktūros sistemą ir kitą informaciją;

- užtikrinti darnią alternatyvios energijos šaltinių plėtrą – numatyti vėjo jėgainių ir saulės energijos parkų statybos plėtros sprendinius, kurie nesukeltų pavojaus aplinkai ir žmonėms;

- parinkti aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugos priemones ir apribojimus.

Svarbiausi Specialiojo plano uždaviniai:

- plėtoti susisiekimo komunikacijų infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas;

- nustatyti susisiekimo komunikacijų infrastruktūros ir jos plėtrai reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodant specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

  - Teritorijoje galiojantys teritorijų planavimo dokumentai

Specialiojo plano rengimas siejasi su šiais dokumentais:

Bendraisiais planais:

- Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 789;

- Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas. Bendrasis planas patvirtintas Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. 7-14 (teritorijų planavimo dokumento registracijos numeris Teritorijų planavimo dokumentų registre – Nr. T00083123);

- Ukmergės miesto teritorijos bendrasis planas, patvirtintas 2011-08-31 Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-109;

Kitais specialiojo teritorijų planavimo dokumentais:

- Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo planas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703;

- LR teritorijų, kuriose gali būti ribojami vėjo elektrinių (aukštų statinių) projektavimo ir statybos darbai, žemėlapis, patvirtintas 2016-02-15 Lietuvos kariuomenės vado įsakymu Nr. V-217;

- Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo specialusis planas, patvirtintas 2014-12-19 Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-329;

- Ukmergės rajono dviračių trasų specialusis planas, patvirtintas 2014-08-28 Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-209;

- Ukmergės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir plėtros specialusis planas, patvirtintas 2009-08-20 Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-173;

- Ukmergės rajone esančių, visuomeniniams poreikiams naudojamų teritorijų – paplūdimių specialusis planas, patvirtintas 2012-06-28 Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-144;

- Ukmergės miesto plėtros teritorijų inžinerinės infrastruktūros specialusis planas, patvirtintas 2015-06-25 Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 7-209;

- Ukmergės senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas – tvarkymo planas, patvirtintas 2014-09-02 Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-594;

- Ukmergės senamiesčio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialusis planas – teritorijos ir apsaugos zonos ribų planas; patvirtintas 2010-10-18 Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-511;

- Ukmergės rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009-06-01 įsakymu Nr. ĮV-290;

Teisės aktais, taikomais planuojamai teritorijai bei jos tvarkymo ir naudojimo režimui nustatyti:

- LR Teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 2013, Nr. 76-3824);

- LR Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas (TAR, 2020-05-22, Nr. 10869);

- LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas (Žin., 2004, Nr.153-5571);

- Nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipiniai apsaugos reglamentai (Žin., 2002, Nr. 13-499);

- LR Saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 2001, Nr. 108-3902);

- LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862);

- LR Sveikatos apsaugos ministro, LR Aplinkos ministro, LR Susisiekimo ministro įsakymas „Dėl pasaulio sveikatos organizacijos chartijos „Transportas, aplinka ir sveikata“ įgyvendinimo Lietuvoje“ (Žin., 2005, Nr. 87-3276);

- LR Žemės įstatymas (Žin., 2004, Nr. 28-868);

- LR Aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 5-75);

- LR Aplinkos oro apsaugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 98-2813);

- LR Želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215);

- LR Vandens įstatymas (Žin., 2003, Nr.36-1544);

- LR Žemės gelmių įstatymas (Žin., 1995-08-02, Nr. 63-1582);

- Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymas (Žin., 1999-07-09, Nr. 60-1944);

- Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas (Žin., 1997-11-28, Nr. 108-2726);

- Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas (Žin., 1997-11-28, Nr. 108-2727);

- LR Energetikos įstatymas (Žin., 2002-06-07, Nr. 56-2224);

- LR Atsinaujinančių išteklių įstatymas (Žin., 2011-05-24, Nr. 62-2936);

- LR Elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000-08-04, Nr. 66-1984);

- LR Gamtinių dujų įstatymas (Žin., 2000-10-25, Nr. 89-2743);

- LR Elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymas (Žin., 2012-06-19, Nr. 68-3465);

- Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“;

- Elektros tinklų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“;

- LR Triukšmo valdymo įstatymas (Žin., 2004, Nr.164-5971);

- LR Melioracijos įstatymas (Žin., 2004, Nr. 28-877);

- LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 22-858);

- Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“;

- LR Vyriausybės nutarimas „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2013, Nr. 140-7096);

- LR Vyriausybės nutarimas „Dėl teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.113-4228);

- LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl planų ir programų atrankos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr.136-4971);

- LR Vyriausybės nutarimas „Dėl planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2004, Nr.130-4650);

- Lietuvos higienos norma HN 30:2009 „Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose“ (Žin., 2009, Nr.38-1466);

- Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Žin., 2003, Nr. 79-3606);

- LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl planų ar programos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 61-2214);

- LR Vyriausybės nutarimas „Dėl bendrųjų buveinių ar paukščių apsaugai svarbių teritorijų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 41-1335);

- LR Energetikos ministro ir LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl infrastruktūros plėtros (šilumos, elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 11-487);

- LR Transporto veiklos pagrindų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 29-1034);

- LR Kelių įstatymas (Žin., 2002, Nr. 101-4492);

- LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymas (Žin. 2000, Nr. 92-2883);

- Lietuvos policijos generalinio komisaro patvirtintas „Kelių eismo sąlygų kontrolės tvarkos aprašas“ (Žin., 2013, Nr. 124-6337);

- LR Vyriausybės nutarimas „Dėl kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2017, Nr. 4889);

- Kelių techninis reglamentas KTR 1.01.03:2008 „Automobilių keliai“ (Žin., 2008, Nr. 9-322);

- Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus patvirtintos „Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrosios taisyklės“ BI ITK 09 (Žin., 2009, Nr. 133-5825);

- LR Energetikos ministro įsakymas dėl „Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 18-816);

- LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 18-554);

- LR Aplinkos ministro įsakymas „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 23-892);

- „Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklės“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-213, 2010-07-16;

- „Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklės“, patvirtintos Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-169, 2017-06-28;

- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ VII skyriaus „Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių bei jų įrenginių apsaugos zonos“ reikalavimai.

- Informacijos apie teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, teikimo, vėjo elektrinių statybos vietų šiose teritorijose derinimo ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 626 „Dėl Informacijos apie teritorijas, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi vėjo elektrinių statybos apribojimai, teikimo, vėjo elektrinių statybos vietų šiose teritorijose derinimo ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

- Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 625 „Dėl Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

- Lietuvos Respublikos teritorijų, kuriose gali būti ribojami vėjo elektrinių (aukštų statinių) projektavimo ir statybos darbai, žemėlapis, patvirtintas Lietuvos kariuomenės vado 2016 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-217 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų, kuriose gali būti ribojami vėjo elektrinių (aukštų statinių) projektavimo ir statybos darbai, žemėlapio patvirtinimo“

- Vėjo elektrinių prijungimo prie elektros tinklų techninės taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1-99 „Dėl Vėjo elektrinių prijungimo prie elektros tinklų techninių taisyklių patvirtinimo“ ir kt.

Ūkio šakų plėtros programomis ir strateginiais dokumentais:

- LR Vyriausybės nutarimas „Dėl nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“ (Žin., 2003, Nr. 89-4029);

- LR Vyriausybės nutarimas „Dėl LR kraštovaizdžio politikos įgyvendinimo priemonių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 103-3808);

- LR Seimo nutarimas dėl „Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo“ (TAR, 2015, Nr. 6178) ir kt.

- •	Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija, 2006 m., VU bendrosios geografijos katedros autorinis mokslinis darbas, I ir II dalys.

- Kiti dokumentai.

- UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS ESAMOS BŪKLĖS ĮVERTINIMAS

Susisiekimo infrastruktūra. Ukmergės rajone iš viso yra 452,38 km valstybinės reikšmės kelių, iš kurių 78,7 km – magistraliniai keliai, 88,1 km – krašto keliai, likę 285,6 km – rajoniniai keliai.

Kelių tinklo atžvilgiu Ukmergės miestas yra išsidėstęs labai palankioje vietoje, nuo didžiųjų šalies miestų nutolus tik vidutiniškai apie 70 km. Magistraliniai keliai praeina pro centrinę savivaldybės teritorijos dalį, svarbiausių krašto kelių tinklas sueina į Ukmergės miestą, sudarydamas spindulinę struktūrą, o rajoniniai keliai jungia seniūnijų centrus bei kitas gyvenvietes. Savivaldybę kertantys A2 ir A6 keliai priklauso ir europinėms magistralėms. Nors rajonas ir nepatenka į patvirtintų tarptautinių transporto koridorių tinklą, galima teigti, kad transportiniu atžvilgiu rajono savivaldybėje susidaro palankios sąlygos pramonės ir verslo plėtojimui tiek šalies, tiek ir tarptautiniu mastu.

Gamtinė aplinka (klimatinės sąlygos, oro kokybė, vandens kokybė, dirvožemio kokybė)

Klimatinės sąlygos. Pagal Lietuvos klimatinį rajonavimą Ukmergės rajonas patenka į Vidurio žemumos klimatinio rajono Mūšos-Nevėžio parajonį (centrinė ir vakarinė savivaldybės teritorijos dalis) ir Pietryčių aukštumų klimatinio rajono Aukštaičių parajonį (rytinė savivaldybės teritorijos dalis).

Vidurio žemumos klimatiniam rajonui būdingas adiabatinis oro leidimasis nuo gretimų aukštumų; blogos vandens nuotėkio plokščiu paviršiumi sąlygos, dirvožemių perdrėkinimas.

Pietryčių aukštumų klimatiniam rajonui būdingas turbulentinės oro apykaitos ir terminės konvekcijos sustiprėjimas kalvotoje vietovėje; vietos aukščio poveikis.

Mūšos Nevėžio parajonyje būdingi šie klimatiniai požymiai: vidutinė metų temperatūra – 6,5-7,0 C, šilčiausias mėnuo – liepa (temp. 17,4-18,1 C), kritulių kiekis per metus 560-700 mm, saulės spindėjimo trukmė 1750-1850 valandos (kai didžiausia saulės spindėjimo trukmė Pajūrio rajone (1990-1950 valandos)

Aukštaičių parajonyje būdingi šie klimatiniai požymiai: vidutinė metų temperatūra – 6,1-6,7 C, šilčiausias mėnuo – liepa (temp. 17,7-18,0 C), kritulių kiekis per metus 610-690 mm, saulės spindėjimo trukmė 1690-1770 valandos (kai didžiausia saulės spindėjimo trukmė Pajūrio rajone (1990-1950 valandos)

Vyraujantys vėjai. Ukmergės rajono teritorijoje vyraujantys vėjai ir jų vidutiniai greičiai gali būti apibūdinti remiantis  2003 m. parengtu Baltijos šalių vėjo atlasu (1 pav.) (atlasas parengtas pagal Baltijos valstybių ir Jungtinių tautų Vystymo programą (UNDP / GEF)). Vėjo matavimo Lietuvos, Latvijos ir Estijos teritorijose duomenys buvo apibendrinti naudojant Danijos Risoe laboratorijos sukurtą Wind Atlas metodiką.

1 pav. Vidutinių metinių vėjo greičių pasiskirstymas Lietuvos teritorijoje 50 m. aukštyje (Lietuvos vėjų žemėlapis. Prieiga internete: http://6,5www.jegaines.lt/images/vejozemelapisnaujausias.jpg )

Baltijos šalių vėjo atlaso duomenimis, Ukmergės rajone vidutinis daugiametis vėjo greitis 10 metrų aukštyje siekia 3,78 m/s, o 50 metrų - 5,5 m/s. Vertinant vidutinį metinį Lietuvos regionų vėjo greitį, nustatyta, kad 10 metrų aukštyje greitis yra 3,46 m/s, o 50 metrų aukštyje 4,66 m/s. Didesniame aukštyje vėjo greitis yra didesnis (Vėjo greitis didėja didėjant aukščiui ir priklauso nuo oro temperatūros bei vietovės atvirumo (šiurkštumo)).

Panašūs duomenys pateikiami ir Lietuvos energetikos instituto parengtoje Perspektyvinių VE plėtrai teritorijų ir prijungimo prie elektros tinklų Lietuvoje galimybių studijoje (2016 m.) vidutinis vėjo greitis 50 m aukštyje fiksuojamas 4,71 m. Pagal šiuos parametrus Ukmergės rajonas nėra priskiriamas prie tinkamiausių rajonų, kuriuose palankiausia vystyti vėjo energetiką.

1.1.1 lentelė. Vienerių metų laikotarpio vėjo greičio ir krypties matavimo duomenų įvairiuose rajonuose statistika (50 m aukštyje)

Remiantis Ukmergės rajono atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtros planu, Ukmergės rajone yra techninės galimybės prijungti generuojančias galias iki 75MW.

Saulės energija. Saulės radiacinė energija yra darni, nuolatos pasikartojanti, bei neišsenkanti energijos rūšis. 2008 m. Europos komisijos Jungtinių tyrimų centras (EC JRC) baigė sudaryti Europos šalių saulės spinduliavimo potencialo duomenų bazes bei parengė žemėlapius, kurie prieinami adresu: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eu_opt/pvgis_solar_optimum_LT.png. Lietuvos teritorijos saulės energijos potencialo žemėlapis pateiktas 2 pav.

2 pav. Saulės potencialas Lietuvos teritorijoje (Fotoelektros geografinė informacinė sistema. Duomenų bazė. Prieiga internete: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/ )

Iš pateikto žemėlapio matyti, kad didžiausia saulės spinduliuotė yra Lietuvos šiaurės vakarinėje (ŠV), šiaurinėje (Š) ir šiaurės rytinėje (ŠR) dalyse. Mažiausias saulės radiacijos srautas stebimas vidurio Lietuvoje ir pietvakariuose. Vidutinė metinė ekspozicija horizontaliojoje plokštumoje Lietuvoje yra apytiksliai 985 kWh/m2. Ukmergės rajonas patenka tarp vidutinio perspektyvumo vietų saulės energijos plėtrai: horizontaliai plokštumai tenka 946 kWh/m2 , statmenai - 1316 kWh/m2. Elektros energijos gamybai panaudojant saulės šviesos energiją yra naudojami specialūs saulės fotoelementai. Jų gamybai daugiausia yra naudojami puslaidininkiai (dažniausiai yra naudojamas silicis).

Saugomos teritorijos (gamtinės teritorijos ir objektai, biologinė įvairovė, "Natura 2000" teritorijos, gamtinis karkasas)

Ukmergės rajone saugomų teritorijų sistemą sudaro 22 draustiniai, 2 biosferos poligonai, 16 gamtos paveldo objektų, 16 „Natura 2000“ teritorijų, iš kurių 15 yra svarbios buveinių apsaugai, 1 – svarbi paukščių apsaugai.

Draustiniai. Ukmergės rajone yra 22 draustiniai (1.2.1 lentelė), iš kurių 8 kraštovaizdžio – Dubakalnio, Rizgonių, Lyduokių, Širvintos, Kopūstėlių, Žuvintės, Antakalnio ir Siesarties draustiniai, 4 botaniniai–zoologiniai – Svirplinės, Gemeliškio, Smiltynės ir Adomiškio draustiniai, 3 telmologiniai – Laukėnų, Barnėnų ir Kazimieravos draustiniai, 2 botaniniai – Vaisgėliškio ir Deltuvos draustiniai, taip pat Dukstynos entomologinis, Plaštakos hidrografinis, Kryto ornitologinis, Armonos geologinis ir Šventosios ichtiologinis draustiniai.

1.2.1 lentelė. Draustiniai Ukmergės rajono savivaldybėje

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Plotas, ha | Steigimo tikslas | Pastabos | Vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dubakalnio kraštovaizdžio draustinis | 101,36 |  | Tik dalis teritorijos turi Buveinių apsaugos statusą | Ukmergės raj. savivaldybė |
| 2 | Kryto ornitologinis draustinis | 44,39 |  |  | Ukmergės raj. savivaldybė |
| 3 | Kopūstėlių kraštovaizdžio draustinis | 32,07 |  | Tik dalis teritorijos turi Buveinių apsaugos statusą | Ukmergės raj. savivaldybė |
| 4 | Lyduokių kraštovaizdžio draustinis | 1,83 |  |  | Ukmergės raj. savivaldybė |
| 5 | Antakalnio kraštovaizdžio draustinis | 3,74 |  |  | Ukmergės raj. savivaldybė |
| 6 | Vaisgėliškio botaninis draustinis | 6,40 |  |  | Ukmergės raj. savivaldybė |
| 7 | Rizgonių kraštovaizdžio draustinis | 18,08 |  |  | Ukmergės raj. savivaldybė |
| 8 | Deltuvos botaninis draustinis | 35,32 |  |  | Ukmergės raj. savivaldybė |
| 9 | Barnėnų telmologinis draustinis | 24,44 | išsaugoti Vidurio Lietuvos lygumai būdingą Barnėnų pelkę | Visa teritorija turi buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų statusą | Ukmergės raj. savivaldybė |
| 10 | Laukėnų telmologinis draustinis | 213,09 | išsaugoti Aukštaičių-Sėlių ežeruotam moreniniam kalvynui būdingą pelkinį kraštovaizdį |  | Ukmergės raj. savivaldybė |
| 11 | Siesarties kraštovaizdžio draustinis | 745,66 | išsaugoti Siesarties upės slėnio kraštovaizdį su raiškiomis erozinėmis formomis, žiobrių nerštavietes | Tik dalis teritorijos turi buveinių apsaugai svrbios teritorijos statusą | Ukmergės raj. savivaldybė |
| 12 | Žuvintės kraštovaizdžio draustinis | 233,74 | išsaugoti Žuvintės upelio gilaus erozinio slėnio kraštovaizdį, būdingą didžiųjų upių paslėniams |  | Ukmergės raj. savivaldybė |
| 13 | Širvintos kraštovaizdžio draustinis | 1058,65 | išsaugoti Širvintos upės slėnio kraštovaizdį su raiškiomis erozinėmis formomis, žiobrių nerštavietes |  | Jonavos raj., Širvintų raj. ir Ukmergės raj. savivaldybės |
| 14 | Armonos geologinis draustinis | 146,10 | išsaugoti devono periodo atodangų kompleksą su šarvuotųjų ir riešapelekių žuvų liekanomis Šventosios upės krantuose | Tik dalis teritorijos turi buveinių apsaugai svarbios teritorijos statusą | Ukmergės raj. savivaldybė |
| 15 | Dukstynos entomologinis draustinis | 45,95 | išsaugoti retų ir nykstančių vabzdžių populiacijas | Visa teritorija turi buveinių apsaugai svarbios teritorijos statusą | Ukmergės raj. savivaldybė |
| 16 | Šventosios ichtiologinis draustinis | 1061,95 | išsaugoti lašišų, šlakių, upėtakių ir žiobrių nerštavietes; saugomas rūšis: pleištinė skėtė, upinė nėgė, mažoji nėgė, Baltijos lašiša, kartuolė, paprastasis kirtiklis, paprastasis kūjagalvis, ūdra bei išsaugoti Europos Bendrijos svarbos natūralias buvein |  | Anykščių raj., Ukmergės raj., Jonavos raj. savivaldybės |
| 17 | Plaštakos hidrografinis draustinis | 405,60 | išsaugoti gilaus slėnio mažai vingiuotą Plaštakos upelį | Visa teritorija turi buveinių apsaugai svarbios teritorijos statusą | Anykščių raj. ir Ukmergės raj. savivaldybės |
| 18 | Gemeliškio botaninis-zoologinis draustinis | 7,24 | išsaugoti Europos Bendrijos svarbos rūšį – auksuotąsias šaškytes (Euphydryas aurinia), įtrauktą į Buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos tvarkos aprašą, patvirtintą aplinkos ministro 2001 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 219 (Žin., 2001, Nr. 37-1271 | Tik dalis teritorijos turi buveinių apsaugai svarbios teritorijos statusą | Vilniaus apskritis, Ukmergės rajono savivaldybė |
| 19 | Kazimieravos telmologinis draustinis | 73,42 | išsaugoti vertingą pelkinį kompleksą, kuriame yra Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių – 7120 degradavusios aukštapelkės, 91D0 *pelkiniai miškai, ir užtikrinti palankią natūralių buveinių apsaugos būklę; vykdyti natūralių buveinių stebėseną, moks | Visa teritorija turi buveinių apsaugai svarbios teritorijos statusą | Vilniaus apskritis, Ukmergės rajono savivaldybė |
| 20 | Adomiškio botaninis-zoologinis draustinis | 51,88 | išsaugoti teritorijoje randamas saugomas rūšis: šarvuotąją skėtę (Leucorrhinia pectoralis), auksuotąją šaškytę (Euphydryas aurinia) ir raudonpilvę kūmutę (Bombina bombina), ir užtikrinti palankią saugomų rūšių apsaugos būklę; užtikrinti kraštovaizdžio ir | Visa teritorija turi buveinių apsaugai svarbios teritorijos statusą | Vilniaus apskritis, Ukmergės rajono savivaldybė |
| 21 | Svirplinės botaninis-zoologinis draustinis | 23,83 | išsaugoti vertingą žemapelkės kompleksą, teritorijoje randamas saugomas rūšis: pievinį satyriuką (Coenonympha tullia), rudaakį satyriuką (Coenonympha hero), machaoną (Papilio machaon), auksuotąją šaškytę (Euphydryas aurinia), didįjį auksinuką (Lycaena di |  | Vilniaus apskritis, Ukmergės rajono savivaldybė |
| 22 | Smiltynės botaninis-zoologinis draustinis | 4,87 | išsaugoti teritorijoje randamas saugomas augalų ir gyvūnų rūšis: melsvąjį gencijoną (Gentiana cruciata), paprastąjį kardelį (Gladiolus imbricatus), šalmuotąją gegužraibę (Orchis militaris), stepinį perlinuką (Brenthis hecate), baltajuostį melsvį (Eumedon |  | Vilniaus apskritis, Ukmergės rajono savivaldybė |

Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras, 2022

Biosferos poligonai. Į Ukmergės rajono savivaldybės teritoriją patenka 2 biosferos poligonai (1.2.2 lentelė) – Taujėnų–Užulėnio miškų ir Viliukų miško, skirti išsaugoti unikalias šių miškų ekosistemas ir išlaikyti teritorijoje randamas saugomas gyvūnų, augalų ir grybų rūšis.

1.2.2 lentelė. Biosferos poligonai Ukmergės rajono savivaldybėje

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Plotas, ha | Tikslas | Vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taujėnų–Užulėnio miškų biosferos poligonas | 22531,60 | Išsaugoti miškų ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti juodojo gandro (Ciconia nigra), mažojo erelio rėksnio (Aquila pomarina), gervės (Grus grus), pilkosios meletos (Picus canus), vidutinio genio (Dendrocopos medius) ir baltnugario genio (Dendrocopos leucotos) populiacijas | Ukmergės r. sav., Panevėžio r. sav. |
| 2. | Viliukų miško biosferos poligonas | 777,22 | Išsaugoti vertingą Viliukų miško ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti teritorijoje randamas saugomas gyvūnų, augalų ir grybų rūšis, Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines ir užtikrinti palankią jų apsaugos būklę: 9020 plačialapių ir mišrius miškus | Ukmergės r. sav. |
|  |  |  | . |  |

Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras, 2022

Gamtos paveldo objektai. Į Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastrą Ukmergės rajono savivaldybėje įtraukti 16 gamtos paveldo objektų: 6 botaniniai (1.2.3 lentelė) – Felinkos, Lentvorų, Veprių ir Viškonių ąžuolai, Atkočių tuopa ir Bliūdašilio eglė; 4 geologiniai (1.2.4 lentelė) – Kopūstėlių, Juozapavos, Šaltupės akmenys bei akmenys Mokas ir Moko sūnus; 1 geomorfologinis (1.2.5 lentelė) – ozas Barzdos kalnas ir 5 hidrogeologiniai (1.2.6 lentelė) – Siesarties, Lentvorų, Paduburio ir Sugedos šaltiniai bei Žuvintės versmė.

1.2.3 lentelė. Botaniniai gamtos paveldo objektai Ukmergės rajono savivaldybėje

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Pavadinimas (lot.) | Apimtis, m | Aukštis, m | Pastabos | Vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Viškonių ąžuolas | Paprastasis ąžuolas (Quercus robur L.) | 5,7 | 22,5 |  | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Balelių k. (420 m į ŠV nuo Viškonių k. ribos) |
| 2 | Felinkos ąžuolas | Paprastasis ąžuolas (Quercus robur L.) | 5,15 | 16 |  | Ukmergės r. sav. Lyduokių sen.,Slabados k., Siesarties valstybinis kraštovaizdžio draustinis |
| 3 | Lentvorų ąžuolas | Paprastasis ąžuolas (Quercus robur L.) | 5,7 | 18,5 | Nulūžusi viena iš dviejų pagrindinių kamieninių šakų | Ukmergės r. sav. Lyduokių sen., Lentvorų k. |
| 4 | Atkočių tuopa | Populus alba L. | 6,5 | 35,5 |  | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Bardiškėlių k. (prie Atkočių k. ribos) |
| 5 | Bliūdašilio eglė | Paprastoji eglė (Picea abies (L.) H.Karst.) | 2,6 | 29,3 |  | Ukmergės r. sav. Želvos sen., Kazliškių k., Ukmergės miškų urėdijos Želvos g-jos (617 kv., 330 skl.) teritorija, Bliūdašilio miškas |
| 6 | Veprių ąžuolas |  | 4,3 | 30 |  | Ukmergės r. sav., Veprių sen., Veprių k., Ukmergės miškų urėdijos Deltuvos g-jos (98 kv., 309 skl.) teritorija |

Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras, 2022

1.2.4 lentelė. Geologiniai gamtos paveldo objektai Ukmergės rajono savivaldybėje

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Aukštis, m | Ilgis, m | Plotis, m | Perimetras, m | Vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kopūstėlių akmuo | 1,65 | 3,60 | 2,80 | 9,20 | Ukmergės r. sav. |
| 2. | Juozapavos akmuo | 3,12 | 4,33 | 2,46 | 10,92 | Ukmergės r. sav. Veprių sen., Ukmergės miškų urėdijos Gelvonų g-jos (8 kv., 3 skl.) teritorija, Juozapavos vnkm. |
| 3. | Šaltupės akmuo | 1,58 | 3,80 | 2,64 | 9,51 | Ukmergės r. sav. Pabaisko sen., Ukmergės miškų urėdijos Pašilės g-jos (68 kv., 2 skl.) teritorija, Šaltupės miškas |
| 4. | Akmenys Mokas ir Moko sūnus | 3,45 ir 1,64 | 8,50 ir 5,26 | 3,37 ir 6,26 | 23,12 ir 13,36 | Ukmergės r. sav. Pabaisko sen., Ukmergės miškų urėdijos Pašilės g-jos (84 kv., 12 skl.) teritorija, Šaltupės miškas |

Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras, 2022

1.2.5 lentelė. Geomorfologinis gamtos paveldo objektas Ukmergės rajono savivaldybėje

| Pavadinimas | Plotas, ha | Vieta |
| --- | --- | --- |
| Ozas Barzdos kalnas | 4,65 | Ukmergės r. sav. Pivonijos sen., Bartkūnų k., Ukmergės miškų urėdijos Krikštėnų g-jos (664 kv., 8-12, 15, 16, 19, 20, 25 skl.) teritorija |

Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras, 2022

1.2.6 lentelė. Hidrogeologiniai gamtos paveldo objektai Ukmergės rajono savivaldybėje

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Plotas, ha | Vieta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siesarties šaltinis | 0,00196343 | Ukmergės r. sav. Lyduokių sen., Siesarties k., Siesarties valstybinis kraštovaizdžio draustinis |
| 2. | Lentvorų šaltinis | 0,00196350 | Ukmergės r. sav. Lyduokių sen., Lentvorų k., Ukmergės miškų urėdijos Želvos g-jos (597 kv., 10 ir 33 skl. riba) teritorija, Siesarties valstybinis kraštovaizdžio draustinis |
| 3. | Paduburio šaltinis | 0,00196350 | Ukmergės r. sav. Pabaisko sen., Kulniškių k. |
| 4. | Žuvintės versmė | 0,00196370 | Ukmergės r. sav. Pabaisko sen., Sukinių k. |
| 5. | Sugedos šaltinis | 0,00101709 | Ukmergės r. sav. Pabaisko sen., Sukinių k. |

Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras, 2022

„Natura 2000“ teritorijos. Nemaža Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos dalis patenka į „Natura 2000“ teritoriją – ES saugomų teritorijų tinklą, įkurtą siekiant išsaugoti Europos Bendrijos mastu retas ar nykstančias gyvūnų ir augalų rūšis bei gamtines buveines. Šią apsaugą numato dvi direktyvos – buveinių ir paukščių, kuriose nustatytos svarbios teritorijos taip pat patenka į Ukmergės rajono savivaldybės ribas (1.2.7 ir 1.2.8 lentelės).

Buveinių apsaugai svarbios 15 teritorijų – Šventosios upė žemiau Andrioniškio, Siesarties upė ir jos slėnis, Petrašiūnų miškas, Dirvonų ežerėliai ir pelkės, Svirplinės pelkė, Adomiškio pelkė, Taujėnų–Užulėnio miškai, Dukstynos miškas, Siesarties upė ties Valais, Gemeliškio kaimo pievos, Širvintos upė ir jos slėniai, Šventosios upės slėnio pievos, Viliukų miškas, Kazimieravos pelkė bei Žuvintės upė ir jos slėniai.

Paukščių apsaugai svarbi 1 teritorija – Taujėnų–Užulėnio miškai.

1.2.7 lentelė. „Natura 2000“ teritorijos - buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST) Ukmergės rajono savivaldybėje

| Eil. Nr. | Kodas „Natura 2000“ duomenų bazėje | PAVADINIMA | PLOTAS | Steigimo tinslas | VIETA | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LTUKM0010 | Adomiškio pelkė | 71,05655148 | 9050, Žolių turtingi eglynai; 9020, Plačialapių ir mišrūs miškai; 9080, Pelkėti lapuočių miškai; Raudonpilvė kūmutė; Šarvuotoji skėtė | Ukmergės raj. ir Molėtų raj. savivaldybės |  |
| 2 | LTUKM0011 | Gemeliškio kaimo pievos | 7,44842496 | Auksuotoji šaškytė; Šarvuotoji skėtė | Ukmergės raj. savivaldybė |  |
| 3 | LTJOA0002 | Širvintos upė ir jos slėniai | 1029,834447 | 3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis; Auksaspalvis kirtiklis; Kartuolė; Paprastasis kirtiklis; Upinė nėgė | Jonavos raj., Širvintų raj., Ukmergės raj. savivaldybės | Ribos sutampa su Širvintos valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribomis |
| 4 | LTUKM0007 | Šventosios upės vidurupis | 1673,45 | 6210, Stepinės pievos; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos; 6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai; Šarvuotoji skėtė; Pleištinė skėtė; Didysis auksinukas; Dvijuostė nendriadusė; Skiauterėtasis tritonas; Auksaspalvis kirtiklis; Baltijos lašiša; Kartuolė; Paprastasis kirtiklis; Upinė nėgė vingilė; Ūdra. | Anykščių raj., Jonavos raj., Ukmergės raj. savivaldybės | Patenka į Anykščių regioninį parką ir Šventosios ichtiologinį draustinį (dalis draustinio). |
| 5 | LTUKM0008 | Viliukų miškas | 908,9478909 | Baltamargė šaškytė; Didysis auksinukas | Ukmergės raj. savivaldybė |  |
| 6 | LTUKM0017 | Laukėnų apylinkės | 201,1669819 | 7110 Aktyvios aukštapelkės; 9010 Vakarų taiga; 9080 Pelkėti lapuočių miškai; 91D0 Pelkiniai miškai | Ukmergės raj. savivaldybė |  |
| 7 | LTUKM0003 | Taujėnų-Užulėnio miškai | 22528,15696 | Baltamargė šaškytė; Didysis auksinukas; Dvijuostė nendriadusė; Lūšis; Šarvuotoji skėtė; Ūdra | Panevėžio raj., Ukmergės raj. savivaldybės | Ribos sutampa su Taujėnų-Užulėnio miškų biosferos poligono ribomis |
| 8 | LTUKM0015 | Petrašiūnų miškas | 172,7944496 | 9080, Pelkėti lapuočių miškai; 91D0, Pelkiniai miškai; 9020, Plačialapių ir mišrūs miškai | Ukmergės raj. savivaldybė |  |
| 9 | LTUKM0009 | Dirvonų ežerėliai ir pelkės | 35,31576843 | Plačioji dusia; 3160, Natūralūs distrofiniai ežerai; 7110, Aktyvios aukštapelkės; 7140, Tarpinės pelkės ir liūnai; 91D0, Pelkiniai miškai; Šarvuotoji skėtė; Vijūnas | Ukmergės raj. savivaldybė | Ribos sutampa su Ukmergės rajono savivaldybės Deltuvos botaninio draustinio ribomis |
| 10 | LTUKM0006 | Svirplinės pelkė | 24,68574853 | 7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės; 7230, Šarmingos žemapelkės; 6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6210, Stepinės pievos; Auksuotoji šaškytė; Pelkinė uolaskėlė; Žvilgančioji riestūnė; Dvilapis purvuolis; Stačioji dirvuolė | Ukmergės raj. savivaldybė |  |
| 11 | LTUKM0005 | Siesarties upė ir jos slėnis | 226,9303778 | 6510, Šienaujamos mezofitų pievos; 6450, Aliuvinės pievos; 6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6270, Žolių turtingi smilgynai; 6210, Stepinės pievos; Baltijos lašiša; Didysis auksinukas; Paprastasis kirtiklis; Pleištinė skėtė; Upinė nėgė | Ukmergės raj. savivaldybė | Dalis teritorijos patenka į Siesarties valstybinį kraštovaizdžio draustinį. Į teritoriją patenka Ukmergės rajono savivaldybės Vaizgėliškių botaninis draustinis |
| 12 | LTUKM0016 | Žuvintės upė ir jos slėniai | 219,6504308 | 6210, Stepinės pievos; 6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos; 6530, Miškapievės; Upinė nėgė; 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai; 9050 Žolių turtingi eglynai; 9180 Griovų ir šlaitų miškai; 91E0 Aliuviniai miškai | Ukmergės raj. savivaldybė |  |
| 13 | LTUKM0012 | Siesarties upė ties Valais | 407,6935335 | Paprastasis kūjagalvis; 6210, Stepinės pievos; 6270, Rūšių turtingi smilgynai; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos | Ukmergės raj., Anykščių raj. savivaldybė | Ribos sutampa su Plaštakos valstybinio hidrografinio draustinio ribomis |
| 14 | LTUKM0004 | Kazimieravos pelkė | 76,78685701 | 7110, Aktyvios aukštapelkės; 91D0, Pelkiniai miškai | Ukmergės raj. savivaldybė |  |

Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras, 2022

1.2.8 lentelė. „Natura 2000“ teritorijos - paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) Ukmergės rajono savivaldybėje

| Eil. Nr. | Kodas „Natura 2000“ duomenų bazėje | PAVADINIMA | PLOTAS | Steigimo tikslas | Vieta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LTUKMB001 | Taujėnų–Užulėnio miškai | 22528,16 | Juodųjų gandrų (Ciconia nigra), mažųjų erelių rėksnių (Aquila pomarina), gervių (Grus grus), pilkųjų meletų (Picus canus), vidutinių margųjų genių (Dendrocopos medius), baltnugarių genių (Dendrocopos leucotos) apsaugai | Ukmergės r. ir Panevėžio r. sav. |

Šaltinis: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastras, 2022

Saugomų teritorijų reikalavimai vėjo elektrinių išdėstymui

Remiantis 2017 m. parengta ataskaita „Galimas poveikis VE jautrioms tikslinėms paukščių ir šikšnosparnių rūšims NATURA 2000 teritorijose ir jų apylinkėse“, įvertinama Ukmergės rajone esančios NATURA 2000 paukščių apsaugai svarbios teritorijos PAST (LTUKMB001( Taujėnų-Užulėnio miškai maksimali apsaugos zona – 2000 m. Ši saugoma teritorija įsteigta Juodųjų gandrų (Ciconia nigra), mažųjų erelių rėksnių (Aquila pomarina), gervių (Grus grus), pilkųjų meletų (Picus canus), vidutinių margųjų genių (Dendrocopos medius), baltnugarių genių (Dendrocopos leucotos) apsaugai.

Apsaugos zona nustatyta įvertinant šiuos aspektus: juodieji gandrai gali būti jautrūs pavojui dėl tiesioginės žūties atsitrenkus; mažasis erelis rėksnys jautrus pavojui dėl tiesioginės žūties atsitrenkus; gervės jautrios buveinių praradimui, tiesioginiam žuvimui atsitrenkus ir barjero efektui. Tačiau reikia pastebėti, kad juodasis gandras, taip pat kiti paukščiai skrenda didesniu atstumu (skrenda maitintis ir kt. tikslais apie 5 km nuo lizdo), todėl numatomų atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginių poveikis šiai paukščių apsaugai svarbiai teritorijai turės būti turės būti detaliai išnagrinėtas atliekant numatomos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) procedūras.

Gamtinis karkasas. Gamtinis karkasas yra vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas, apimantis visas gamtinio pobūdžio saugomas teritorijas ir kitas ekologiškai svarbias teritorijas, garantuojančias bendrąjį kraštovaizdžio stabilumą ir jungiantis jas į bendrą kraštotvarkinę ekologinio kompensavimo zonų sistemą. Gamtinio karkaso paskirtis yra ne tik sukurti vientisą gamtinio ekologinio kompensavimo sistemą, užtikrinti ryšius tarp gamtinių saugomų teritorijų, bet ir saugoti natūralų kraštovaizdį, biologinę įvairovę, gamtinius rekreacinius išteklius, sudaryti sąlygas miškų atkūrimui, optimizuoti agrarinio kraštovaizdžio struktūrą geoekologiniu požiūriu, reguliuoti agrarinės veiklos ir kraštovaizdžio intensyvaus sukultūrinimo (užstatymo gyvenamaisiais bei pramonės rajonais) plėtrą. Gamtinį karkasą sudaro geoekologinės takoskyros, geosistemų vidinio stabilizavimo arealai ir ašys bei migraciniai koridoriai. Pagal svarbą išskiriamos europinės, nacionalinės, regioninės ir vietinės reikšmės gamtinio karkaso dalys.

Gamtinio karkaso teritorinę sudėtį Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje formuoja visos gamtinio karkaso struktūrinės dalys: geoekologinės takoskyros, geosistemų vidinio stabilizavimo arealai ir migraciniai koridoriai. Čia nėra išskirtų europinės ir nacionalinės svarbos gamtinio karkaso struktūrinių dalių, o daugiausiai dėmesio tvarkymui reikalauja regioninės svarbos gamtinio karkaso struktūrinės dalys: Nevėžio–Šventosios geoekologinė takoskyra, Šventosios–Kriaunos migracinis koridorius bei Šešuolių geosistemų vidinio stabilizavimo arealas. Vietinės svarbos geosistemų vidinio stabilizavimo arealai: Varžų, Daugailių, Ringės, Bardišių, Atkočių, Martyniškių, Knyzlaukio, Žirnajų, Maigų, Livonijos, Dukstynos, Vaisgėliškio, Medinos, Kartėnų, Kybartiškių, Laumėnų ir kiti, vietinės svarbos migraciniai koridoriai: Mūšios, Mūšelės, Armonos, Riešės, Vikšupio, Žuvintės, Sugedos, Žirnajos, Gniužos, Molupio, Duoburio, Šašuotos, Plaštakos, Želvos ir kiti.

Geoekologinės takoskyros – tai teritorijos, jungiančios ypatinga ekologine svarba bei jautrumu pasižyminčias vietoves: upių aukštupius, vandenskyras, aukštumų ežerynus, kalvynus, pelkynus bei požeminių vandenų intensyvaus maitinimo plotus. Jos palaiko bendrąją gamtinio kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą. Geoekologinė takoskyra, besitęsianti nuo rajono pietvakarinės iki šiaurinės dalies per Siesikų, Taujėnų, Gružų miškus, priskiriama rajoninei tarpsisteminio stabilizavimo ašiai. Visoje rajono teritorijoje geoekologinės takoskyros užima 25 146,67 ha.

Geosistemų vidinio stabilizavimo arealai ir ašys – teritorijos, užimančios tarpinę padėtį tarp geoekologinių takoskyrų ir migracinių koridorių. Jos gali pakeisti šoninius migracijos srautus (šoninį nuotėkį) ir taip pat yra reikšmingos biologinės įvairovės požiūriu. Šias teritorijas, kompensuojančias neigiamą ekologinę įtaką gamtinėms sistemoms, sudaro želdinių masyvai bei grupės, natūralios pievos, pelkės bei kiti vertingi stambiųjų geosistemų ekotopai. Ukmergės rajone geosistemų stabilizavimo mazgai ir juostos užima 40 135,82 ha plotą.

Migraciniai koridoriai – tai slėniai, raguvynai bei dubakloniai, kuriais vyksta intensyvi medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų rūšių migracija. Regioniniai ir svarbiausi rajoniniai migraciniai koridoriai Ukmergės rajone užima 7 086,35 ha teritoriją, o kiti rajoniniai ir svarbiausi vietiniai migraciniai koridoriai – 10 477,18 ha. Daugeliu atveju minėti migraciniai koridoriai sutampa su rajono teritorijoje esančių upių ir upelių (Šventosios, Siesarties, Armonos, Mūšios, Šašuolos ir kt.) slėniais.

Pagal fizinį geografinį rajonavimą beveik visas Ukmergės rajonas patenka į Pabaltijo žemumos sritį, Nevėžio lygumos bei Nemuno vidurupio ir Neries žemupio plynaukštės rajonus. Vyraujantis Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos reljefas yra pamatinės morenos lygumos su smulkiai ar vidutiniškai kalvotomis ir gūbriuotomis pakraštinių ledyninių darinių formomis.

Detaliai Ukmergės rajono savivaldybės gamtinis karkasas ir jo teritorijų naudojimas apibrėžtas Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso teritorijų naudojimo specialiajame plane 2013/2014 m.

Gamtinio karkaso teritorijos daugiausia patenka į žemės ūkio teritorijų bei miškų ir miškingų teritorijų funkcines zonas, dalis gamtinio karkaso teritorijų patenka ir į urbanizuojamas teritorijas.

Gamtinio karkaso metafunkcinės zonos yra suskirstytos į skirtingo geokologinio potencialo zonas:

- Patikimo geokologinio potencialo zonos (brandžiais miškais apaugusios teritorijos);

- Riboto geokologinio potencialo zonos (teritorijos, kuriose smarkiai pažeistos gamtinės struktūros. Tai dažniausiai miško prieigos, vandens telkinių aplinka);

- Silpno geokologinio potencialo zonos (pagrindą sudaro dėl intensyvaus žemės ūkio vystymo smarkiai sukultūrintos agrarinės teritorijos);

- Pažeisto gamtinio karkaso zonos (urbanizuotos teritorijos).

Nustatytoms skirtingo geokologinio potencialo zonoms yra taikomi atitinkami gamtinio karkaso formavimo reikalavimai

- Patikimo geokologinio potencialo zonose -  išlaikomas ir saugomas kraštovaizdžio pobūdis.

Teritorijos naudojimo kryptys. Tausojantis miškų ūkis. Mišku neapaugusiuose plotuose vykdomas tausojantis žemės ūkis, skatinamas ekologinis žemės dirbimas.

- Riboto geokologinio potencialo zonos - palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio natūralumas.

Teritorijos naudojimo kryptys. Žemės ūkio teritorijose skatinamas ganyklų, šienaujamų plotų vystymas, ekologinis žemės dirbimas. Taip pat skatinimas kanalizuotų vandentėkmių natūralizavimas. Galimas miškingumo didinimas mažo derlingumo balo teritorijose.

- Silpno geokologinio potencialo zonose - grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai.

Teritorijos naudojimo kryptys. Skatinamas teritorijos miškingumo didinimas. Vandens telkinių, vandentėkmių želdinių formavimas ir gausinimas. Skatinamas ekologinių ūkių formavimas.

Remiantis Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu, siekiant stiprinti gamtinį karkasą ir ekologinę pusiausvyrą, rekomenduojama:

- tobulinti žemėnaudos procesus – miškų ūkio plėtros strategijos ir miškingumo didinimo klausimą spręsti kompleksiškai (kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės, ekologiniu, socialiniu, ekonominiu aspektais), derinant miškų teritorinio išdėstymo ir gamtinio karkaso formavimo klausimus, įvertinant naujų miškų įveisimo reikalingumą, prioritetą skiriant ekologiškai nuskurdintoms gamtinio karkaso teritorijoms želdinti;

- rengiant teritorijų planavimo, kitus teritorijų apsaugos ir (ar) tvarkymo dokumentus, atsižvelgti į šalies teritorijos kraštovaizdžio analizės pagal ekologinį pilnavertiškumą rezultatus (miško želdinių trūkimas fiksuojamas Vidiškių, Deltuvos, Siesikų apylinkių ruože, taip pat Martnonių, Berzgainių apylinkėse 3 pav.);

- pasiekti rezultatą, kad vykdant melioracijos sistemų atnaujinimo, jų priežiūros ir kitus panašaus pobūdžio darbus būtų parenkamos ir taikomos aplinkai tinkamos, ekologiškos, kraštovaizdį ir jo įvairovę atkuriančios veiklos: upių ar jų vertingiausių atkarpų renatūralizavimas, hidrografinių vertybių, pažeistų reljefo formų atkūrimas ir kt.;

- tobulinti išmokų už agrarinės aplinkosaugos priemonių taikymą politiką, numatant paramą už priemonių, skirtų kraštovaizdžio būklės, kraštovaizdžio vizualinės raiškos ir estetinės kokybės gerinimui, įgyvendinimą.

3 pav. Gamtinio karkaso formavimas ir miško želdinių trūkumo zonos (iš „Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo planas“, 2015)

Esamų teritorijų panaudojimas Ukmergės rajono savivaldybėje

Užstatytos teritorijos. 2020 metų duomenimis Ukmergės rajono savivaldybėje užstatytos teritorijos buvo 4328,44 ha ir užima 3,1 % bendro savivaldybės ploto. Keliai sudaro 2078,81 ha plotą.

Žemės ūkis. Žemės ūkio naudmenos rajone užima 54,95 %, iš kurių 50,03 % yra ariama žemė, 4,67 % – kultūrinės ir natūralios ganyklos bei pievos ir 0,25 % – sodai ir uogynai.

Ukmergės rajone esančių žemių našumas sudaro 40-50 balų. Našiausios žemės yra rajono centrinėje ir vakarinėje dalyje. Mažesnio našumo žemės yra rytinėje rajono dalyje.

4 pav. Ukmergės rajono savivaldybės žemės našumo balų žemėlapis (šaltinis VĮ Registrų centras, 2019)

Miškų ūkis. Miškai Ukmergės rajono savivaldybėje užėmė 32,9 % rajono teritorijos ir nuo 2013 m. šis rodiklis stabiliai, nors ir nežymiai, augo. Bendras miškų išteklių plotas čia siekė 81 606,5 ha, iš kurių 94,72 % užėmė medynai. Pagal sudaromą medynų tūrį vyravo minkštųjų lapuočiai miškai ir spygliuočiai. Privatūs miško žemės plotai 2019 m. pradžioje užėmė 53,7 % bendro Ukmergės rajono savivaldybės miško žemės ploto.

Vandens ūkis. Vandens telkiniai užima apie 3 % Ukmergės rajono teritorijos ploto.

Pro rajoną teka Šventoji – trečia pagal dydį upė šalyje. Kitos 12 valstybinės reikšmės upių – Apteka, Armona, Geležė, Kertuša, Lokys, Mūšelė–Ūsioginė, Mūšia, Obelis, Plaštaka, Siesartis, Širvinta ir Žuvintė.

Ukmergės rajono savivaldybėje yra 30 ežerų, kurių dauguma yra nedideli. 10 ežerų yra valstybinės reikšmės. Didžiausi jų yra Lėno, Žirnajų ir Siesikų ežerai. Taip pat yra 19 tvenkinių, iš kurių 8 – valstybinės reikšmės. Didžiausi tvenkiniai – Kadrėnų, Dovydiškių ir Antakalnio II. Ukmergės rajono savivaldybėje įrengtas vienas žuvitakis – Valtūnų pralaida Siesarties upėje.

Naudingosios iškasenos. Ukmergės rajono savivaldybėje yra 58 (3 iš jų tik iš dalies patenka į rajono teritoriją) kietųjų naudingųjų iškasenų telkiniai ir prognoziniai plotai, iš kurių – 24 durpių, 1 molio, 1 sapropelio, 20 žvyro, 5 smėlio, 6 smėlio ir žvyro ir 1 gėlavandenės klinties (14 lentelė). Iš viso rajone eksploatuojama 17 naudingųjų išteklių telkinių (2 iš jų tik iš dalies patenka į rajono teritoriją). Daugiausiai išgaunama žvyro – 7 naudojami telkiniai.

1.3.1 lentelė. Naudingųjų iškasenų telkiniai ir prognoziniai plotai Ukmergės rajono savivaldybėje

| Eil. Nr. | Telkinio Nr. | Pavadinimas | Naudingoji iškasena | Geologinio tyrimo etapas | Plotas, ha | Būklė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1317 | Aleksandrava | Smėlis | Pž | 26,3 | Nenaudojamas |
| 2. | 435 | Andreikiškis | Durpės | Pž | 66,5 | Nenaudojamas |
| 3. | 1252 | Berzgainiai | Žvyras | Dž | 1,9 | Naudojamas |
| 4. | 1302 | Beržutė (III sklypas) | Žvyras | Dž | 2,8 | Naudojamas |
| 5. | 1303 | Beržutė (IV sklypas) | Žvyras | Dž | 7,0 | Naudojamas |
| 6. | 1090 | Dirvonai (Garbuvas) | Durpės | Pž | 79,0 | Nenaudojamas |
| 7. | 1318 | Diržiai | Žvyras | Pž | 166,3 | Nenaudojamas |
| 8. | 1086 | Gniuža | Durpės | Pž | 68,4 | Nenaudojamas |
| 9. | 1324 | I plotas (Ukmergės r.) | Žvyras | P | 158,4 | Nenaudojamas |
| 10. | 1325 | II plotas (Ukmergės r.) | Žvyras | P | 147,7 | Nenaudojamas |
| 11. | 1326 | III plotas (Ukmergės r.) | Žvyras | P | 56,2 | Nenaudojamas |
| 12. | 1327 | IV plotas (Ukmergės r.) | Žvyras | P | 108,3 | Nenaudojamas |
| 13. | 1085 | Jakutiškiai | Durpės | Pž | 60,4 | Nenaudojamas |
| 14. | 1310 | Jaskaudžiai | Smėlis | Dž | 6,9 | Naudojamas |
| 15. | 1235 | Jogvilai | Žvyras | Dž | 6,4 | Buvęs naudojamas |
| 16. | 437 | Kazimierava | Durpės | Pž | 58,3 | Nenaudojamas |
| 17. | 1251 | Kazliškiai | Smėlis ir žvyras | Dž | 31,9 | Naudojamas |
|  | 1251 | Kazliškiai | Smėlis ir žvyras | Pž | 31,4 | Naudojamas |
| 18. | 1322 | Kildiškiai | Žvyras | Pž | 8,2 | Nenaudojamas |
| 19. | 1064 | Kiškeliškis | Durpės | Dž | 272,3 | Naudojamas |
| 20. | 1070 | Laukėnai | Durpės | Pž | 155,8 | Nenaudojamas |
| 21. | 1066 | Levaniškiai | Durpės | Pž | 138,5 | Nenaudojamas |
| 22. | 1320 | Mankūnai | Žvyras | Pž | 44,2 | Nenaudojamas |
| 23. | 1055 | Mikėnai II | Durpės | Dž | 329,0 | Naudojamas |
| 24. | 438 | Mimiškis | Durpės | Pž | 25,6 | Nenaudojamas |
| 25. | 1319 | Minikiai | Žvyras | Pž | 48,5 | Nenaudojamas |
| 26. | 1315 | Minikiai | Gėliavandenė klintis | Dž | 3,2 | Nenaudojamas |
| 27. | 1304 | Naceliškiai | Smėlis ir žvyras | Dž | 4,7 | Naudojamas |
| 28. | 2434 | Obeliai (ežere, ribų nėra) | Sapropelis | P | 51,0 | Nenaudojamas |
| 29. | 1081 | Paąžuoliai | Durpės | Pž | 86,4 | Nenaudojamas |
| 30. | 1313 | Pageležiai | Smėlis | Dž | 116,4 | Nenaudojamas |
|  | 1313 | Pageležiai | Smėlis | Pž | 64,6 | Nenaudojamas |
| 31. | 1239 | Pijorai | Žvyras | Dž | 7,4 | Naudojamas |
| 32. | 1053 | Plačiava | Durpės | Dž | 538,1 | Nenaudojamas |
| 33. | 1246 | Radiškis | Smėlis ir žvyras | Dž | 8,6 | Naudojamas |
|  | 1246 | Radiškis | Smėlis ir žvyras | Pž | 32,6 | Naudojamas |
| 34. | 1076 | Salos | Durpės | Pž | 198,4 | Nenaudojamas |
| 35. | 4500 | Samantonys | Smėlis ir žvyras | Dž | 12,7 | Nenaudojamas |
| 36. | 1083 | Saraisčiai | Durpės | Pž | 76,2 | Nenaudojamas |
| 37. | 1068 | Siesikai | Durpės | Pž | 242,0 | Nenaudojamas |
| 38. | 436 | Sližių raistas | Durpės | Pž | 41,0 | Nenaudojamas |
| 39. | 1290 | Smilgiai (I sklypas) | Žvyras | Dž | 19,3 | Naudojamas |
| 40. | 1295 | Smilgiai (II sklypas) | Žvyras | Dž | 8,1 | Naudojamas |
| 41. | 1080 | Sudeikiai | Durpės | Pž | 74,8 | Nenaudojamas |
| 42. | 1321 | Šešuoliai | Žvyras | Pž | 13,8 | Nenaudojamas |
| 43. | 1314 | Ukmergė | Molis | Dž | 20,5 | Naudojamas |
| 44. | 1067 | Unguriai | Durpės | Pž | 250,2 | Nenaudojamas |
| 45. | 1328 | V plotas (Ukmergės r.) | Žvyras | P | 68,8 | Nenaudojamas |
| 46. | 1305 | Vaisgėliškis | Žvyras | Dž | 17,1 | Naudojamas |
|  | 1305 | Vaisgėliškis | Žvyras | Pž | 12,6 | Naudojamas |
|  | 1305 | Vaisgėliškis | Žvyras | P | 68,1 | Naudojamas |
| 47. | 1077 | Vaivadiškiai | Durpės | Pž | 105,0 | Nenaudojamas |
| 48. | 1089 | Varliakojis | Durpės | Pž | 56,4 | Nenaudojamas |
| 49. | 1054 | Vėjeliškiai–Baleliai | Durpės | Pž | 272,1 | Nenaudojamas |
| 50. | 1088 | Vepriai | Durpės | Pž | 65,5 | Nenaudojamas |
| 51. | 1074 | Verškainiai–Kertušas | Durpės | Pž | 314,5 | Nenaudojamas |
| 52. | 1329 | VI plotas (Ukmergės r.) | Žvyras | P | 64,3 | Nenaudojamas |
| 53. | 1254 | Vidiškiai II | Smėlis ir žvyras | Dž | 3,2 | Naudojamas |
| 54. | 1316 | Žalgiriai | Žvyras | Pž | 51,6 | Nenaudojamas |
| 55. | 1306 | Žalgiriai II | Smėlis | Dž | 12,3 | Nenaudojamas |
| Telkiniai, kurių dalys patenka į Ukmergės rajono teritoriją |  |  |  |  |  |  |
| 56. | 1147 | Bajorai (Širvintų r.) | Durpės | Dž | 372,3 | Naudojamas |
| 57. | 1459 | Rizgonys (Jonavos r.) | Smėlis ir žvyras | Dž | 511,7 | Naudojamas |
|  | 1459 | Rizgonys (Jonavos r.) | Smėlis ir žvyras | P | 264,5 | Nenaudojamas |
| 58. | 452 | Stepriai | Durpės | Pž | 601,6 | Nenaudojamas |

Dž – detaliai išžvalgyti, Pž – parengtiniai išžvalgyti, P – prognoziniai ištekliai

Šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba, 2017

Potencialūs taršos židiniai. Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje yra 375 potencialūs taršos židiniai, iš kurių 50 – Ukmergės mieste. 135 potencialių taršos židinių teritorijose yra veikiantys, 125 – sugriauti, 81 – neveikiantys, 28 – rekultivuoti, 5 – rekonstruoti ir 1 – kitos būklės objektai (3.1. priedas). Iš šių teritorijų 8 yra ypatingai didelio pavojingumo, 50 – didelio pavojingumo, 284 – vidutinio ir 33 – nežymaus pavojingumo. Pagal teritorijos plotą didžiausios yra 3 karinės teritorijos, esančios Pabaisko seniūnijoje, Kopūstėlių kaime, Veprių seniūnijoje, Kelmų kaime ir Ukmergės mieste, A. Smetonos g. 6 (potencialių taršos židinių sąrašą žr. 1 priede).

Kraštovaizdžio vizualinis estetinis potencialas

Kraštovaizdžio vizualinę struktūrą apsprendžia kraštovaizdžio morfologinės įvairovės bei sukultūrinimo ypatumai. Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo vertinimas pateikiamas vadovaujantis Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu (5 pav.).

Remiantis Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo planu (patvirtintas LR aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703) Ukmergės rajone yra išskiriamos ypač raiškios ir vidutinės vertikaliosios sąskaidos atvirų ir pusiau atvirų erdvių kraštovaizdis ties Siesarties upe (Žemaitkiemio, Lyduokių, Želvos sen.), ties Žirnajų ežeru (Pivonijos, Pabaisko seniūnijos).  Dalis rajono savivaldybės teritorijos  patenka į  ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealą ir vietovę - Siesarties senslėnį – Balninkų ežeruotą kalvyną. Jame turi būti taikomi griežčiausi vizualinės apsaugos reikalavimai (nenumatoma vėjų jėgainių zona, negali būti statomi didieji reklaminiai stendai, stambūs žemės ūkio kompleksai). Remiantis Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo planu, Ukmergės rajono teritorijoje yra siūlomi dvi rekreacinių parkų teritorijos. Viena rekreacinio parko teritorija yra siūloma Žirnajo ežero bei Pabaisko apylinkėse (dalis rekreacinio parko teritorijos patektų į Širvintų rajono savivaldybės teritoriją), kita – Alaušų ežero apylinkėse (didžioji šio rekreacinio parko dalis patektų į Molėtų rajono savivaldybės teritoriją).

Ukmergės rajono savivaldybės teritorija kraštovaizdžio morfologiniu požiūriu, remiantis Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu gali būti dalinama į atskiras dalis – kraštovaizdžio tvarkymo zonas.

Kiekvienai skirtingai kraštovaizdžio tvarkymo zonai būdingas natūraliai susiklostęs ar dirbtinai suformuotas kraštovaizdžio naudojimo pobūdis, kurį lemia įvairių žemėveikslių (žemės naudmenų) struktūra ir skirtingas jų tarpusavio santykis. Kiekvienam skirtingam kraštovaizdžio morfologinės struktūros tipui yra formuojama reglamentų sistema susidedanti iš skirtingų tvarkymo priemonių derinio.

5 pav. Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas. Dalis: Kraštovaizdžio vizualinis estetinis potencialas (ištrauka iš Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano brėžinio „Kraštovaizdžio vizualinis estetinis potencialas“, TAR, 2015-10-16, Nr. 15516)  (https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/krastovaizdis/nacionalinis-krastovaizdzio-tvarkymo-planas )

Pagal bendrą kraštovaizdžio pobūdį Ukmergės rajone yra išskiriamos šios kraštovaizdžio grupės: natūralaus pobūdžio miškingas gamtinis kraštovaizdis; mišraus pobūdžio miškingas mažai sukultūrintas kraštovaizdis; sukultūrintas agrarinis kraštovaizdis; agrarinis dalinai urbanizuotas kraštovaizdis; urbanistinis kraštovaizdis.

Pagal esamo ir planuojamo naudojimo pobūdį Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje išskiriami šie kraštovaizdžio tipai: 2 – konservacinis-tausojantis; 3 – tausojantis; 4 - tausojantis-intensyvus; 5 –intensyvus-konservacinis; 6 – intensyvus.

Kraštovaizdžio tausojančio vystymo reikalavimų nustatymą lemia geoekologiškai ypač svarbių ir žmogaus poveikiui jautriausių gamtinio kraštovaizdžio struktūrų – kalvynų, kopynų, gilesnių slėnių, karsto, apsauginės paskirties miškų bei valstybinių draustinių teritorinis pasiskirstymas. Ši teritorijų vystymo kryptis numatyta valstybinių draustinių teritorijose bei didžiojoje dalyje rekreacinio prioriteto teritorijų. Tausojančio vystymo reglamentai nustato:

1. žemės ūkio teritorijose – ribotai ūkininkauti antropogeniniam poveikiui jautriose teritorijose, kurti ekologinius ūkius, reglamentuoti pasėlių struktūrą, leistinų trąšų ir chemikalų naudojimo normas, vėjo ir vandens erozijos veikiamuose plotuose taikyti kompleksines specialias agrotechnines priemones, numatyti nenaudojamos žemės ir žemos ekonominės vertės žemės ūkio naudmenų plotų apsodinimą ir (ar) jų renatūralizavimą, siekiant padidinti kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę;

2. miškų ūkio teritorijose – ūkininkauti pagal ekosistemų apsaugos, rekreacinių ir apsauginių miškų (II–III miškų grupės) tvarkymo reikalavimus, nenaudojant plynų kirtimų arba juos taikant labai ribotai, plynus kirtimus taikant tik išskirtiniais atvejais, kai atkurti ir (ar) ugdyti miškus neplynų kirtimų būdais nėra galimybių.

Intensyvaus teritorijos vystymo reglamentai nustato ir numato galimybes:

1. žemės ūkio teritorijose – kurti ir modernizuoti prekinio tipo ūkius, specializuoti žemės ūkio gamybą atsižvelgiant į dirvožemių savybes, produkcijos perdirbimo įmonių išdėstymą, ekonomines sąlygas, didinti žemės ūkio naudmenų plotą, nepažeidžiant ekologiškai pagrįstų proporcijų, tręšiant žemės ūkio naudmenas pagal optimalias normas;

2. miškų ūkio teritorijose – ūkininkauti pagal ūkinių miškų (IV miškų grupė) tvarkymo reikalavimus.

Ukmergės rajono gyvenamųjų vietovių erdvinės struktūros savitumo įvertinimas

Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane parengti kraštovaizdžio formavimo sprendiniai. Jie parengti vadovaujantis Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo planu (patvirtintas LR aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703), bendrajame plane atliktu rajono savivaldybės kraštovaizdžio bei gyvenamųjų vietovių erdvinės struktūros savitumo vertinimu.

Formuojant Ukmergės rajono kraštovaizdį bendrajame plane numatyta išsaugoti rajono teritorijoje susiklosčiusius bei išlikusius istorinius kaimo kraštovaizdžio tipus, o taip pat vertingas kraštovaizdžio bei miestelių panoramas, gyvenviečių vidaus erdvių savitumą sudarančius elementus.

Kadangi kraštovaizdis intensyviausiai yra suvokiamas nuo svarbiausių valstybinės reikšmės kelių – magistralinių ir krašto kelių, planuojant atskirų objektų išdėstymą, yra įvertinamas kraštovaizdžio apžvalgai svarbių atvirų erdvių išlaikymas nuo jų. Šalia kelių numatoma išlaikyti agrarines teritorijas, naują užstatymą telkiant prie esamų kompaktiškai užstatytų teritorijų. Siekiant išlaikyti vertingus susiklosčiusius istorinius kaimo kraštovaizdžio tipus, 2019 m. parengtame Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitime yra nustatytos saugomo žemės ūkio kraštovaizdžio teritorijos.

Siekiant rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių erdvinės struktūros savitumo, bendrajame plane numatyta saugoti atskirų miestelių bei kaimo gyvenamųjų vietovių kompaktiškai užstatytų teritorijų atsiveriančias panoramas, siluetus, apžvalgos taškus, gyvenviečių apžvalgos laukus. Specialiajame plane įvertinami šie Bendrajame plane numatyti gyvenamųjų vietovių erdvinės struktūros savitumo išsaugojimo sprendiniai:

- išlaikyti Siesikų miestelio apžvalgos laukus nuo pietų pusės bei Siesikų ežero aplinkoje, kur susidaro svarbus bažnyčios bei Siesikų pilies vizualinis ryšys.

- išlaikyti Žemaitkiemio miestelio perspektyvas nuo į jį sueinančių išorės kelių, ypač nuo pietų pusės, kur miestelio siluetas atsiveria laukų bei ežerų aplinkoje.

- išlaikyti bei stiprinti Šešuolių miestelio apžvalgą nuo rytų pusės. Iš šios pusės, atvykstant nuo Želvos, atsiveria miestelio ir bažnyčios perspektyvos. Siekiant stiprinti silueto raišką, rekomenduojama humanizuoti šalia esančios gamybinės teritorijos užstatymą.

- Kaip išskirtinę, istoriniu požiūriu reikšmingą teritoriją saugoma Pabaisko mūšio lauko aplinka. Šio lauko atviros erdvės bei želdynų apsuptis gali bene geriausiai sukurti istorinės aplinkos pojūtį.

- Želvos miestelio panorama formuojama nuo krašto kelio į Molėtus. Numatyta išlaikyti keliui lygiagretų apžvalgos lauką, kuris leistų suvokti miestelio teritoriją su fragmentiškai atsiveriančiais bažnyčios bokštais. Želvos apylinkėse taip pat siūloma išlaikyti Skuolių koplyčią supančio kraštovaizdžio pobūdį.

- išlaikyti Vidiškių miestelio apžvalgą nuo magistralinio kelio, atvykstant nuo Ukmergės pusės.

- Veprių miestelyje, kaip svarbiausia atvira erdvė, išskiriama Veprių ežero aplinka. Formuojant Veprių miestelio erdvinę struktūrą numatyta išlaikyti kuo stipresnius vizualinius ryšius iš miestelio pusės į ežerą ir priešingai – nuo ežero apylinkių, išlaikant atvirus apžvalgos laukus, kurie leistų apžvelgti miestelio siluetą su bažnyčia.

- Kaip savitą rajono kraštovaizdį numatyta saugoti Lėno kaimo kraštovaizdį. Čia numatyta išlaikyti bei stiprinti miestelio ir bažnyčios perspektyvas su Lėno ežeru nuo kelio iš Ramygalos. Taip pat numatyta išlaikyti esamus bei formuoti naujus vizualinius ryšius su ežeru iš miestelio vidaus erdvių, o taip pat nuo ežero pakrančių į Lėno kaimo pusę.

- išlaikyti Taujėnų miestelio kraštovaizdžio pobūdį. Nors miestelis neturi aukštų bažnyčios bokštų, tačiau turi raiškaus reljefo aplinką. Be to, miestelis išsidėstęs abipus Mūšios upelio slėnio, kuris formuoja didelę atvirą vidaus erdvę. Dėl šios priežasties, kaip vienas iš svarbesnių siūlymų ir būtų neužstatyto Mūšios upelio slėnio išlaikymas, kuris leistų suvokti dvi atskiras miestelio dalis.

- įvertinti kompleksinį planingai suformuotų gyvenviečių: Dainavos ir Žeimių, renovavimą, išlaikant projektinį jų pobūdį,– pastatų, jų teritorijų, viešųjų erdvių sutvarkymą, mėgėjiškos sodininkystės teritorijų bei aplinkinio kraštovaizdžio  išsaugojimą.

Rajono erdvinės struktūros savitumui svarbiausi – Ukmergė, Šešuoliai, Siesikai, Vepriai, Deltuva, Pabaiskas, Žemaitkiemis, Lyduokiai, Vidiškiai ir Lėnas–Užulėnis–Užugiris.

Be šių išskirtinės kompozicijos gyvenamųjų vietovių erdvinės struktūros (miesteliai su bažnyčių bokštais, užstatymas, išsidėstęs vaizdingo reljefo, vandens telkinių aplinkoje ir pan.) apžvalgos išsaugojimo, bendrajame plane numatyta išlaikyti ir kitų gyvenviečių atvirus apžvalgos laukus nuo šalia praeinančių tranzitinių kelių. Šie apžvalgos laukai leistų geriau suvokti gyvenviečių visumą bei išskirtų jas kaip atskirus kraštovaizdžio komponentus, pavyzdžiui: Vileikiai nuo magistralinio kelio A2; Rečionys nuo magistralinio kelio A2; Dainava nuo magistralinio kelio A6 ir kt.

Bendrojo plano sprendiniais yra numatyta saugoti atskirus miestelių gatvių ruožus su raiškiomis vidaus erdvių perspektyvomis, kaip pavyzdžiui, Deltuvos nuo kelio iš Ukmergės (ties bažnyčios prieigomis); Lyduokių nuo kelio iš Želvos pusės ir centrinėje miestelio dalyje, Želvos gatvių vidaus erdves, Veprių bažnyčios aplinką, vidaus erdvių ryšį su ežeru ir kt. Čia siūloma formuoti naujus vizualinius vidaus erdvių bei kompozicinių akcentų, gamtinės aplinkos ryšius bei stiprinti esamus (suformuojant funkcinius ryšius, pasitelkiant kraštovaizdines priemones ar pan.). Šiose kraštovaizdžiui svarbiose teritorijose nėra numatoma vystyti saulės elektrinių. Šių teritorijų aplinkoje, taip pat nėra numatoma statyti vėjo elektrinių.

Siekiant išlaikyti gyvenamųjų vietovių savitumus bei juos stiprinti, bendrajame plane šie gyvenamųjų vietovių erdvinės struktūros elementai, kurie nėra įtraukti į saugomų objektų sąrašus. Tai:

- bažnyčios ir jų aplinka – Lyduokiuose, Želvoje, Krikštėnuose, Deltuvoje, Lėne, Taujėnuose;

- pastatai, gatvių, aikščių užstatymas – Vepriuose, Želvoje, Lyduokiuose, Taujėnuose, Laibiškiuose, Deltuvoje, kt. ;

- išskirtinės vietos –Veprių kalvarijų kelias, Deltuvos mūšio vieta ir pan.;

- etnoarchitektūros elementai, senųjų kaimų fragmentai – Kadrėnai, Liūneliai (Vidiškių sen.), Dvarniniai (Šešuolių sen.), Dovydiškiai, Aleksandrava, Jonuškai (Deltuvos sen.), Čineliai (Želvos sen.), Užulėnis (Taujėnų sen.), Antatilčiai (Žemaitkiemio sen.), Griežionys, Jogvilai (Lyduokių sen.), kt.

- (išskirtini objektai: klebonijų pastatai Lyduokiuose, Lėne, Šešuoliuose; malūnas Vepriuose; profesionaliosios architektūros objektai Laibiškiuose ir kt.)

Kartu su panoramų bei perspektyvų saugojimu specialiajame plane įvertinami atskirų gyvenviečių siluetai, išklotinės, kurios ateityje sudarytų gyvenamųjų vietovių erdvinės struktūros savitumą. Tai teritorijos prie  Ukmergės ir Šventupės:

  - Ukmergės miesto išklotinės formavimas nuo magistralinio kelio A2, ruože Rečionys–Dukstyna. Tai siūlymai ilgesniam laikotarpiui, nes jie apimtų naujų miesto plėtros teritorijų užstatymą, kuris ir turėtų sudaryti naują Ukmergės panoramą. Kartu su naujo užstatymo siūlymu, būtų siūloma išlaikyti pakankamą apžvalgos lauką nuo magistralinio kelio A2 iki numatomo miesto plėtros teritorijų užstatymo.

  - Šventupės gyvenvietės užstatymo architektūrinės raiškos gerinimas. Šventupės išorės vaizdo gerinimui būtų siūloma formuoti naują 2–3 aukštų užstatymą, papildantį esamą gyvenvietės erdvinę struktūrą, rekonstruoti esamus daugiabučius pastatus uždedant dvišlaičius stogus, panaudojant vientisas apdailos medžiagas ir pan.

Be kraštovaizdžio erdvių apsaugos bei urbanizuotos aplinkos erdvinės struktūros savitumo išlaikymo ar formavimo, specialiajame plane įvertinti atskiri kaimo kraštovaizdžio komponentai, kaip: kapinės, upeliai, slėniai ir kt.

Turizmas ir rekreacija

Ukmergės rajono savivaldybė yra gana palanki turizmui ir rekreacijai. Rajono teritorijoje teka Šventosios, Siesarties ir Širvintos (ties rajono riba) upės, gausu ežerų ir tvenkinių. Upės itin mėgstamos vandens turistų ir aktyvaus laisvalaikio mėgėjų, tam yra sukurta ir pritaikyta infrastruktūra – paplūdimiai, poilsiavietės ir kt.. Ukmergės rajone taip pat itin mėgstamas pažintinis turizmas, lankant įvairius kultūros paveldo objektus – dvarus, sakralinius objektus, piliakalnius, įvairius archeologinius paminklus bei saugomus gamtos objektus. Perspektyvą turizmui turi ir rajone išlikusios sovietinės karinės bazės. Palankumą turizmo plėtrai užtikrina nedidelis Ukmergės rajono atstumas nuo Vilniaus, Kauno ir Panevėžio miestų bei kaimynystė su stiprų turistinį–rekreacinį potencialą turinčiais Anykščių ir Molėtų rajonais.

Remiantis šalies statistikos departamento duomenimis, VšĮ „Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras“ lankytojų skaičius itin išaugo trečiąjį 2016 m. ketvirtį (palyginus su to paties laikotarpio 2015 m. duomenimis – 77,50 %). Vis dėlto, lyginant šio laikotarpio lankytojų skaičių su kitomis apskrities rajonų savivaldybėmis, matyti, kad jis ženkliai atsilieka, pralenkdamas tik vieną – Vilniaus rajono savivaldybę. Pagrindinę turizmo Ukmergės rajono savivaldybėje dalį sudaro vietinis turizmas, minėtu laikotarpiu jis sudarė net 82,80 % bendro centro lankytojų skaičiaus.

Ukmergės rajone yra 23 apgyvendinimo įstaigos, iš kurių 3 viešbučiai, 16 kaimo turizmo sodybų, 1 vila, 1 kempingas ir 2 stovyklavietės. Vis dėlto, rajone nepakankamai išplėtotas turistinių trasų, pakelės poilsio aikštelių tinklas, trūksta viešųjų tualetų, informacinių ženklų ir kt. Remiantis Ukmergės rajono savivaldybės ilgalaikės plėtros strategija 2014–2020 m., siekiant efektyviai išnaudoti rajono turistinį potencialą, būtina tinkamai pritaikyti turizmo traukos objektus ir vykdyti turizmo viešosios infrastruktūros atnaujinimą bei plėtrą.

Nekilnojamasis kultūros paveldas

Ukmergės rajone vyrauja archeologijos paveldas, dalis piliakalnių yra vizualiai reikšmingi kraštovaizdžiui, tačiau nei vienas iš jų neturi paminklo statuso. Kai kurie piliakalniai yra apaugę želdiniais, sunkiai matomi aplinkoje, tačiau, palyginus su 2007 m., jie tvarkomi geriau, ypač Ukmergės piliakalnis.

Rajone yra reikšmingų didelių dvarų sodybų kompleksų, kurie yra garsūs visoje Lietuvoje ir tapę turistų traukos centrais. Nuo 2007 m. dvarų sodybų, ypač didžiausių, būklė yra reikšmingai pagerėjusi, daug jų turi savininkus.

Urbanistiniu–architektūriniu–istoriniu–archeologiniu požiūriu ypač reikšmingas yra rajono centras – Ukmergė, kurio istorinei daliai suteiktas senamiesčio statusas. Ukmergės mieste vyrauja statinių ir archeologijos paveldas.

Ukmergės rajono teritorijoje, lyginant su 2007 m., pastebimas objektų, registruotų LR nekilnojamųjų kultūros vertybių (NKV) registre, skaičiaus išaugimas.

Urbanistinės vietovės. Ukmergės rajone yra 2 urbanistinės vietovės – Ukmergės senamiestis ir Šešuolių miestelio istorinis centras.

Ukmergės senamiestis – saugomas valstybės, planas – radialinis savaimingos raidos, susiklostęs iki XIX a. pabaigos. Gatvių tinklas dera prie banguotos ir raižytos vietovės. Šešios pagrindinės gatvės sudaro dvi sankryžas abiejuose Šventosios krantuose. Dešiniajame krante keturios gatvės sueina į beveik keturkampę aikštę. Senamiesčio teritorijoje vyrauja XIX a. pabaigos (yra originalios architektūros vertingų XIX a. pradžios statinių ir kompleksų) – XX a. pradžios, tarpukario laikotarpio 1–2 a. pastatai, yra 2–5 a. XX a. antrosios pusės tipinių pastatų.

Ukmergės senamiestis yra tvarkomas vadovaujantis 2010-10-18 LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-511 patvirtintu Ukmergės senamiesčio (u/k17116) teritorijos ir apsaugos zonos ribų planu bei 2014-09-02 LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-594 patvirtintu Ukmergės senamiesčio (u/k17116) nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos (NKPA) specialiuoju tvarkymo planu.

Šešuoliai – registrinė kultūros paveldo vietovė. Miestelio centrinė dalis įrašyta į Lietuvos vietinės reikšmės urbanistikos paminklų sąrašą dar 1969 m., remiantis prof. A. Miškinio tyrimais. Nustatyta, kad saugomas aikštės planas ir gatvių tinklas, tačiau kol kas nėra patikslintos vietovės vertingosios savybės ir teritorija.

Statinių kompleksai ir statiniai. Rajone (su Ukmergės miestu) yra 65 statiniai (dalis jų įeina į kompleksus, dalis – pavieniai) ir 29 statinių kompleksai (įskaitant jų sudėtines dalis). 1 dvaro sodyba (Siesikų dvaro sodyba) turi valstybės saugomo paminklo statusą, 3 – valstybės saugomos (Taujėnų, Užugirio ir Sližių dvaro sodybos), kitos – registrinės, jų tarpe dominuoja dvarų sodybų fragmentai. Valstybės saugomas ir 1 sakralinių statinių kompleksas – Veprių bažnyčios ir arklių pašto stoties kompleksas Ukmergėje.

Statiniai dominuoja Ukmergės mieste, jie koncentruojasi senamiestyje. Rajone yra daug architektūrine, istorine, kraštovaizdine prasme reikšmingų statinių kompleksų – vyrauja dvarų sodybos. Kai kurios jų visoje Lietuvoje plačiai žinomos savo unikalia architektūra ir istorija.

Siesikų dvaro sodyba su rūmais (u/k 806) Daugailių kaime. Čia išliko vieni nedaugelio renesanso laikotarpio gynybiniai–rezidenciniai dvaro rūmai, po keleto perstatymų išlaikę tos epochos gynybinės pilies bruožus. Manoma, kad pilį XVI a. pabaigoje – XVII a. pradžioje pastatė Gabrielius Daumantas–Siesickis. Pilis buvo dviejų aukštų, uždaro stačiakampio plano su vidaus kiemu, su vienu kvadratinio plano ir dviem cilindriniais bokštais kampuose. Pastatą supo gynybinis griovys, kuris jungėsi su ežeru ir pylimas. XVII–XVIII a. pilis neteko gynybinės reikšmės, aplinkui išaugo parkas, švedų kariuomenė pilį nusiaubė ir padegė. Rūmai buvo atstatyti ir 1736 m. atiteko M. A. Radvilai, o 1745 m. dvarą įsigijo K. Daugėla. XIX a. pradžioje rūmai buvo iš dalies perstatyti, įgijo klasicizmo bruožų. Dvaro sodyboje iš viso yra 6 statiniai ir parkas. Šiuo metu rūmai ir kiti dvaro sodybos statiniai yra tvarkomi savininko.

Taujėnų dvaro sodyba (u/k 1026) Taujėnų miestelyje. Ši sodyba minima nuo XVI a. antrosios pusės. XVIII a. pabaigoje Taujėnus valdė B. Marikonis, kuris pagal italų architekto Pjetro de Rosso projektą 1802 m. pastatė klasicistinio stiliaus rūmus ir įveisė angliško tipo parką. XIX a. Taujėnų dvaras garsėjo savo turtingumu. Parkas laisvo išplanavimo, rūmai yra aukščiausioje vietoje, įrengta tvenkinių sistema. Sodyboje išlikęs vienintelis Lietuvoje trijų aukštų medinis svirnas, stovi koplytėlė, bitininko namas, yra dvaro rūsys. Sodyboje iš viso yra 10 statinių ir parkas. Taujėnų dvaro sodyba lankoma turistų, tapo populiaria švenčių ir rekreacine vieta.

Užugirio dvaro sodyba, vad. Užugirio kiemu (u/k 797) Užulėnio kaime. Sodybą sudaro 17 statinių ir parkas, ji suformuota XX a. ketvirtajame dešimtmetyje senojo Lėno palivarko teritorijoje. Ūkis buvo dovanotas LR prezidentui, jam švenčiant 60-metį. 1935 m. architektas F. Vizbaras parengė sodybos pastatų projektus, 1938 m. buvo sudarytas planas. Po 1940 m. čia įsteigtas gyvulininkystės ūkis, 1954 m. – narkologinė ligoninė, o 2002 m. įkurta VĮ „Pasaulio lietuvių namai“.

Dvarų sodybų būklė nuolatos blogėjo, šiuo metu daug jų yra apleistų, nykstančių, vyrauja dvarų sodybų fragmentai, kurių dauguma tėra registriniai ir nėra paskelbti saugomais valstybės ar savivaldybės.

Ukmergės pašto statinių kompleksas (u/k 25789) Ukmergės mieste, Kauno g. 80, 82, 82A ir 82B. Kompleksą sudaro paštas, ūkinis pastatas, ratinė ir tvora su vartais. Arklių pašto stotis išaugo XIX a. pirmoje pusėje, kada 1830–1860 m. buvo tiesiamas pirmasis Lietuvoje žvyruotas kelias – Peterburgo–Varšuvos plentas. Kaip ir daugelį šį plentą aptarnaujančių statinių, pašto kompleksą projektavo Vaclovas Ritšelis.

Iš kompleksų dar galima paminėti Ukmergės Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčios ir varpinės kompleksą (u/k 17240), iš statinių – Ukmergės banką (u/k 302408), statytą XX a. trečiajame dešimtmetyje, siaurojo geležinkelio stotį (u/k 2115), statytą XX a. pirmoje pusėje, kitus XIX a. pabaigos – XX a. pradžios Ukmergės senamiesčio pastatus su istorizmo elementais bei vėlyvesnius artdeko, modernizmo stilistikos pastatus.

Archeologijos objektai ir vietovės. Rajone į nekilnojamųjų kultūros vertybių (NKV) registrą įrašyti 74 archeologijos paveldo objektai, kurių dalis įeina į kompleksus. 57 objektai (įskaitant sudėtines dalis) yra paskelbti valstybės saugomais, 17 – registriniai. Rajone yra 18 piliakalnių, 1 senojo miesto vieta, 1 kultūros paveldo vietovė. Per 2015 m. čia buvo atrasti 3 piliakalniai. Galima paminėti keletą reikšmingesnių objektų:

Ukmergės senojo miesto vieta (u/k 2990). Objektas registre įregistruotas 1992 m. ir yra saugomas valstybės. Jį sudaro teritorija dešiniajame Šventosios krante, kurios plotas 454 000 kv. m. Teritorijoje aptinkamas vertingas kultūrinis sluoksnis su archeologiniais dirbiniais, statinių pamatų fragmentais, griuvenomis.

Ukmergės piliakalnis (u/k 3539) Ukmergės mieste, Šventosios dešiniajame krante, santakoje su Ukmergėle. Tai gynybinio tipo XIV–XV a. datuojamas piliakalnis su ovalia 26x30 m aikštele ir stačiais apie 16 m aukščio šlaitais. Greta jo yra labai apardytos papilio ir gyvenvietės liekanos.

Berzgainių piliakalnis su gyvenviete (u/k 24169) Berzgainių kaime. Tai kraštovaizdžiui vizualiai reikšmingas IX–XIII a. gynybinio tipo piliakalnis su gana didele 43x25 m dydžio apvalia aikštele ir griovių bei pylimų sistema ir stačiais, iki 21 m aukščio, šlaitais.

Bartkūnų piliakalnis su priešpiliu ir gyvenviete (u/k 24164) Bartkūnų kaime taip pat reikšmingas kraštovaizdžiui, tačiau gerokai apardytas, iškasinėtas, su 30x20 m dydžio aikštele.

Vaisgėliškio, Nuotekų pilkapynai (u/k 32124) Nuotekų kaime. Tai vienintelė rajone archeologinė vietovė, užimanti 139 900 kv. m plotą. Pilkapynai išsidėstę gana lygioje Siesarties upės viršutinėje terasoje, nežymiai žemėjančioje ir apaugusioje mišku. Objektas ribojasi su gana stačiu Siesarties upės slėnio šlaitu, pietų ir pietryčių pusėse plyti žemesni laukai su Nuotekų kaimo sodybomis.

Mitologinės vietos ir objektai. Rajone yra 3 mitologinės, kraštovaizdžiui reikšmingos vietos – Valtūnų arba Čerauninkių kalnas (u/k 21480), Antatilčių kalnas, vad. Alkokalniu, Alku, Alko pakrūta, Alkelės kalnu (u/k 3570), Laukas Deltuvėlės kaime, vad. Alkais (u/k 3543). Taip pat paminėtini Akmenys (u/k 25150), akmuo Mokas (u/k 3545) ir akmuo Mokiukas (u/k 25151) Sukinių kaime.

Įvykių vietos. Svarbiausios įvykių vietos Ukmergės rajone:

Pabaisko, Šventosios, Ukmergės mūšio vieta (u/k 10577) Pabaisko miestelyje turi paminklo statusą. Tai 108 000 kv. m ploto laukas, žymintis 1435 m. rugsėjo 1 d. įvykusį mūšį tarp pretendentų į LDK DK sostą Žygimanto Kęstutaičio ir Švitrigailos kariuomenių.

Lietuvos Prezidento Antano Smetonos gimtosios sodybos vieta (u/k 16608) Užulėnio kaime.

Baltijos kelio dalyvių ženklų vietos (13 įvairių rajonų) – unikalūs kultūros paveldo objektai, išsidėstę palei Vilniaus–Ukmergės kelią.

Monumentai. Svarbiausi monumentai rajone – Baro konfederacijos koplytėlė (u/k 15188) Veprių miestelyje, pastatyta Simono Kosakovskio vadovaujamų konfederatų laimėtiems mūšiams atminti, Lietuvos Nepriklausomybės paminklai Siesikuose (u/k 15758) ir Ukmergėje (u/k 15795) bei memorialas rezistencijos aukų atminimui (u/k 31115) Želvos miestelyje.

Laidojimo vietos. Rajone gausu Lietuvos partizanų kapų kompleksų ir atskirų kapų.

Kultūros paveldo objektų sąrašas pateikiamas 2 priede. Atsižvelgiant į tai, kad kultūros paveldo objektų sąrašas nuolatos atnaujinamas, įgyvendinant specialųjį planą, būtina vadovautis naujausia kultūros vertybių registro informacija www.kvr.kpd.lt .

- Elektros energijos infrastruktūra ir jos plėtros potencialas

Esama elektros energijos infrastruktūra. Ukmergės rajonas turi įrengtą gerą elektros energijos tiekimo sistemą. Savivaldybėje yra 758 elektros transformatorinės su 10/0,4 kV įtampa, 4 transformatorių pastotės su 35/10 kV ir 2 transformatorių pastotės su 110/35 kV įtampa. Atsižvelgiant į didelį rajono elektros energijos tiekimo sistemos pajėgumų rezervą, čia yra galimybė statyti objektus, reikalaujančius didelio elektros energijos kiekio.

Vystant atsinaujinančios energetikos objektus Ukmergės rajone yra galimybė prisijungti prie 10, 35 ir 110 kV įtampos elektros tinklo.

Ukmergės rajono savivaldybėje yra 6 transformatorių pastotės. Pagal gautus AB „Eso“ duomenis Ukmergės rajone esančios transformatorių pastotės nėra pilnai apkrautos, todėl galimas naujų elektrinių pajungimas į elektros perdavimo tinklą.

1.7.1 lentelė. Ukmergės rajone esančių transformatorių pastotės ir jų apkrovimas pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ duomenis

| Transformatorių pastotė | Pikinė apkrova per paskutinius metus (2020 m.). MVA (MW) | Maksimali transformatorių galia, MVA (MW) | Išnaudojama galia (transformatorių apkrovimas), MVA (MW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Taujėnai | 1,4 | 2,5 | 0,29 |
| Vidiškiai | 0,9 | 6,3 | 0,48 |
| Siesikai | 0,7 | 3,2 | 1,15 |
| Ukmergė | 26,7 | 50 | 14,45 |
| Želva | 0,8 | 4 | 0,34 |
| Pašilė | 3,0 | 9 | 4,01 |

Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano reikalavimai

Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose nustatyti urbanistiniai, gaminės aplinkos, kraštovaizdžio, miškų, žemės ūkio ir kiti savivaldybės teritorijos naudojimo reikalavimai. Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose išskirtos zonos, kurių lokalizacija turi tiesioginę įtaką vėjų jėgainių ir saulės elektrinių išdėstymui savivaldybės teritorijoje (urbanistinės plėtros zonos, saugomo kraštovaizdžio teritorijos – miestelių apžvalgos teritorijos, vaizdingos agrarinių teritorijų erdvės, kraštovaizdžiai).

Rengiant specialųjį planą būtina įvertinti vizualinį ir psichologinį naujų atsinaujinančios energijos išteklių gamybos įrenginių poveikį bendrajame plane planuojamai gyvenviečių aplinkai, rekreacinėms teritorijoms, vaizdingoms kraštovaizdžio vietovėms ir kt.

Ukmergės rajono savivaldybės bendrajame plane yra numatyta viena vėjo elektrinių išdėstymo zona prie magistralinio kelio A2, Ilgatrakio kaime. Atskirų reikalavimų saulės elektrinių išdėstymui nėra nurodyta. Bendrajame plane yra įvertintos galimybės keisti žemės ūkio paskirtį inžinerinės infrastruktūros objektų vystymo tikslais.

6 pav. Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano pagrindinis brėžinys, 2019.

Krašto apsaugos reikalavimai vėjo jėgainių ir saulės elektrinių plėtrai

Ukmergės rajonas nepatenka į Lietuvos Respublikos teritorijų, kuriose gali būti draudžiami ir ribojami vėjo elektrinių (aukštų statinių) projektavimo ir statybos darbai, žemėlapį, patvirtintą Lietuvos kariuomenės vado 2016 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-217 ,,Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų, kuriuose gali būti ribojami vėjo elektrinių (aukštų statinių) projektavimo ir statybos darbai, žemėlapio patvirtinimo“ (7 pav.).

7 pav. Ištrauka iš žemėlapio, patvirtinto Lietuvos kariuomenės vado 2016-02-15 įsakymu Nr.V-217 (https://enmin.lrv.lt/uploads/enmin/documents/files/%C5%BDemelapis.pdf )

Krašto apsaugos aspektu vėjo ir saulės elektrinių įrengimas Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje nėra ribojamas.

- SPRENDINIAI

Vėjo elektrinių ir saulės elektrinių išdėstymo sprendiniai parengti atsižvelgiant į Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos gamtinius, urbanistinius ypatumus, kraštovaizdžio apsaugos reikalavimus. Specialiajame plane pateikiami atskirai vėjo elektrinių ir saulės elektrinių išdėstymo sprendiniai.

  - Vėjo elektrinių išdėstymas

Vėjo elektrinių zonos išdėstomos įvertinant miestų, miestelių, kaimų ir gamtinių vietovių kraštovaizdžio apsaugą.

Išdėstant vėjo elektrinių teritorijas įvertinamos šios teritorijos ir objektai:

- Gamtinis karkasas (vėjo elektrinės neišdėstomos migracijos koridoriuose);

- Saugomos teritorijos (vėjo elektrinės gali būti išdėstomos ne arčiau kaip 2 km nuo PAST (Natura 2000) teritorijos Taujėnų-Užulėnio miškai);

- Ypač saugomas šalies vizualinio estetinio potencialo arealas ir vietovė - Siesarties senslėnis– Balninkų ežeruotas kalvynas (remiantis Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu šiose teritorijos vėjo elektrines statyti draudžiama);

- Ypač raiškios sąskaidos kraštovaizdis (remiantis Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu šiose teritorijos turi būti nustatomi aukštesni kraštovaizdžio erdvinės struktūros vizualinės apsaugos reikalavimai);

- Miesteliai ir gyvenvietės svarbios rajono erdvinės struktūros savitumui (Siesikai, Pabaiskas, Šešuolėliai, Vidiškiai, Želva, Deltuva, Dainava, Žemaitkiemis, Lyduokiai, Vepriai) – vėjo jėgainių zonos nėra išdėstomos arčiau nei 5 km iki šių gyvenviečių, taip pat nėra išdėstomos miestelių siluetų svarbiausių vizualinių ašių koridoriuose, jų fono aplinkoje;

- Kultūros paveldo objektai, gamtos paveldo objektai (vėjo elektrinės nėra išdėstomos arčiau kaip 500 iki kultūros paveldo ir gamtos paveldo objektų);

- Gyvenamosios teritorijos (vėjo elektrinės nėra išdėstomos arčiau nei 300 m iki gyvenamojo pastato);

- Keliai (vėjo elektrinės išdėstomos ne arčiau kaip 200 m iki autostrados (magistralinio kelio A-2), ne arčiau kaip 150 m iki kitų magistralinių ir krašto kelių ir ne arčiau kaip 50 m iki rajoninės reikšmės kelių).

Specialiajame plane  yra numatytos trys vėjo elektrinių išdėstymo vietos:

- Ties magistraliniu keliu A2 , Ilgatrakio kaimo gyvenamojoje vietovėje (Nr. V-1);

- Ties magistraliniu keliu A2 prie Skabeikių ir Kurėnų kaimo gyvenamojoje vietovėje (Nr. V-2);

- Ties magistraliniu keliu A6 Bernotiškių, Pučionių, Liepelių kaimuose VS-11(VE)

Vėjo elektrinių aukštis numatomas iki 145 m.

Vėjo elektrinių zonų išsidėstymo situacija saugomų teritorijų, miestelių, kaimų bei kitų objektų atžvilgiu pateikta 2.1 lentelėje.

2.1 lentelė. Vėjo jėgainių išdėstymo zonų situaciją vertinamų objektų atžvilgiu

| Vėjo elektrinių teritorija (zonos dydis, ha) | Artimiausi objektai | Atstumas, m |
| --- | --- | --- |
| Nr. V-1 (80 ha) Konstrukcijos aukštis, įskaitant rotoriaus menties ilgį, max – 145 m , | Atstumas nuo Natura 2000 teritorijos PAST | 2000 |
|  | Atstumas nuo Pamūšio kaimo urbanizuotos teritorijos | 880 |
|  | Atstumas iki Taujėnų miestelio urbanizuotos teritorijos | 3000 |
|  | Atstumas iki Ukmergės miesto | 8600 |
|  | Atstumas iki magistralinio kelio A2 | 850 |
|  | Atstumas iki krašto kelio | 380 |
|  | Atstumas iki kultūros paveldo objekto – Senkapis, vad. Švedkapiais (u.k. 7005) | 650 |
|  | Atstumas iki gamtinio karkaso teritorijų – migracijos koridoriaus | 0 |
|  | Atstumas iki gamtinio karkaso teritorijų – stabilizavimo arealo | Dalinai patenka apie 0-100 m |
|  | Atstumas iki artimiausios sodybos | 300 |
| Nr. V-2 (170 ha) Konstrukcijos aukštis, įskaitant rotoriaus menties ilgį, max – 145 m | Atstumas nuo Natura 2000 teritorijos PAST | 2300 |
|  | Atstumas nuo Kurėnų kaimo urbanizuotos teritorijos | 700 |
|  | Atstumas iki Vidiškių urbanizuotos teritorijos | 8000 |
|  | Atstumas iki Ukmergės miesto | 5500 |
|  | Atstumas iki magistralinio kelio A2 | 150 |
|  | Atstumas iki krašto kelio | 150 |
|  | Atstumas iki kultūros paveldo objekto – Kurėnų dvaro sodybos fragmentai (u.k. 794) | 950 |
|  | Atstumas iki gamtinio karkaso teritorijų – migracijos koridoriaus | 430 |
|  | Atstumas iki gamtinio karkaso teritorijų – stabilizavimo arealo | 0 |
|  | Atstumas iki gyvenamos sodybos | 300 |
| Nr. SE-11(VE) (75 ha) Konstrukcijos aukštis, įskaitant rotoriaus menties ilgį, max – 145 m | Atstumas nuo Natura 2000 teritorijos BAST Viliūkų miškas ir Viliukų miško biosferos poligono | 3500 |
|  | Atstumas iki pašto trakto Sankt Peterburgas – Varšuva Bernotiškių užkardos pastato (u.k 2113) | 500 |
|  | Atstumas iki Jakutiškių kaimo urbanizuotos teritorijos | 2000 |
|  | Atstumas iki Veprių miestelio urbanizuotos teritorijos | 3300 |
|  | Atstumas iki Diržių kaimo urbanizuotos teritorijos | 1000 |
|  | Artimiausias atstumas iki gyvenamos sodybos | Turi būti išlaikyta 300 m |

8 pav. Vėjo elektrinių zona Nr. V-1. Vaizdas nuo magistralinio kelio A2

9 pav. Vėjo elektrinių zona Nr. V-2. Vaizdas nuo magistralinio kelio A2 (nuo Ukmergės pusės)

10 pav. Vėjo elektrinių zona Nr. VS-11(VE). Vaizdas nuo magistralinio kelio A6 (nuo Jonavos pusės)

Atsižvelgiant į tai, kad technologijos nuolat keičiasi, specialiajame plane yra įvertinama galimybė statyti vėjo elektrines, kurių bendras aukštis iki 30 m, ir kitose teritorijose. Tokių vėjo elektrinių išdėstymo galimybės numatomos trijose SV zonose. Jos gali būti statomos, jei nauji vertikalus elementai ir jų kiekis neprieštarauja kraštovaizdžio, kultūros paveldo vizualinei kokybei, o taip pat kitiems gamtinės bei antropogeninės aplinkos komponentams. Tokių objektų planavimas galimas esant vyr. architekto sutikimui, parengiant vietovės lygmens specialiuosius planus ir atliekant vėjo elektrinių poveikio kultūriniam kraštovaizdžiui, kultūros paveldo objektams ir gamtinės aplinkos komponentams (saugomoms teritorijoms, gamtiniam karkasui, saugomoms augalų ir gyvūnų rūšims) vertinimą.

  - Saulės elektrinių išdėstymas

Specialiajame plane nustatomos zonos, kuriose gali būti statomos saulės elektrinės:

Saulės elektrinės iki 500 kW

didesnės nei 500 kW galios saulės elektrinės (reglamentuojamos saulės elektrinės). Saulės elektrinės pagal galią gali būti skirstomos į atskiras grupes:

- Saulės elektrinės iki 500 kW (pavienės saulės elektrinės)

- 0,5-5 MW (mažieji saulės elektrinių parkai) ir

- daugiau nei 5 MW galios saulės elektrinės (didieji saulės elektrinių parkai).

Saulės elektrinės, kurių galia iki 0,5 MW gali būti statomos nekeičiant žemės paskirties. Konkrečios zonos šioms saulės elektrinėms brėžinyje nėra pažymėtos, tačiau jų išdėstymui specialiajame plane nustatomi konkretūs reikalavimai. Specialiajame plane nustatomi šie reikalavimai saulės elektrinių iki 0,5 MW galingumo statybai:

- Saulės elektrinės gali būti išdėstomos urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose

- Saulės elektrinės gali būti statomos ant pastatų stogų,

- Saulės elektrinės gali būti išdėstomos kitos paskirties žemės sklypuose.

- Saulės neurbanizuojamose teritorijose (kitos paskirties ir žemės ūkio paskirties teritorijose) gali būti išdėstomos greta esamų sodybų, kitose užstatytose teritorijose ir jų aplinkoje. Šiais atvejais, žemės ūkio teritorijose, siekiant kultūrinio kraštovaizdžio vizualinės struktūros išsaugojimo, saulės elektrinės turi būti išdėstomos laikantis šių reikalavimų:

  - Pavienės saulės elektrinės negali būti išdėstomos toliau kaip 500 m nuo užstatytų objektų. Didesniu atstumu saulės elektrinės gali būti išdėstomos žemės sklype, kuris ne mažesnis kaip 5 ha.

  - ypač raiškios sąskaidos kraštovaizdžio teritorijose ir gamtinio karkaso teritorijose – geokologinėse takoskyrose ir geosistemų stabilizavimo arealuose - pavienės saulės elektrinės negali būti išdėstomos toliau kaip 300 m nuo užstatytų objektų. Didesniu atstumu saulės elektrinės gali būti išdėstomos žemės sklype, kuris ne mažesnis kaip 3 ha. ypač saugomame šalies vizualinio estetinio potencialo areale ir vietovėje – Siesartes senslėnyje – Balnininkų ežeruotame kalvyne didesniu atstumu saulės elektrinės neišdėstomos.

Žemės ūkio paskirties teritorijose saulės elektrinės gali būti išdėstomos, jei tai neprieštarauja ribojimams pateikiamiems žemiau. Saulės elektrinės žemės ūkio paskirties žemėje negali būti išdėstomos:

- Gamtinio karkaso migracijos koridoriuose;

- Saugomose teritorijose ir arčiau nei 100 m iki jų

- Specialiajame plane pažymėtose teritorijose, kuriose saulės elektrinių statyba negalima

- Kultūros paveldo objektų – piliakalnių, senovės gyvenviečių, pilkapių, buv. dvarų sodybų aplinkoje – ne arčiau kaip 500 m iki jų.

- ne arčiau kaip 150 m iki autostrados (magistralinio kelio A-2), ne arčiau kaip 100 m iki kitų magistralinių kelių, ne arčiau kaip 75 m iki krašto ir 50 m iki rajoninės reikšmės kelių).

Saulės elektrinių zonos, kurių galia didesnė nei 0,5 MW yra pažymėtos brėžinyje.

Išdėstant didesnės nei 0,5 MW galios saulės elektrinių zonas (reglamentuojamas saulės elektrinių teritorijas), įvertinamos šios teritorijos ir objektai:

- Gamtinis karkasas (reglamentuojamos saulės elektrinių zonos nėra išdėstomos gamtiniame karkase );

- Saugomos teritorijos (saulės elektrinės išdėstomos ne arčiau kaip 2 km nuo PAST (Natura 2000) teritorijos Taujėnų-Užulėnio miškai, taip pat ne arčiau nei 500 m nuo kitų saugomų teritorijų);

- Ypač saugomas šalies vizualinio estetinio potencialo arealas ir vietovė – Siesarties senslėnis– Balninkų ežeruotas kalvynas (vietovėje reglamentuojamos saulės elektrinės nėra išdėstomos);

- Ypač raiškios sąskaidos kraštovaizdis (remiantis Nacionaliniu kraštovaizdžio tvarkymo planu šiose teritorijos turi būti nustatomi aukštesni kraštovaizdžio erdvinės struktūros vizualinės apsaugos reikalavimai, todėl saulės elektrinių zonos šiose vietovėse yra ribojamos);

- Miesteliai ir gyvenvietės svarbios rajono erdvinės struktūros savitumui (Siesikai, Pabaiskas, Šešuolėliai, Vidiškiai, Želva, Deltuva, Dainava, Žemaitkiemis, Lyduokiai, Vepriai, atskiros vaizdingo kraštovaizdžio vietovės) – saulės elektrinių zonos išdėstomos ne arčiau nei 500 m iki šių gyvenviečių. Saulės elektrinės taip pat nėra išdėstomos miestelių siluetų apžvalgos svarbiausių vizualinių ašių koridoriuose;

- Kultūros paveldo objektai (saulės elektrinės nėra išdėstomos arčiau kaip 500 m iki archeologinės reikšmės objektų, taip pat už kitų kultūros paveldo objektų teritorijų ir apsaugos zonų ribų);

- Keliai (saulės elektrinės išdėstomos ne arčiau kaip 150 m iki autostrados (magistralinio kelio A-2), ne arčiau kaip 100 m iki kitų magistralinių kelių, ne arčiau kaip 75 m iki krašto ir 50 m iki rajoninės reikšmės kelių).

- Gyvenamosios teritorijos:

  - kaimo vietovėse saulės elektrinės, kurių galia daugiau nei 5 MW, išdėstomos ne arčiau nei 300 m iki gyvenamojo pastato (išskyrus PS zonas – jose saulės elektrinės gali būti išdėstomos 100 m atstumu);

  - miesto vietovėse saulės elektrinės, kurių galia daugiau nei 5 MW, išdėstomos ne arčiau nei 20 m nuo gyvenamųjų pastatų;

Specialiajame plane nurodytose teritorijose gali būti statomi 0,5-5 MW saulės elektrinės (mažieji saulės elektrinių parkai) ir daugiau nei 5 MW saulės elektrinės (didieji saulės elektrinių parkai).

Saulės elektrinės, kurių galia didesnė nei 0,5 MW, be brėžinyje pažymėtų plotų (SE), gali būti išdėstomos:

- kaimo gyvenamosiose vietovėse išskirtose pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijose ir joms gretimuose žemės sklypuose (remiantis Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais).

- visoje savivaldybės teritorijoje ant pastatų stogų.

Vystant saulės elektrinių parkus, rekomenduojama formuoti ne didesnius kaip 50 ha ploto ir 20 MW galios parkus. Toje pačioje zonoje išdėstant kelis atskirų saulės elektrinių parkus, jos turi būti atskirtos įrenginiais neužimtais žemės plotais, kuris ne mažesnis nei saulės elektrinės teritorijos sudaromas plotis. Lygiai taip pat zonose, kuriose būtų numatoma formuoti didžiuosius saulės elektrinių parkus, saulės elektrinių plotai turi būti skaidomi, paliekant elektrinėmis neuždengtas ir tarpusavyje besijungiančias žemės plotų dalis.

Ukmergės mieste, saulės elektrines išdėstant mažesniu nei 100 m atstumu nuo gyvenamųjų pastatų, jos turi būti apželdintos medžiais.

Specialiajame plane saulės elektrinių zonoms nustatytose teritorijose žemės ūkio paskirtis gali būti keičiama į kitos paskirties žemę inžinerinės infrastruktūros objektų įrengimui, nustatant žemės naudojimo būdą - susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Keisti žemės paskirtį ir būdą į kitą negalima. Pakeista paskirtis gali būti grąžinama tik į žemės ūkio paskirties žemę. Taip pat specialiajame plane įvertinamos Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane išskirtos pramonės gamybos funkcinės zonos ir jų pagrindu išskirtos galimos saulės elektrinių įrengimo zonos.

Jei į specialiajame plane pažymėtas zonas patenka tik dalis esamo žemės sklypo, laikoma, kad tame žemės sklype gali būti įrengiamos saulės elektrinės, jei išlaikomi aukščiau išvardinti saulės elektrinių zonų išdėstymo reikalavimai.

Saulės elektrinių zonos ir rekomenduojama saulės elektrinių galia pateikta 2.2 lentelėje.

2.2 lentelė. Saulės elektrinių zonų plotai ir reglamentuojamas vienos saulės elektrinės galingumas

Pastaba: nurodyti saulės elektrinių zonų plotai yra apytikriai.

| Tipas | NR | Rekomenduojama galia, MW | Saulės elektrinės zonos plotas, ha | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SE | S-1 | 50 MW | 105,80 |  |
| SE | S-2 | 50 MW | 55,43 |  |
| SE | S-3 | 25 MW | 24,00 |  |
| SE | S-4 | 25 MW | 29,72 |  |
| SE | S-5 | 5 MW | 11,66 |  |
| SE | S-6 | 25 MW | 73,47 |  |
| SE | S-7 | 25 MW | 54,70 |  |
| SE | S-8 | 50 MW | 73,26 |  |
| SE | S-9 | 5 MW 50 MW | 209,63 |  |
| SE | S-10 | 25 MW | 50,82 |  |
| SE | S-11 | 25 MW | 75,00 | Toje pačioje zonoje gali būti vystomos vėjo elektrinės zona SE-11/V-3 |
| SE | S-12 | 25 MW | 100,03 |  |
| SE | S-13 | 50 MW | 65,68 |  |
| SE | S-14 | 50 MW | 80,58 |  |
| SE | S-15 | 50 MW | 46,07 |  |
| SE | S-16 | 50 MW | 197,93 |  |
| SE | S-17 | 5 MW | 15,55 |  |
| SE | S-18 | 25 MW | 55,08 |  |
| SE | S-19 | 25 MW | 61,09 |  |
| SE | S-20 | 50 MW | 64,95 |  |
| SE | S-21 | 8 MW | 9,11 |  |
| SE | S-22 | 50 MW | 48,66 |  |
| SE | S-23 | 25 MW | 33,43 |  |
| SE | S-24 | 25 MW | 34,77 |  |
| SE | S-25 | 10 MW | 16,48 |  |
| SE | S-26 | 10 MW | 2,18 |  |
| SE | S-27 | 10 MW | 18,74 |  |
| SE | S-28 | 10 MW | 3,03 |  |
| SE | S-29 | 10 MW | 9,53 |  |
| SE | S-30 | 10 MW | 17,91 |  |
| SE | S-31 | 10 MW | 16,79 |  |
|  | Iš viso SE: |  | 1661,07 |  |
| PS | PS | 10-25 MW (galia vienoje zonoje) |  | Numatyta 69 zonų pramonės teritorijų pagrindu, remiantis URST BP sprendiniais. |
|  | Iš viso PS: |  | 933,50 |  |
| Iš viso: |  |  | 2594,57 |  |

  - Inžinerinė infrastruktūra

Privažiavimo keliai

Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos objektų įrengimui ir jų aptarnavimui bus reikalingi nauji keliai ir privažiavimai. Nauji keliai ir privažiavimai turės būti įrengiami jungiantis prie vietinės reikšmės kelių tinklo. Specialiojo plano sprendiniuose privažiavimo keliai prie vėjo jėgainių ir saulės elektrinių nekonkretizuojami. Privažiavimo keliai prie pavienių žemės sklypų turi būti planuojami žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų ir techninių projektų rengimo metu pagal vietinės reikšmės IVv kategorijos keliams nustatomus reikalavimus, vadovaujantis LR Kelių įstatymu bei Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu.

Elektros tinklų infrastruktūra

Esami elektros tinklai Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje yra gero pralaidumo. Rajono elektros tinklų sistema užtikrina tinkamą elektros energijos tiekimo patikimumo lygį. 2020 metų duomenimis transformatorių pastotės Ukmergės rajono savivaldybėje nebuvo maksimaliai apkrautos. Labiausiai buvo apkrauta Ukmergės transformatorių pastotė, kurios apkrovimas sudarė 53 proc. maksimalios galios. Esamu laikotarpiu elektros įrengimai Ukmergės rajone nėra visiškai apkrauti, bendrai maksimaliai yra išnaudojama 61,85 proc. galios (esant pikinei apkrovai).

2.3.1 pav. Principinė Ukmergės rajono elektros tiekimo tinklų schema

Projekto rengimo metu Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje galima prijungti apie 50 MW saulės ar vėjo generatorių. Atsižvelgiant į specialiojo plano sprendinius, Ukmergės rajono savivaldybėje galėtų būti pagaminama apie 1000 MW elektros energijos (skaičiuotinas dydis). Siekiant rajone gaminti daugiau elektros, reikalingas elektros tiekimo infrastruktūros sistemos modernizavimas ar rekonstravimas. Preliminariai, elektros tiekimo infrastruktūros pertvarkymo tikimasi po 2025 metų, kai AB Litgrid įgyvendins strateginius projektus dėl elektros tinklų sinchronizavimo su Europa.

Nauji atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginiai prie elektros tiekimo tinklų prijungiami požeminiais elektros kabeliais, išskiriant inžinerinių komunikacijų koridorius ar nustatant servitutus.

- GALIMOS REIKŠMINGOS PASEKMĖS APLINKAI IR JŲ VERTINIMAS

Atsižvelgiant į specialiojo plano pateikiamus sprendinius, numatomas atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros objektų išdėstymas neigiamų pasekmių aplinkai nesukels.

Aplinkos komponentai, kuriems gali turėti įtakos rengiamo specialiojo plano sprendiniai:

- Klimatas ir aplinkos oro kokybė,

- Vandens kokybė ir jo ištekliai,

- Dirvožemio kokybė ir jo ištekliai,

- Bioįvairovė, gyvūnija ir augalija,

- Saugomos teritorijos,

- Kultūros paveldo objektai,

- Kraštovaizdis,

- Gamtinis karkasas, vandens telkiniai, želdiniai ir želdynai,

- Paviršiniai vandens telkiniai bei jų pakrantės,

- Visuomenė ir jos sveikata,

- Materialusis turtas, ekonominė aplinka.

Aukščiau išvardintų vertinamų aplinkos komponentų atžvilgiu atliktas strateginio pasekmių aplinkai vertinimas. Svarbiausi vertinimo aspektai pateikti sekančiuose poskyriuose.

  - Poveikis gamtinės aplinkos kokybei (klimatui, aplinkos orui, vandeniui ir dirvožemiui)

Specialiojo plano sprendinių poveikis orui, vandeniui, dirvožemiui ir klimatui gali būti vertinamas dviem aspektams. Vienu atveju šių įrenginių poveikis minėtiems aplinkos komponentams gali būti vertinimas lokaliniu požiūriu dėl šių objektų funkcionavimo konkrečioje aplinkoje. O kitu aspektu šių objektų poveikis taip pat gali būti vertinamas ir platesniu kontekstu įvertinant jų poveikį dėl atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo, netiesioginio poveikio prisidedant prie aplinkos apsaugos tikslų (oro, vandens taršos mažinimo ir galiausiai klimato kaitos stabdymo).

Dėl naujų įrenginių statybos konkrečioje teritorijoje gali susidaryti lokalinis poveikis dirvožemiui – dalis teritorijos bus uždengta saulės elektrinėmis ir tokiu būdu dalis žemės paviršiaus mažiau gaus saulės spindulių, pasikeis teritorijos drėkinimo rėžimas. Siekiant mažinti šį poveikį dirvožemiui saulės elektrinių teritorijos skaidomos, išdėstomos atskirais segmentais.

Dėl naujų įrenginių statybos sumažės žemės ūkio, natūralių teritorijų plotai, daugiausiai dėl saulės elektrinių. Planuojama, kad saulės elektrinės pagal Specialiojo plano sprendinius galėtų užimti apie 1883 ha. Tai sudarytų 2,45 % rajono žemės ūkio naudmenų ploto (kai 2020 m. Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje buvo 76774,61 ha žemės ūkio naudmenų). Teritorijų plotai taip pat sumažės dėl  naujų kelių – privažiavimų prie numatomų objektų – kartu vėjo elektrinių ir saulės elektrinių, jų aptarnavimui. Šis poveikis yra neišvengiamas, norint vystyti atsinaujinančių išteklių energetiką. Siekiant sumažinti neigiamas pasekmes, specialiojo plano sprendiniais siekiama nustatyti racionalių formų teritorijas saulės elektrinėms, kurios užtikrintų tinkamą aplinkinių žemės ūkio teritorijų struktūrą, o taip pat būtų sudarytos palankios sąlygos saulės elektrinių išdėstymui.

  - Poveikis augalijai, gyvūnijai, bioįvairovei

Didžiausią poveikį augalijai, gyvūnijai ir bioįvairovei turės tiek saulės elektrinės, tiek vėjo elektrinės. Saulės elektrinės užims naujas teritorijas, kurios praras savo natūralumą, saulės elektrinių elementai skleis naujus atspindžius, kurie anksčiau tose teritorijose nebuvo būdingi. Dar didesnį poveikį turės vėjo elektrinės, kurios išsiskirs savo dydžiu, sparnų sukimusi. Dėl jų dydžio jos bus sunkiai suvokiamos artimoje aplinkoje, sudėtingės orientavimasis.

Siekiant mažinti neigiamą vėjo elektrinių poveikį gyvūnijai, ypač paukščiams, jos išdėstomos toliau nuo didesnių miškų, už gamtinio karkaso migracinių koridorių teritorijų ribų.

Atsižvelgiant į tai, kad už saugomų teritorijų ribų taip pat yra registruotos saugomų augalų ir gyvūnų rūšių augavietės ir radavietės, inventorizuotos Europos bendrijos svarbos natūralios buveinės, yra Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu saugomos natūralios pievos ir ganyklos, pelkės ir šaltinynai ir į tai, kad gyvosios gamtos vertybių paplitimas ir būklė nuolat kinta, poveikis augalijai, gyvūnijai, bioįvairovei detaliau turės būti išnagrinėtas atliekant planuojamų elektrinių parkų PAV procedūras. Jei PAV procedūros atlikimo metu bus nustatyta grėsmė saugomų augalų ir gyvūnų rūšių radavietėms, natūralioms buveinėms, natūralioms pievoms ir ganykloms, pelkėms ir šaltinynams, elektrinės tose teritorijose negalės būti statomos, net jei jos ir bus pažymėtos specialiajame plane.

  - Poveikis gamtiniam karkasui

Kaip jau minėta, saulės ir vėjo elektrinės nėra išdėstomos gamtinio karkaso migraciniuose koridoriuose.

Vėjo elektrinių teritorijos nėra išdėstomos migracijos koridorių teritorijose. Tik nedidelė dalis vėjo elektrinių zonų numatomos gamtinio karkaso teritorijų gretimybėse. Teritorijoje Nr. V-1 gamtinio karkaso teritorijos yra šalia stabilizavimo arealo teritorijų, V-3 teritorija yra šalia migracijos koridoriaus ir stabilizavimo arealo, taip pat vėjo elektrinių zona SV-11 (VE) yra šalia migracijos koridoriaus ir stabilizavimo arealo. Atsižvelgiant į tai, kad vėjo elektrinių statiniai užims nedidelę žemės dangos dalį – neigiamas poveikis gamtinio karkaso teritorijoms nebūtų reikšmingas.

  - Poveikis saugomoms teritorijoms

Numatomos vėjo ir saulės elektrinių teritorijos nėra išdėstomos saugomose teritorijose. Taip pat elektrinių teritorijos išdėstomos ne mažesniu nei 500 m atstumu nuo jų. Nuo Natūra 2000 paukščių apsaugai svarbių teritorijų vėjo ir saulės elektrinės išdėstomos ne mažesniu nei 2000 m atstumu. Atsižvelgiant į tai, kad gyvojoje gamtoje situacija nuolatos ir gana greitai keičiasi, konkretus poveikis saugomų teritorijų gyvosios gamtos vertybėms turės būti įvertintas atliekant planuojamų elektrinių parkų PAV procedūras ir pagal vertinimo rezultatus koreguojamos elektrinių vietos ir (ar) parenkamos priemonės reikšmingam poveikiui išvengti.

Specialiojo plano rengimo metu, nustatant vėjo elektrinių vietas, vadovaujamasi projekto „Vėjo energetikos plėtra ir biologinei įvairovei svarbios teritorijos (VENBIS)“ Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-004 veiklos Nr.3.1.1. “Konfliktinių teritorijų nustatymo ir galimo VE parkų neigiamo poveikio paukščiams ir šikšnosparniams vertinimo metodikos parengimas“ ataskaita.

  - Poveikis kraštovaizdžiui

Planuojami vėjo elektrinių statiniai pakeis susiklosčiusį kultūrinį kraštovaizdį, papildys jį naujais technogeniniais objektais. Pateikiamų koncepcijos alternatyvų, kuriose skiriasi vėjo elektrinių zonų išdėstymas, vėjo jėgainių poveikis kraštovaizdžiui yra vertinamas atskirai.

Pirmosios koncepcijos alternatyvos atveju, vėjo elektrinės išdėstomos V-1, V-2, SV-11 (VE) zonose. Šios zonos yra nutolusios nuo rajono miestelių ir gyvenviečių, kurios sudaro svarbiausius gyvenamųjų vietovių erdvinės struktūros savitumo elementus. Vėjo elektrinės išdėstomos ne arčiau nei 3-5 km iki šių urbanistinių centrų, taip pat nėra išdėstomos miestelių siluetų svarbiausių vizualinių ašių koridoriuose, jų fono aplinkoje.

Specialiojo plano pirmoje koncepcijos alternatyvoje numatomos vėjo elektrinių zonos nepatenka į vizualiniu požiūriu svarbias teritorijas, kurios išskiriamos Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano (patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-703 „Dėl nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano patvirtinimo“) (toliau – Kraštovaizdžio planas), sprendiniuose. Šios teritorijos yra nutolę nuo ypač raiškios ir vidutinės vertikaliosios sąskaidos atvirų ir pusiau atvirų erdvių kraštovaizdžio teritorijų. Artimiausia tokia teritorija yra 9 km atstumu.

Antrosios koncepcijos alternatyvos atveju numatoma papildoma vėjo elektrinių zona V-3 patenka į ypač raiškios ir vidutinės vertikaliosios sąskaidos atvirų ir pusiau atvirų erdvių kraštovaizdžio zoną – V2H2-b.

SV-11 (VE)

SV-11 (VE)

V-1

V-1

V-2

V-2

12 pav. Vėjo elektrinių zonų išdėstymas pagal Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendinius (vėjo elektrinių zonos pažymėtos ant „Kraštovaizdžio vizualinis estetinis potencialas“, TAR, 2015-10-16, Nr. 15516)  (https://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/saugomos-teritorijos-ir-krastovaizdis/krastovaizdis/nacionalinis-krastovaizdzio-tvarkymo-planas )

Vadovaujantis Kraštovaizdžio plano 64.1. papunkčiu, kuriuo nustatoma, kad planuojant tokias teritorijas turi būti užtikrintas kraštovaizdžio vizualinės struktūros išsaugojimas, o Kraštovaizdžio plano 71 punktas nustato, kad labai didelio ir didelio estetinio potencialo, ypač ir vidutiniškai raiškių kraštovaizdžio kompleksų (AIII, AIV, BII, BIII ir BIV kraštovaizdžio vizualinės struktūros tipai) kokybė negali būti bloginama

Saulės elektrinės taip pat išdėstomos įvertinant Kraštovaizdžio plano sprendinius. Didžioji dalis saulės elektrinių yra už ypač raiškios ir vidutinės vertikaliosios sąskaidos atvirų ir pusiau atvirų erdvių kraštovaizdžio teritorijų ribų. Atsižvelgiant į esamą elektros tinklų infrastruktūrą ir jos tinklo tolygų panaudojimą, dalį saulės elektrinių taip pat siūloma išdėstyti ypač raiškios ir vidutinės vertikaliosios sąskaidos atvirų ir pusiau atvirų erdvių kraštovaizdžio teritorijoje. Šias siūlomas vietas sudarytų:

- saulės elektrinių zona S-5, kraštovaizdžio zona V2H3-b, Laumėnų kaime, - teritorijoje yra esama saulės elektrinių išdėstymo vieta, čia numatoma formuoti iki 5 MW galingumo saulės elektrinių zoną. Atsižvelgiant į tai, kad teritorijoje jau yra esama saulės elektrinė, jos papildymas esminio pokyčio teritorijoje kraštovaizdžio požiūriu neturėtų. Taip pat atsižvelgiant į gyvenvietės artumą, čia numatoma mažesnės galios elektrinių zona, nei kitose rajono teritorijose.

- saulės elektrinių zona S-9, - kraštovaidžio zona V2H2-b. Šią zoną siūloma išdėstyti įvertinant esamą kultūrinio kraštovaizdžio pobūdį (artimoje aplinkoje nėra raiškių miestelių ir gyvenviečių siluetų, teritorija yra netoli magistralinio kelio A-2), taip pat inžinerinės infrastruktūros situaciją (šalia praeina aukštos įtampos elektros perdavimo orinė linija, artimoje aplinkoje nėra numatoma kitų saulės elektrinių zonų). Saulės elektrinių zona S-9 būtų matoma nuo magistralinio kelio A-2, todėl gerai apžvelgiamą kraštovaizdį pakeistų. Atsižvelgiant į tai saulės elektrines čia numatoma išdėstyti prisitaikant prie reljefo išlaikant ne mažesnį kaip 200 m atstumą iki magistralinio kelio.

- saulės elektrinių zona S-20, - kraštovaidžio zona V2H2-b. Šią zoną siūloma išdėstyti įvertinant esamą kultūrinio kraštovaizdžio pobūdį (artimoje aplinkoje nėra raiškių miestelių ir gyvenviečių siluetų, teritorija yra netoli magistralinio kelio A-2) taip pat inžinerinės infrastruktūros situaciją (šalia praeina aukštos įtampos elektros perdavimo orinė linija, artimoje aplinkoje nėra numatoma kitų saulės elektrinių zonų). Saulės elektrinių zona S-20 išdėstoma toliau nuo valstybinės reikšmės kelių, todėl kraštovaizdžio naudotojų atžvilgiu, saulės elektrinių poveikis estetinei kraštovaizdžio kokybei būtų minimalus.

  - Poveikis kultūros paveldui

Vėjo ir saulės elektrinės yra išdėstomos toliau nuo kultūros paveldo objektų. Bendrai nuo kultūros paveldo objektų šių objektų zonos išdėstomos ne arčiau kaip 500 m.

Vėjo ir saulės elektrinės pagrindinį poveikį kultūros paveldo objektams sudarys dėl jų aplinkoje keičiamo kraštovaizdžio. Atsižvelgiant į tai Specialiajame plane yra įvertinamas pagrindinių kultūros paveldo objektų kraštovaizdis, kuris suvokiamas neatsiejamai nuo pačių kultūros paveldo objektų.

Vienas svarbiausių kultūros paveldo objektų yra Ukmergės senamiestis (u.k. 17116).

. Pirmosios koncepcijos alternatyvos atžvilgiu, kai numatomos tik V-1 ir V-2 vėjo elektrinių zonos, didesnio neigiamo poveikio Ukmergės senamiesčiui nebūtų. Vėjo elektrinių zona V-2 išdėstoma nuo Ukmergės senamiesčio išdėstomos ne arčiau kaip 6,5 km. Šios zonos išdėstomos šiaurinėje dalyje ir jei būtų stebimos ir iš toliau jos neturėtų neigiamo poveikio susiklosčiusiam kraštovaizdžiui (Ukmergės senamiestis neišsiskiria raiškiu siluetu išorės aplinkoje stebint nuo pietų ar vakarų pusės, taip pat dėl šių priežasčių jos nesudarytų neigiamo poveikio Ukmergės senamiesčiui, stebint jas nuo šiaurinės ir vakarinės pusės.

Saulės elektrinės didesnį poveikį kultūros paveldo objektams gali sukelti daugiau artimoje aplinkoje. Siekiant išvengti neigiamo poveikio kultūros paveldo objektams, saulės elektrinės išdėstomos toliau nuo kraštovaizdžio požiūriu svarbesnių kultūros paveldo objektų. Atsižvelgiant į kultūros paveldo objektų, kaip – piliakalnių, pilkapių ir kitų kultūros paveldo kompleksų reikšmę, nuo tokių objektų saulės elektrinės išdėstomos ne arčiau kaip 500 m.

Atsižvelgiant į šiuos sprendinius, neigiamo poveikio kultūros paveldo objektams nėra numatoma.

  - Poveikis visuomenės sveikatai

Dėl technologinių ypatumų vėjo elektrinės gali daryti neigiamą poveikį arti gyvenantiems žmonėms. Siekiant išvengti neigiamo poveikio gyventojams, saulės ir vėjo elektrinės neplanuojamos urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose. Vėjo elektrinės išdėstomos ne arčiau kaip 700 m iki kompaktiškai užstatytų kaimo gyvenviečių ir ne arčiau kaip 300 m iki pavienių sodybų.

Saulės elektrinės, kurios yra didesnės galios nei 5 MW yra išdėstomos ne arčiau kaip 300 m nuo gyvenamųjų pastatų.

Išlaikius pakankamą atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos iki gyvenviečių ir pavienių sodybų, visuomenės sveikatai reikšmingo neigiamo poveikio nebus.

Saulės elektrinė S-21 yra išdėstoma Ukmergės mieste. Saulės elektrinės teritorija mieste būtų arčiau gyvenamųjų pastatų. Siekiant sumažinti neigiamą poveikį esamoms gyvenamosioms teritorijoms, saulės elektrines čia numatoma išdėstyti atskiruose kvartaluose, atitraukti nuo Daukanto gatvės ne mažiau kaip 70 m (išdėstyti už vandentiekio bokšto). Jas nuo teritorijoje esančių gyvenamųjų sklypų, numatoma atitraukti ne mažiau 20 m. Siekiant sumažinti saulės elektrinių neigiamą poveikį gyventojams, ruožus tarp gyvenamųjų pastatų numatoma apželdinti 6-8 m aukščio krūmais (paprastosios alyvos ar pan.).

Rengiamo specialiojo plano lygmenyje konkrečios vėjo elektrinių išdėstymo vietos ir jų techniniai parametrai nekonkretizuojami.

Vėjo elektrinių eksploatacijos poveikis teritorijos aplinkos kokybės normoms ir tuo pačiu visuomenės sveikatai yra susijęs su triukšmo, šešėliavimo, elektromagnetinės spinduliuotės ir infragarso aspektais.

Saulės elektrinių eksploatacija nėra susijusi su poveikiu aplinkos kokybės normoms.

Vėjo elektrinių eksploatacijos poveikis visuomenės sveikatai

Vėjo elektrinių eksploatacijos poveikis visuomenės sveikatai vertinimas elektromagnetinės spinduliuotės, triukšmo, šešeliavimo, infragarso aspektais.

Elektromagnetinė spinduliuotė. Elektromagnetinis laukas susidaro aplink elektros oro linijas, prie transformatorinių pastočių ir kitų atvirųjų elektros paskirstymo įrenginių. Vėjo jėgainių elektromagnetinės spinduliuotės šaltiniai yra generatoriai. Elektrinės elektrotechniniai įrenginiai montuojami įžemintose metalinėse gondolose, kurios tarnauja kaip elektromagnetinę spinduliuotę mažinantis ekranas. Radijo ir mikrobangos yra plačiai naudojamos įvairioms ryšių rūšims. Visi besisukantys įrengimai gali kelti elektromagnetinius trikdžius, atspindėdami sklindančias bangas nuo besisukančių paviršių.

Elektromagnetinio lauko įtakos zona nustatoma žinant veiklos mastą, naudojamas technologijas bei medžiagas.

Triukšmas. Siekiant išvengti vėjo jėgainių sukeliamo triukšmo neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai, tolesniuose planavimo etapuose vėjo jėgainės teritorijoje turi būti išdėstomos taip, kad triukšmo ribiniai dydžiai artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršytų HN 33:2011 gyvenamai aplinkai reglamentuojamų ribinių triukšmo dydžių visais paros laikotarpiais. Konkretizuojant atskirų vėjo jėgainių išdėstymo vietas techninių projektų rengimo metu turės būti atliekamas poveikio aplinkai įvertinimas triukšmo atžvilgiu.

Šešėliavimas. Vėjo elektrinės konstrukcijos saulės spindulių sklidimo kryptimi formuoja šešėlį. Dienos bėgyje, keičiantis saulės padėčiai dangaus skliaute, kinta metamo šešėlio kryptis ir dydis. Ilgiausi šešėliai formuojasi tekant ir leidžiantis saulei, trumpiausi šešėliai būna vidurdienį. Vėjo elektrinės bokštas formuoja ilgą ir siaurą šešėlį, besisukančios rotoriaus mentės formuoja nuolat kintantį elipsės formos šešėlį. Šiuo metu Lietuvoje nėra teisinių taisyklių, pagal kurias normuojama šešėliavimo įtaka gretimybių gyventojams, todėl vadovaujamasi Vokietijos teismo sprendimu, pagal kurį nustatyta, kad sparnų rotacijos sukeliamas šešėliavimas, kurio trukmė iki 30 valandų per metus yra leistinas. Taigi, nagrinėjant šešėliavimo įtaką, priimama, kad neigiamas poveikis galimas zonose, kuriose šešėliavimo trukmė viršys 30 val. per metus. Esant poreikiui, šešėliavimo valandų mažinimui turi būti taikomos specialios priemonės – vėjo elektrinės stabdymas.

Infragarsas. Vėjo elektrinių skleidžiamas infragarsas neturi viršyti HN 30:2009 „Infragarsas ir žemo dažnio garsai: Ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose“ keliamų reikalavimų. Remiantis mokslinių tyrimų duomenimis vėjo jėgainės nesukelia infragarso lygių, kurie galėtų turėti neigiamo poveikio visuomenės sveikatai. Šiuolaikinės priešvėjinės vėjo turbinos sukelia pulsacijas, kurios gali būti analizuojamos kaip infragarsas. Konkretus vėjo jėgainių sukeliamas infragarsas ir pulsacijos turės būti įvertintos atliekant poveikio aplinkai vertinimą vėjo elektrinių statybos techninio projekto rengimo metu. Išaiškėjus galimam neigiamam poveikiui, vėjo elektrinių statybos vietos vėjo elektrinių zonų ribose turi būti tolinamos gyvenamųjų pastatų atžvilgiu.

  - Poveikis ekonominei aplinkai, materialiajam turtui

Vėjo ir saulės elektrinių ekonominis poveikis turėtų būti vertinamas platesniame kontekste. Šie įrenginiai prisidės prie šalies ekonominės raidos gaminant ekologišką elektros energiją, taip pat bus reikšmingi siekiant tarptautiniu mastu priimtų tikslų klimato kaitai stabdyti.

Lokaliniu požiūriu, aplinkiniams gyventojams atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginiai nei ekonominiu, nei materialaus turto aspektais įtakos neturės. Tam tikru mastu nauji inžineriniai įrenginiai dėl aplinkos technogenizavimo turės įtakos gyventojų materialiajam turtui artimoje aplinkoje. Tačiau, siekiant , kad šis poveikis būtų kuo mažesnis, specialiajame plane numatoma įrenginius išdėstyti toliau nuo gyvenamosios aplinkos, vizualiniu požiūriu parinkti joms neutralesnes teritorijas.

- SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Specialiojo plano sprendiniuose yra įvertinamos sugriežtinto naudojimo zonos, kuriose galioja LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimai (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862) bei kitų teisės aktų reikalavimai. Rengiant atsinaujinančių išteklių energijos gamybos objektų projektus ar žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus jų išdėstymui, turi būti įvertinamos šios sugriežtinto naudojimo zonos:

- kelių apsaugos zonos (nuo kelio briaunos): magistraliniams keliams – 70 m, krašto keliams – 50 m, rajoniniams keliams – 20 m, vietiniams keliams (neurbanizuojamose teritorijose) – 10 m;

- buitinių nuotekų valyklų sanitarinės apsaugos zonos;

- požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos;

- elektros linijų, ryšių ir kitų tinklų bei inžinerinių įrenginių apsaugos zonos;

- magistralinio dujotiekio pirmos vietovės klasės teritorijos ir antros vietovės klasės teritorijos, magistralinio dujotiekio ir jo įrenginių apsaugos zonos;

- pastatų, kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai su esančiais prie jų mėšlo ir srutų kaupimo įrenginiais arba be jų, sanitarinės apsaugos zonos;

- nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijos ir apsaugos zonos;

- saugomos teritorijos;

- naudingųjų iškasenų telkinių teritorijos;

- gamtinio karkaso teritorijos;

- paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos;

- paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos (pastaba: apsaugos juostos konkretizuojamos rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus);

- sniego tirpsmo ir liūčių sukeliamų potvynių užliejamos teritorijos (Specialiųjų žemės naudojimo įstatymo (TAR, 2019-06-19, Nr. 862) VI skyriaus „Ekologinės apsaugos zonos, gamtos ištekliai“ X skirsnio „Potvynių teritorijos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos“ reikalavimai);

- kt.

Nustačius naujas teritorijų sugriežtinto režimo zonas, turi būti vadovaujamasi toms zonoms taikomais reikalavimais. Rengiant naujus teritorijų planavimo dokumentus, būtina įvertinti naujausius sugriežtinto teritorijų naudojimo zonų duomenis (kultūros vertybių registro, saugomų teritorijų kadastro, naudingųjų iškasenų telkinių ir kt.).

Šie sugriežtintų zonų reikalavimai turi būti įvertinami projektuojant naujus atsinaujinančių išteklių energijos gamybos objektus, formuojant naujus inžinerinių tinklų koridorius šių objektų pajungimui į elektros tiekimo sistemą, o taip pat formuojant naujus privažiavimus bei kitus teritorijos aptarnavimui reikalingus kelius ir elementus. Inžinerinių tinklų zonos ir koridoriai turės būti suformuoti rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus detaliuosius ar specialiuosius planus ar techninius projektus.

Konkrečiai išdėstant atsinaujinančių išteklių energijos gamybos objektus ir formuojant jų eksploatacijai reikalingus infrastruktūros tinklų koridorius būtina įvertinti LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – LR SŽNSĮ) ir kitų teisės aktų reikalavimus nustatytus kitiems inžinerinės infrastruktūros objektams (pateikiama žemiau).

  - Kelių apsaugos zonos

Išdėstant atsinaujinančių išteklių energijos gamybos objektus ir formuojant jų eksploatacijai reikalingus infrastruktūros tinklų koridorius, būtina laikytis LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytų reikalavimų taikomų kelių apsaugos zonoms, kitų teisės aktų nuostatų.

Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos objektai – vėjo elektrinės ir saulės elektrinės nenumatomi kelių apaugos zonose. Vėjo elektrinės nuo valstybinės reikšmės kelių briaunų gali būti išdėstomos atstumu ne mažesniu nei vėjo elektrinės konstrukcijos aukštis (įvertinant stiebo aukštį ir mentės ilgį). Galimybė privažiuoti prie atsinaujinančių išteklių energijos gamybos objektų galima tik per vietinės reikšmės kelius.

Naujų planuojamų vietinės reikšmės kelių (gatvių) sujungimo su valstybinės reikšmės kelių tinklu sprendiniai turi būti parinkti vadovaujantis kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3, XI skyriaus II skirsnio reikalavimais. Nauji vietinės reikšmės keliai planuojami rengiant vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus, o privažiavimai techninius projektus.

Vadovaujantis kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3, 221 punktu ir Automobilių kelių juostos naudojimo inžineriniams tinklams kloti bendrųjų taisyklių BT ITK 09 (toliau – BT ITK 09), patvirtintų Kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2009 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-329, 13 punktu, inžinerinių tinklų klojimas kelio išilgine kryptimi kelio juostoje nėra leistinas (tinklai turi būti planuojami ne arčiau kaip 3 metrai nuo kelio pylimo pado ar kelio griovio išorinio krašto). Išimtys gali būti taikomos tik tada, kai įrengti inžinerinius tinklus už kelio juostos ribų nėra galimybių dėl kliūčių – statinių (tarp jų ir kelių), išskyrus nesudėtingus ir laikinus statinius, ypač nepalankių reljefo sąlygų, vandens telkinių, kultūros paveldo statinių, valstybės saugomų objektų, vandens nuleidimo sistemų (griovių, drenažų ir t.t.), kelio įrenginių. Pažymėtina, kad privatūs žemės sklypai kliūtimis nėra laikomi. Todėl tiksli planuojamų inžinerinių tinklų vieta valstybinės reikšmės kelių atžvilgiu turės būti tikslinama (parenkama) vadovaujantis šiomis nuostatomis. Esant poreikiui šalia valstybinės reikšmės kelių kloti inžinerinius tinklus, turi būti numatyti inžinerinės infrastruktūros koridoriai ar nustatyti servitutai.

  - Elektros tinklų apsaugos zonos

Elektros tinklų apsaugos zonos nustatomos pagal LR SŽNSĮ 24 str. Nustatomos šios elektros tinklų apsaugos zonos:

1. Oro linijų apsaugos zonos:

1) iki 1 kV įtampos oro linijoms – po 2 metrus;

2) 6 ir 10 kV įtampos oro linijoms – po 10 metrų;

3) 35 kV įtampos oro linijoms – po 15 metrų;

4) 110 kV įtampos oro linijoms – po 20 metrų;

5) 330 ir 400 kV įtampos oro linijoms – po 30 metrų;

2. Oro kabelių linijos apsaugos zona – išilgai oro kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo kraštinių kabelių, ir oro erdvė virš šios juostos.

3. Požeminių kabelių linijos apsaugos zona – išilgai požeminių kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.

4. Transformatorių pastotės, skirstyklos, srovės keitimo stoties apsaugos zona atitinkamai sutampa su transformatorių pastotės, skirstyklos ir srovės keitimo stoties statiniais ir įrenginiais užstatyta teritorija ir oro erdve virš jos. Uždarų transformatorių pastočių apsaugos zonos nenustatomos.

5. Transformatorinės ar skirstomojo punkto apsaugos zona yra 5 metrų pločio žemės juosta aplink transformatorinę ar skirstomąjį punktą ir oro erdvė virš šios juostos. Integruotų į pastatą transformatorinių apsaugos zonos nenustatomos.

Elektros tinklų apsaugos zonose draudžiama:

1) statyti gyvenamosios, kultūros, mokslo, gydymo, maitinimo, paslaugų, prekybos, administracinės, viešbučių, transporto, sporto paskirties pastatus 110 kV ir aukštesnės įtampos oro linijų apsaugos zonose;

2) statyti ir (ar) įrengti stadionus, sporto, žaidimų aikšteles, turgavietes, pavojingų medžiagų talpyklas ir saugyklas, sąvartynus, viešojo transporto stoteles;

3) statyti ir (ar) įrengti visų rūšių transporto priemonių ir (ar) mechanizmų stovėjimo ir saugojimo aikšteles oro linijų apsaugos zonose;

4) organizuoti renginius, susijusius su žmonių susibūrimu;

5) gadinti, užtverti ar užversti kelius, skirtus privažiuoti prie elektros tinklų;

6) laidyti aitvarus ir skraidymo aparatų sportinius modelius, skraidyti bet kokio tipo skraidymo aparatais žemiau kaip 30 metrų virš aukščiausio oro linijos laido, išskyrus elektros tinklų naudotojų naudojamus elektros tinklų priežiūrai skirtus skraidymo aparatus;

7) stovėti visų rūšių transporto priemonėms ir (ar) mechanizmams po oro linijų laidais 330 kV ir aukštesnės įtampos oro linijų apsaugos zonose;

8) barstyti iš lėktuvų ir kitų skraidymo aparatų trąšas ir chemikalus ant 35 kV ir aukštesnės įtampos oro linijų, transformatorių pastočių, skirstyklų ir srovės keitimo stočių;

9) naudoti ugnį ir atlikti ugnies darbus, įrengti bei naudoti laužavietes, kepsnines, turistines virykles, laikinąsias lauko pirtis ir kitus atvirus arba uždarus ugnies šaltinius, taip pat bet kokius aukštos temperatūros, galinčius sukelti ugnį, įrenginius, išskyrus atvejį, nurodytą šio straipsnio 2 dalies 8 punkte;

10) sandėliuoti bet kokias medžiagas, išskyrus skirtas elektros tinklų statybos darbams vykdyti.

Elektros tinklų apsaugos zonose, Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ar Lietuvos Respublikos energetikos ministro nustatyta tvarka negavus elektros tinklų savininko ar valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, draudžiama:

1) statyti statinius ir (ar) įrengti įrenginius, išskyrus statinius ir įrenginius, kurių statyba draudžiama pagal šio straipsnio 1 dalį;

2) keisti pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirtį;

3) rekonstruoti, griauti statinius ar išardyti įrenginius;

4) įrengti gyvūnų laikymo aikšteles, vielines užtvaras ir metalines tvoras;

5) atlikti įvairius kasybos, dugno gilinimo, žemės kasimo (lyginimo), sprogdinimo, melioravimo, užtvindymo darbus;

6) sodinti, auginti arba kirsti želdinius (išskyrus krūmus ir žolinius augalus);

7) mechanizuotai laistyti žemės ūkio kultūras;

8) naudoti ugnį ir atlikti ugnies darbus technologiniams procesams vykdyti;

9) įrengti visų rūšių transporto priemonių ir kitų mechanizmų stovėjimo aikšteles požeminių kabelių linijų apsaugos zonose;

10) dirbti smūginiais ir (ar) vibraciją sukeliančiais mechanizmais požeminių kabelių linijų apsaugos zonose;

11) keisti žemės paviršiaus altitudes daugiau kaip 0,3 metro (kasti gruntą arba užpilti papildomą grunto sluoksnį) požeminių ir povandeninių kabelių linijų apsaugos zonose;

12) nuleisti inkarus, plaukti su nuleistais inkarais ir kitais dugną siekiančiais įrankiais povandeninių kabelių linijų apsaugos zonose;

13) įvažiuoti transporto priemonėms ir kitiems mechanizmams, kurių aukštis su kroviniu arba be jo yra daugiau kaip 4,5 metro nuo kelio (žemės) paviršiaus oro linijų ir oro kabelių linijų apsaugos zonoje.

Specialiuoju planu įvertinamos pro Ukmergės rajono savivaldybės teritoriją praeinančios esamos 110 kV ,35 kV, 10 kV įtampos elektros oro linijos. Jų apsaugos zonos pažymėtos brėžiniuose. Taip pat planuojamoje teritorijoje yra įvertinamos 110/35/10 kV, 35/10 kV įtampos pastotės.

Į planuojamą teritoriją patenkančiose esamose elektros tinklų apsaugos zonose vadovautis:

a) Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166.

b) Energetikos ministro 2011-12-20 įsakymu Nr. 1-309 patvirtintomis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis.

c) Energetikos ministro 2010-03-29 įsakymu Nr. 1-93 patvirtintomis Elektros tinklų apsaugos taisyklėmis.

Naujai įrengiamiems elektros tiekimo infrastruktūros elementams nustatomos apsaugos zonos, kuriose turi būti nustatomi servitutai (LR Elektros energetikos įstatymas Nr. VIII-1881, 2000-07-20). Servitutai nustatomi parengus techninius atsinaujinančių išteklių energijos gamybos objektų įrengimo projektus.

  - Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos

Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos nustatomos pagal LR SŽNSĮ 30 str. Nustatomos šios skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos:

1. Dujotiekių vamzdyno apsaugos zona – žemės juosta išilgai vamzdyno trasos, virš šios juostos esanti oro erdvė, žemė po šia juosta bei vanduo virš šios juostos ir po ja:

1) ne didesnio kaip 5 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos zonos ribos yra vienas metras į abi puses nuo vamzdyno sienelės;

2) didesnio kaip 5 barų, bet ne didesnio kaip 16 barų slėgio dujotiekių vamzdynų apsaugos zonos ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo vamzdyno sienelės.

2. Dujų slėgio reguliavimo įrenginių apsaugos zona – žemės juosta aplink šį įrenginį:

1) dujų slėgio reguliavimo įrenginių (ne didesnio kaip 5 barų darbinio slėgio) apsaugos zonos ribos yra 2 metrai aplink šį įrenginį, o jeigu šis įrenginys yra pastate, apsaugos zonos ribos yra 2 metrai aplink šį pastatą;

2) dujų slėgio reguliavimo įrenginių (didesnio kaip 5 barų darbinio slėgio, bet ne didesnio kaip 16 barų darbinio slėgio) apsaugos zonos ribos yra 7 metrai aplink šį įrenginį, o jeigu šis įrenginys yra pastate, apsaugos zonos ribos yra 7 metrai aplink šį pastatą.

  - Magistralinio dujotiekio infrastruktūra

Rengiant specialiojo plano sprendinius, yra atsižvelgiama į planuojamoje teritorijoje esančius 54 bar projektinio slėgio magistralinius dujotiekio (MD) vamzdynus, įskaitant susijusią infrastruktūrą, bei teritorijas greta šių dujotiekių:

- - MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga;

- - MD Panevėžys-Vilnius;

- - MD atšaka į Ukmergės dujų skirstymo stotį (DSS);

- - MD atšaka į Utenos DSS;

- - MD atšaka į Taujėnų DSS;

- - Ukmergės DSS, esanti Ukmergės r. sav., Vidiškių sen. Tvarkų k., Vytauto g. 108, sklypo kadastro Nr. 8150/0005:149;

- - Taujėnų DSS, esanti Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Šveikautiškių k. 7, sklypo kadastro Nr. 8160/0004:509;

Magistraliniams dujotiekiams ir jo įrenginiams nustatytos magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) vamzdyno apsaugos zonos, vietovės klasės teritorijos. Dalis planuojamos teritorijos patenka į „Magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonas“ (LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (SŽNSĮ) III skyriaus penktasis skirsnis) ir MD vietovės klasių teritorijas (apibrėžtos LR gamtinių dujų įstatymo 2 str. 46 d., o nuo 2023-01-01 taip pat ir SŽNSĮ III skyriaus septintajame skirsnyje). Planuojamoje teritorijoje MD vamzdynai ir teritorijos, esančios po 200 m į abi puses nuo MD vamzdynų ašių bei besitęsiančios per visą vamzdynų ilgį ir 200 m atstumu nuo kraštinių vamzdynų taškų, yra priskiriami pirmai vietovės klasei.

Veikla magistralinio dujotiekio apsaugos zonose, vietovės teritorijose turi būti vykdoma vadovaujantis LR gamtinių dujų įstatymo, LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo  nuostatomis; LR energetikos ministro 2014-01-28 įsakymu Nr. 1-12 (įsakymo 2017-06-28 redakcija Nr. 1-169) patvirtintų Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklių reikalavimais; LR energetikos ministro 2010-07-16 įsakymu Nr. 1-213 (įsakymo 2019-12-18 redakcija Nr. 1-332) patvirtintų Magistralinių dujotiekių apsaugos taisyklių reikalavimais.

Parenkant atsinaujinančių išteklių energijos gamybos statinių statybos vietą, turi būti įvertinama (neapsiribojant), kad mažiausias leistinas atstumas nuo MD vamzdyno iki vėjo elektrinės yra vėjo elektrinės 1,5 konstrukcijos (antžeminės dalies) aukščio, tačiau ne mažiau kaip 25 m, o iki saulės šviesos energijos elektrinės – 25 m.

Specialiojo plano sprendiniuose taip pat nustatoma, kad:

- atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros statinių susikirtimai (prasilenkimai) bei gretimybė su MD bus sprendžiami žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose ir (ar) statybos projektuose. Iki teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios būtina kreiptis į MD eksploatuojančią įmonę dėl planavimo sąlygų išdavimo, taip pat, prieš pradedant rengti statinių projektus ir (ar) kitą projektinę dokumentaciją, rekomenduojama kreiptis į MD eksploatuojančią įmonę dėl techninių reikalavimų projektavimui išdavimo;

- MD vamzdynai bei teritorijos, esančios po 200 m į abi puses nuo šių vamzdynų ašių, yra priskirti pirmai vietovės klasei. MD pirmos vietovės klasės teritorijose yra taikomi užstatymo normatyvai, nurodyti MD įrengimo ir plėtros taisyklių 17 p.;

- MD vietovės klasių teritorijose negavus MD savininko rašytinio pritarimo, yra draudžiama projektuoti ir statyti bet kokius naujus statinius ar įrenginius, juos rekonstruoti, projektuoti ir atlikti statinių bei įrenginių remonto arba griovimo darbus, planuoti teritorijas, nustatyti ar keisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir / ar būdą, formuoti naujus ar pertvarkyti esamus žemės sklypus ir pan.

  - Šilumos tiekimo infrastruktūra

Rengiant specialųjį planą yra įvertinama, kad teritorijoje yra įvertinama šilumos tiekimo infrastruktūra. Specialiajame plane numatoma, kad šilumos tiekimo infrastruktūros teritorijoje, taip pat joms gretimose teritorijose, gali būti vystomos saulės elektrinės, kurios taip pat galėtų būti panaudotos alternatyviam šilumos gamybos procesui. Plėtojant šilumos tiekimo infrastruktūrą, o taip pat kitus objektus šilumos tiekimo infrastruktūros aplinkoje turi būti vadovaujamasi LR Energetikos įstatymu, Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis Energetikos ministro 2011-06-17 įsakymu Nr. 1-160 bei LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu.

  - Vandentvarkos infrastruktūros specialiosios žemės naudojimo sąlygos

Vykdant ūkinę veiklą turi būti laikomasi LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 41, 42 str. nustatytų vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonų, kurias sudaro:

- vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų iki 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2,5 metro į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos;

- vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo vamzdynų, įrengiamų didesniame kaip 2,5 metro gylyje, apsaugos zona – išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 5 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos;

- magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, apsaugos zona –išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 10 metrų į abi puses nuo vamzdyno ašies, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šios juostos;

- vandens rezervuarų, skaidrintuvų apsaugos zona – 30 metrų pločio žemės juosta aplink šių įrenginių išorines ribas.

- vandens tiekimo bokštų, vandens ir nuotekų siurblinių, nuotekų rezervuarų apsaugos zona – 10 metrų pločio žemės juosta aplink šių statinių ar įrenginių išorines ribas.

Vykdant ūkinę veiklą taip pat turi būti laikomasi LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 105 str. nustatytų požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų, kurias sudaro:

- požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų juostos;

- požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų juostos ir požeminio vandens vandenviečių taršos apribojimo juostos.

Požeminio vandens vandenvietės apsaugos zonos 3-iąją juostą gali sudaryti:

- 3a sektorius – kaptažo sritis eksploatuojamame sluoksnyje;

- 3b sektorius – kaptažo sritis gruntinio vandens sluoksnyje.

  - Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos

Planuojamoje teritorijoje yra paklota Telia Lietuva, AB RKKS su esamais ryšių kabeliais bei kitais ryšių įrenginiais. Rengiant atsinaujinančių išteklių energijos gamybos objektų įrengimo techninius projektus, turi būti įvertintos požeminių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos.

Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos nustatomos pagal LR SŽNSĮ 45 str.:

1. Požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 1 metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.

2. Kitų viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai kitų viešųjų ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 2 metrus į abi puses nuo šių laidinių linijų, oro erdvė virš jos ir žemė po šia juosta.

3. Kitų elektroninių ryšių infrastruktūros objektų apsaugos zona – 2 metrų pločio žemės juosta aplink šiuos objektus.

  - Priešgaisrinė sauga

Ukmergės rajono savivaldybėje yra įsteigta Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba. Ji priklauso Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai. Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje yra išdėstytos 8 ugniagesių komandos: Senamiesčio ugniagesių komanda (Kauno g. 61, Ukmergė); Siesikų ugniagesių komanda (Technikos g. 4, Siesikai); Taujėnų ugniagesių komanda (Mechanizatorių g. 19, Taujėnai); Šešuolių ugniagesių komanda (Kiauklių g. 2A, Šešuoliai); Veprių ugniagesių komanda (Šventosios g. 41, Vepriai); Valų ugniagesių komanda (Gaisrinės g. 2, Valai), Želvos ugnaigesių komanda (Molėtų g. 11A, Želva). Aštuntoji ugniagesių komanda 2018 m. įkurta Pabaiske (Pergalės g. 6A, Pabaiskas).

Ugniagesių komandų išdėstymas visoje savivaldybės teritorijoje susisiekimo atžvilgiu yra tolygus. Atstumas vykstant artimiausiu keliu iš ugniagesių komandų buvimo vietų į galimų tolimiausių įvykių vietas siekia apie 12 km ar mažiau. Planuojama Ukmergės miesto teritorija gali būti aptarnaujama Senamiesčio UK, Pabaisko UK (pietinė Ukmergės miesto dalis, Vaitkuškis).

Vystant atsinaujinančių išteklių energijos gamybos objektus turi būti įvertinti šie priešgaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai:

- Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66

- Gaisrinės saugos normos teritorijų planavimo dokumentams rengti, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-995/1-312-66.

PV Jurga Misiūnė

PRIEDAI

Priedų sąrašas:

1 PRIEDAS. Užterštos teritorijos Ukmergės rajono savivaldybėje

2 PRIEDAS. Kultūros paveldo objektai Ukmergės rajono savivaldybėje

- PRIEDAS. UŽTERŠTOS TERITORIJOS UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

- lentelė. Užterštos teritorijos Ukmergės rajono savivaldybėje (žr. brėž. S-2 pagal PTZ Nr.)

| Eil. Nr. | PTZ Nr. | Adresas | Potipis | Būklė | Plotas, m2 | Pavojingumas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 9457 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Atkočių k | Naftos bazė | Veikiantis | 700 | Vidutinis pavojus |
| 2. | 9458 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Atkočių k. | Valymo įrenginiai | Veikiantis | 3 000 | Vidutinis pavojus |
| 3. | 4052 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Atkočių k. | Technikos kiemas | Veikiantis | 60 000 | Vidutinis pavojus |
| 4. | 9456 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Atkočių k. | Galvijų ferma | Veikiantis | 30 000 | Vidutinis pavojus |
| 5. | 9437 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Dainavos k. | Naftos bazė | Sugriautas | 1 500 | Didelis pavojus |
| 6. | 9439 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Dainavos k. | Valymo įrenginiai | Neveikiantis | 6 700 | Vidutinis pavojus |
| 7. | 9438 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Dainavos k. | Galvijų ferma | Neveikiantis | 76 000 | Vidutinis pavojus |
| 8. | 9440 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Dainavos k. | Valymo įrenginiai | Veikiantis | 1 800 | Vidutinis pavojus |
| 9. | 655 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Dainavos k. | Sandėlis | Sugriautas | 44 | Didelis pavojus |
| 10. | 9436 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Dainavos k. | Gamybos cechas | Veikiantis | 30 000 | Vidutinis pavojus |
| 11. | 9444 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Dainavos k. | Sąvartynas | Veikiantis | 3 000 | Vidutinis pavojus |
| 12. | 9450 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Daugalių k. dal. | Galvijų ferma | Veikiantis | 5 000 | Vidutinis pavojus |
| 13. | 9461 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Deltuvos mstl. | Kiaulidė | Veikiantis | 50 000 | Vidutinis pavojus |
| 14. | 9459 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Deltuvos mstl. | Valymo įrenginiai | Rekonstruotas | 1 200 | Vidutinis pavojus |
| 15. | 4051 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Deltuvos mstl. | Technikos kiemas | Veikiantis | 50 000 | Vidutinis pavojus |
| 16. | 654 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Deltuvos mstl. | Sandėlis | Sugriautas | 60 | Vidutinis pavojus |
| 17. | 4054 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Deltuvos mstl. | Naftos bazė | Sugriautas | 2 500 | Didelis pavojus |
| 18. | 9343 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Diržių k. | Galvijų ferma | Veikiantis | 8 000 | Vidutinis pavojus |
| 19. | 9342 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Gailionių k. | Technikos kiemas | Sugriautas | 15 000 | Didelis pavojus |
| 20. | 9460 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Gintarų k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 40 000 | Vidutinis pavojus |
| 21. | 9464 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Jovaišų k. | Sąvartynas | Rekultivuotas | 20 000 | Vidutinis pavojus |
| 22. | 9340 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Kalibato vs. | Galvijų ferma | Neveikiantis | 35 000 | Vidutinis pavojus |
| 23. | 4055 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Kryžiaukos vs. | Sąvartynas | Neveikiantis | 10 000 | Vidutinis pavojus |
| 24. | 9441 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Kurmėlių k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 15 000 | Vidutinis pavojus |
| 25. | 9442 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Laibiškių k. | Sąvartynas | Rekultivuotas | 10 700 | Vidutinis pavojus |
| 26. | 9445 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Leonpolio k. | Paukštynas | Veikiantis | 160 000 | Vidutinis pavojus |
| 27. | 9448 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Leonpolio k. | Katilinė | Sugriautas | 6 000 | Ypat. didelis pavojus |
| 28. | 9449 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Leonpolio k. | Saugojimo aikštelė | Veikiantis | 5 100 | Vidutinis pavojus |
| 29. | 9446 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Leonpolio k. | Valymo įrenginiai | Neveikiantis | 5 000 | Vidutinis pavojus |
| 30. | 9447 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Leonpolio k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 40 000 | Vidutinis pavojus |
| 31. | 9341 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Lokėnų k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 15 000 | Vidutinis pavojus |
| 32. | 6567 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Lokėnų k. | Sandėlis | Sugriautas | 150 | Vidutinis pavojus |
| 33. | 9434 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Mikailiškių k. dal. | Galvijų ferma | Neveikiantis | 25 000 | Vidutinis pavojus |
| 34. | 9443 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Navikų k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 35 000 | Vidutinis pavojus |
| 35. | 9345 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Nazariškių | Technikos kiemas | Veikiantis | 58 000 | Vidutinis pavojus |
| 36. | 9346 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Nazariškių k. | Naftos bazė | Sugriautas | 1 200 | Didelis pavojus |
| 37 | 9344 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Nazariškių k. | Kiaulidė | Sugriautas | 58 000 | Didelis pavojus |
| 38. | 9339 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Pageležių k. dal | Sąvartynas | Rekultivuotas | 10 000 | Vidutinis pavojus |
| 39. | 9338 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Pageležių k. dal. | Sąvartynas | Veikiantis | 10 000 | Vidutinis pavojus |
| 40. | 9462 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Paliepės k. | Gamybos cechas | Veikiantis | 45 000 | Vidutinis pavojus |
| 41. | 9463 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Paliepės k. | Naftos bazė | Sugriautas | 1 400 | Didelis pavojus |
| 42. | 9451 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Sarosčių k. | Sandėlis | Sugriautas | 416 | Vidutinis pavojus |
| 43. | 656 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Sarosčių k. | Sandėlis | Neveikiantis | 60 | Vidutinis pavojus |
| 44. | 9454 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Sarosčių k. | Galvijų ferma | Veikiantis | 30 000 | Vidutinis pavojus |
| 45. | 9452 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Sarosčių k. | Galvijų ferma | Veikiantis | 55 000 | Vidutinis pavojus |
| 46. | 9453 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Sarosčių k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 30 000 | Vidutinis pavojus |
| 47. | 9455 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Sarosčių k. | Sąvartynas | Rekultivuotas | 10 000 | Vidutinis pavojus |
| 48. | 9466 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Seveikių k. | Rezervuaras | Veikiantis | 5 000 | Ypat. didelis pavojus |
| 49. | 9432 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Statikų k. | Gamybos cechas | Veikiantis | 28 000 | Vidutinis pavojus |
| 50. | 6612 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Statikų k. | Juodligės židinys | Neveikiantis | 8 | Vidutinis pavojus |
| 51. | 9433 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Statikų k. | Valymo įrenginiai | Veikiantis | 600 | Vidutinis pavojus |
| 52. | 9465 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Tatkūnų k. | Kiaulidė | Sugriautas | 30 000 | Vidutinis pavojus |
| 53. | 4061 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Tatkūnų k. | Sąvartynas | Neveikiantis | 5 000 | Vidutinis pavojus |
| 54. | 9435 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Trainių k. | Galvijų ferma | Neveikiantis | 19 000 | Vidutinis pavojus |
| 55. | 9467 | Ukmergės r. sav., Deltuvos sen., Žalgirių k. | Sąvartynas | Rekultivuotas | 7 000 | Vidutinis pavojus |
| 56. | 6726 | Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Antakalnio II k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 20 000 | Vidutinis pavojus |
| 57. | 6725 | Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Antakalnio II k. | Gamybos cechas | Veikiantis | 52 303 | Vidutinis pavojus |
| 58. | 6723 | Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Antakalnio II k. | Valymo įrenginiai | Veikiantis | 20 | Vidutinis pavojus |
| 59. | 6724 | Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Antakalnio II k. | Valymo įrenginiai | Neveikiantis | 2 000 | Nežymus pavojus |
| 60. | 6590 | Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Griežionių k. | Juodligės židinys | Neveikiantis | 4 | Vidutinis pavojus |
| 61. | 6727 | Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Inkilų k. | Galvijų ferma | Veikiantis | 40 000 | Vidutinis pavojus |
| 62. | 6591 | Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Inkilų k. | Juodligės židinys | Neveikiantis | 4 | Vidutinis pavojus |
| 63. | 6587 | Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Janušiškės k. | Juodligės židinys | Neveikiantis | 4 | Vidutinis pavojus |
| 64. | 6730 | Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Jogvilių k. | Asfaltbetonio bazė | Veikiantis | 45 000 | Vidutinis pavojus |
| 65. | 649 | Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Juknonių k. | Sandėlis | Sugriautas | 450 | Didelis pavojus |
| 66. | 6702 | Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Juknonių k. | Galvijų ferma | Neveikiantis | 3 000 | Nežymus pavojus |
| 67. | 6731 | Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Juodausių k. | Technikos kiemas | Veikiantis | 77 000 | Vidutinis pavojus |
| 68. | 6734 | Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Kurėjų k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 15 000 | Nežymus pavojus |
| 69. | 6562 | Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Kurėjų k. | Sandėlis | Sugriautas | 50 | Didelis pavojus |
| 70. | 6733 | Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Kurėjų k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 55 000 | Vidutinis pavojus |
| 71. | 6735 | Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Kurėjų k. | Valymo įrenginiai | Veikiantis | 6 000 | Vidutinis pavojus |
| 72. | 4050 | Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Kurėjų k. | Technikos kiemas | Sugriautas | 13 000 | Didelis pavojus |
| 73. | 6736 | Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Lyduokių mstl. | Sąvartynas | Rekultivuotas | 4 500 | Vidutinis pavojus |
| 74. | 6732 | Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Nuotekų k. | Galvijų ferma | Neveikiantis | 15 000 | Nežymus pavojus |
| 75. | 4059 | Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Nuotekų k. | Sąvartynas | Rekultivuotas | 5 000 | Vidutinis pavojus |
| 76. | 6738 | Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Virkščių k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 15 000 | Vidutinis pavojus |
| 77. | 4065 | Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Virkščių k. | Sąvartynas | Rekultivuotas | 4 000 | Vidutinis pavojus |
| 78. | 6737 | Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Virkščių k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 25 000 | Vidutinis pavojus |
| 79. | 6728 | Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Vyliaudžių k. | Sandėlis | Sugriautas | 50 | Vidutinis pavojus |
| 80. | 6729 | Ukmergės r. sav., Lyduokių sen., Vyliaudžių k. | Sandėlis | Sugriautas | 600 | Vidutinis pavojus |
| 81. | 6650 | Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Daumantiškių k. | Kiaulidė | Sugriautas | 40 000 | Vidutinis pavojus |
| 82. | 646 | Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Daumantiškių k. | Sandėlis | Sugriautas | 40 | Didelis pavojus |
| 83. | 6649 | Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Daumantiškių k. | Technikos kiemas | Sugriautas | 3 000 | Vidutinis pavojus |
| 84. | 6648 | Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Jutkonių k. | Sąvartynas | Veikiantis | 2 000 | Nežymus pavojus |
| 85. | 6592 | Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Kopūstėlių k. | Juodligės židinys | Neveikiantis | 4 | Vidutinis pavojus |
| 86. | 4041 | Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Kopūstėlių k. | Karinė teritorija | Sugriautas | 1000 000 | Ypat. didelis pavojus |
| 87. | 17 | Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Kopūstėlių k. | Sandėlis | Neveikiantis | 240 | Didelis pavojus |
| 88. | 6644 | Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Olišankos vs. | Sąvartynas | Rekultivuotas | 5 000 | Vidutinis pavojus |
| 89. | 6641 | Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Pabaisko mstl. | Valymo įrenginiai | Veikiantis | 2 800 | Vidutinis pavojus |
| 90. | 6642 | Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Pabaisko mstl. | Technikos kiemas | Sugriautas | 50 000 | Didelis pavojus |
| 91. | 6643 | Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Pabaisko mstl. | Galvijų ferma | Neveikiantis | 40 000 | Vidutinis pavojus |
| 92. | 651 | Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Padvarių k. | Sandėlis | Sugriautas | 560 | Didelis pavojus |
| 93. | 6645 | Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Pavytinės k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 65 000 | Vidutinis pavojus |
| 94. | 6646 | Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Pavytinės k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 20 000 | Vidutinis pavojus |
| 95. | 6647 | Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Pavytinės k. | Technikos kiemas | Sugriautas | 36 000 | Didelis pavojus |
| 96. | 9302 | Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Sargelių k. | Sąvartynas | Veikiantis | 55 000 | Didelis pavojus |
| 97. | 9300 | Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Slabados k. | Galvijų ferma | Neveikiantis | 15 000 | Vidutinis pavojus |
| 98. | 6722 | Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Svietiškio vs. | Juodligės židinys | Neveikiantis | 1 500 | Vidutinis pavojus |
| 99. | 6753 | Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Ūlyčninkų k. | Juodligės židinys | Neveikiantis | 4 | Vidutinis pavojus |
| 100. | 6560 | Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Vaitkuškio k. | Sandėlis | Sugriautas | 300 | Ypat. didelis pavojus |
| 101. | 4064 | Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Vaitkuškio k. | Sąvartynas | Neveikiantis | 5 000 | Vidutinis pavojus |
| 102. | 9299 | Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Vaitkuškio k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 29 000 | Vidutinis pavojus |
| 103. | 9301 | Ukmergės r. sav., Pabaisko sen., Varinės k. | Gamybos cechas | Veikiantis | 28 503 | Nežymus pavojus |
| 104. | 6600 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Alionių k. | Galvijų ferma | Veikiantis | 8 000 | Vidutinis pavojus |
| 105. | 6601 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Alionių k. | Skerdykla | Veikiantis | 4 000 | Nežymus pavojus |
| 106. | 6604 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Antakalnio III k. | Technikos kiemas | Veikiantis | 32 000 | Vidutinis pavojus |
| 107. | 6606 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Antakalnio III k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 14 000 | Vidutinis pavojus |
| 108. | 6603 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Antakalnio III k. | Kiaulidė | Sugriautas | 59 000 | Vidutinis pavojus |
| 109. | 6605 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Antakalnio III k. | Valymo įrenginiai | Veikiantis | 3 600 | Vidutinis pavojus |
| 110. | 6607 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Antakalnio III k. | Gamybos cechas | Veikiantis | 4 406 | Nežymus pavojus |
| 111. | 6719 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Bierių k. | Juodligės židinys | Neveikiantis | 20 | Vidutinis pavojus |
| 112. | 6593 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Gailiūnų k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 30 000 | Didelis pavojus |
| 113. | 6584 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Janiušių k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 102 000 | Vidutinis pavojus |
| 114. | 6665 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Kaušų k. | Juodligės židinys | Neveikiantis | 1 500 | Vidutinis pavojus |
| 115. | 647 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Krikštėnų k. | Sandėlis | Sugriautas | 120 | Didelis pavojus |
| 116. | 6596 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Krikštėnų k. | Technikos kiemas | Sugriautas | 37 000 | Vidutinis pavojus |
| 117. | 6597 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Krikštėnų k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 50 000 | Vidutinis pavojus |
| 118. | 653 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Laičių k. | Sandėlis | Sugriautas | 50 | Didelis pavojus |
| 119. | 6552 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Laičių k. | Sąvartynas | Veikiantis | 6 000 | Vidutinis pavojus |
| 120. | 6553 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Laičių k. | Galvijų ferma | Neveikiantis | 87 000 | Vidutinis pavojus |
| 121. | 6551 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Laičių k. | Technikos kiemas | Neveikiantis | 26 000 | Vidutinis pavojus |
| 122. | 6554 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Laičių k. | Sąvartynas | Rekultivuotas | 1 000 | Vidutinis pavojus |
| 123. | 6550 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Mikailiškių k. | Galvijų ferma | Rekonstruotas | 50 000 | Vidutinis pavojus |
| 124. | 4060 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Mikailiškių k. | Sąvartynas | Rekultivuotas | 10 000 | Vidutinis pavojus |
| 125. | 657 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Obelių k. | Sandėlis | Neveikiantis | 84 | Didelis pavojus |
| 126. | 6586 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Paprėniškių k. dal. | Juodligės židinys | Neveikiantis | 4 | Vidutinis pavojus |
| 127. | 6598 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Parijos I vs. | Galvijų ferma | Neveikiantis | 9 000 | Nežymus pavojus |
| 128. | 6594 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Raguvos k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 10 000 | Vidutinis pavojus |
| 129. | 6602 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Steponavos vs. | Galvijų ferma | Neveikiantis | 20 000 | Nežymus pavojus |
| 130. | 6561 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Vaisgėliškio vs. | Sandėlis | Sugriautas | 50 | Vidutinis pavojus |
| 131. | 6595 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Vaiteliškių k. | Galvijų ferma | Veikiantis | 3 000 | Vidutinis pavojus |
| 132. | 6666 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Vareikių k. | Juodligės židinys | Neveikiantis | 20 | Vidutinis pavojus |
| 133. | 6721 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Varžų k. | Juodligės židinys | Neveikiantis | 28 | Vidutinis pavojus |
| 134. | 6720 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Varžų k. | Juodligės židinys | Neveikiantis | 300 | Vidutinis pavojus |
| 135. | 6599 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Verškainių k. | Galvijų ferma | Veikiantis | 30 000 | Vidutinis pavojus |
| 136. | 6555 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Žeimių k. | Technikos kiemas | Neveikiantis | 20 000 | Nežymus pavojus |
| 137. | 6582 | Ukmergės r. sav., Pivonijos sen., Žeimių k. | Filtracijos laukai | Veikiantis | 35 000 | Didelis pavojus |
| 138. | 6655 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Barų k. | Sąvartynas | Rekultivuotas | 10 500 | Vidutinis pavojus |
| 139. | 6653 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Belazariškių k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 20 000 | Vidutinis pavojus |
| 140. | 6654 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Belazariškių k. | Technikos kiemas | Sugriautas | 3 000 | Vidutinis pavojus |
| 141. | 4056 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Gruželių k. | Sąvartynas | Rekultivuotas | 15 000 | Vidutinis pavojus |
| 142. | 6638 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Gružų k. | Galvijų ferma | Veikiantis | 15 000 | Vidutinis pavojus |
| 143. | 6658 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Jačiūnų k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 8 000 | Vidutinis pavojus |
| 144. | 6652 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Kačėniškių k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 20 000 | Vidutinis pavojus |
| 145. | 6636 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Kiškeliškio k. | Kiaulidė | Sugriautas | 15 000 | Vidutinis pavojus |
| 146. | 6674 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Kuršų k. | Galvijų ferma | Veikiantis | 12 000 | Vidutinis pavojus |
| 147. | 6673 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Kuršų k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 55 000 | Didelis pavojus |
| 148. | 6611 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Laužupės k. | Juodligės židinys | Neveikiantis | 200 | Vidutinis pavojus |
| 149. | 6640 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Lokinės k. | Sandėlis | Sugriautas | 1 400 | Didelis pavojus |
| 150. | 6637 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Meilūnų k. | Avidė | Veikiantis | 30 000 | Vidutinis pavojus |
| 151. | 6639 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Meilūnų k. | Technikos kiemas | Neveikiantis | 5 000 | Vidutinis pavojus |
| 152. | 6608 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Mikėnų k. | Juodligės židinys | Neveikiantis | 4 | Vidutinis pavojus |
| 153. | 4062 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Nemaniūnų k. | Sąvartynas | Rekultivuotas | 10 000 | Vidutinis pavojus |
| 154. | 6675 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Petronių k. | Technikos kiemas | Sugriautas | 23 000 | Ypat. didelis pavojus |
| 155. | 6651 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Reniūnų k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 9 000 | Vidutinis pavojus |
| 156. | 6556 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Siesikų mstl. | Sandėlis | Sugriautas | 200 | Didelis pavojus |
| 157. | 6670 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Siesikų mstl. | Galvijų ferma | Sugriautas | 23 000 | Nežymus pavojus |
| 158. | 6671 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Siesikų mstl. | Technikos kiemas | Veikiantis | 15 000 | Vidutinis pavojus |
| 159. | 6672 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Siesikų mstl. | Galvijų ferma | Neveikiantis | 9 000 | Nežymus pavojus |
| 160. | 6668 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Siesikų mstl. | Galvijų ferma | Sugriautas | 55 000 | Vidutinis pavojus |
| 161. | 6667 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Siesikų mstl., Vidugirių g. | Valymo įrenginiai | Veikiantis | 700 | Vidutinis pavojus |
| 162. | 4053 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Siesikų mstl., Vidugirių g. | Technikos kiemas | Neveikiantis | 30 000 | Didelis pavojus |
| 163. | 6664 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Šiliūnų k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 4 500 | Vidutinis pavojus |
| 164. | 6676 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Šinkūnų k. | Galvijų ferma | Veikiantis | 4 000 | Vidutinis pavojus |
| 165. | 6677 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Šinkūnų k. | Sąvartynas | Rekultivuotas | 10 000 | Vidutinis pavojus |
| 166. | 6659 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Tulpiakiemio k. | Technikos kiemas | Sugriautas | 60 000 | Didelis pavojus |
| 167. | 6660 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Tulpiakiemio k. | Kiaulidė | Sugriautas | 70 000 | Didelis pavojus |
| 168. | 6661 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Tulpiakiemio k. | Valymo įrenginiai | Sugriautas | 22 100 | Didelis pavojus |
| 169. | 6663 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Tulpiakiemio k. | Galvijų ferma | Veikiantis | 4 000 | Nežymus pavojus |
| 170. | 6662 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Tulpiakiemio k., Liepų g. | Valymo įrenginiai | Veikiantis | 3 000 | Vidutinis pavojus |
| 171. | 6557 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Vaivadiškių k. | Sandėlis | Rekultivuotas | 0 | Nežymus pavojus |
| 172. | 6657 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Vaivadiškių k. | Galvijų ferma | Rekonstruotas | 57 000 | Vidutinis pavojus |
| 173. | 6656 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Vaivadiškių k. | Valymo įrenginiai | Sugriautas | 4 000 | Vidutinis pavojus |
| 174. | 6669 | Ukmergės r. sav., Siesikų sen., Vidugirio k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 6 000 | Vidutinis pavojus |
| 175. | 9337 | Ukmergės r. sav., Šešuolių sen., Baravykynės vs. | Sąvartynas | Rekultivuotas | 4 000 | Vidutinis pavojus |
| 176. | 9336 | Ukmergės r. sav., Šešuolių sen., Butkūnų k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 40 000 | Vidutinis pavojus |
| 177. | 9317 | Ukmergės r. sav., Šešuolių sen., Kuzilų k. | Technikos kiemas | Neveikiantis | 35 000 | Vidutinis pavojus |
| 178. | 9318 | Ukmergės r. sav., Šešuolių sen., Kuzilų k. | Kiaulidė | Sugriautas | 15 000 | Vidutinis pavojus |
| 179. | 9324 | Ukmergės r. sav., Šešuolių sen., Labeikių k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 25 000 | Vidutinis pavojus |
| 180. | 9335 | Ukmergės r. sav., Šešuolių sen., Liaušių k. | Kiaulidė | Veikiantis | 5 000 | Vidutinis pavojus |
| 181. | 6566 | Ukmergės r. sav., Šešuolių sen., Liaušių k. | Sandėlis | Sugriautas | 150 | Didelis pavojus |
| 182. | 9334 | Ukmergės r. sav., Šešuolių sen., Liaušių k. | Naftos bazė | Neveikiantis | 700 | Vidutinis pavojus |
| 183. | 9330 | Ukmergės r. sav., Šešuolių sen., Liaušių k. | Degalinė | Veikiantis | 3 000 | Vidutinis pavojus |
| 184. | 9331 | Ukmergės r. sav., Šešuolių sen., Liaušių k. | Gamybos cechas | Veikiantis | 15 000 | Vidutinis pavojus |
| 185. | 9332 | Ukmergės r. sav., Šešuolių sen., Liaušių k. | Galvijų ferma | Veikiantis | 45 000 | Vidutinis pavojus |
| 186. | 9333 | Ukmergės r. sav., Šešuolių sen., Liaušių k. | Gamybos cechas | Veikiantis | 35 000 | Vidutinis pavojus |
| 187. | 9316 | Ukmergės r. sav., Šešuolių sen., Mėgučių k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 30 000 | Vidutinis pavojus |
| 188. | 648 | Ukmergės r. sav., Šešuolių sen., Mėgučių k. | Sandėlis | Sugriautas | 50 | Didelis pavojus |
| 189. | 9321 | Ukmergės r. sav., Šešuolių sen., Mišniūnų k. | Sąvartynas | Rekultivuotas | 7 000 | Vidutinis pavojus |
| 190. | 9319 | Ukmergės r. sav., Šešuolių sen., Mišniūnų k. | Galvijų ferma | Neveikiantis | 39 000 | Vidutinis pavojus |
| 191. | 9320 | Ukmergės r. sav., Šešuolių sen., Mišniūnų k. | Sąvartynas | Veikiantis | 5 000 | Vidutinis pavojus |
| 192. | 9325 | Ukmergės r. sav., Šešuolių sen., Paškonių k. | Gamybos cechas | Veikiantis | 25 000 | Vidutinis pavojus |
| 193. | 6739 | Ukmergės r. sav., Šešuolių sen., Paškonių k. | Sąvartynas | Veikiantis | 6 000 | Vidutinis pavojus |
| 194. | 9322 | Ukmergės r. sav., Šešuolių sen., Pilionių k. | Technikos kiemas | Neveikiantis | 1 000 | Nežymus pavojus |
| 195. | 9323 | Ukmergės r. sav., Šešuolių sen., Pilionių k. | Kiaulidė | Sugriautas | 15 000 | Vidutinis pavojus |
| 196. | 6609 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Aukštuolių k. | Juodligės židinys | Neveikiantis | 4 | Vidutinis pavojus |
| 197. | 4042 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Balelių k. | Sandėlis | Sugriautas | 50 | Didelis pavojus |
| 198. | 6614 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Balelių k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 50 000 | Vidutinis pavojus |
| 199. | 6613 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Balelių k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 30 000 | Vidutinis pavojus |
| 200. | 4043 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Balelių k. | Technikos kiemas | Sugriautas | 20 000 | Didelis pavojus |
| 201. | 4044 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Balelių k. | Sandėlis | Sugriautas | 65 | Didelis pavojus |
| 202. | 6635 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Jurgelionių k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 28 000 | Vidutinis pavojus |
| 203. | 4088 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Keručių k. | Sąvartynas | Neveikiantis | 10 000 | Vidutinis pavojus |
| 204. | 6752 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Kraupėnų k. | Juodligės židinys | Neveikiantis | 5 000 | Vidutinis pavojus |
| 205. | 6633 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Lėno k. | Galvijų ferma | Neveikiantis | 50 000 | Vidutinis pavojus |
| 206. | 6632 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Lėno k. | Technikos kiemas | Neveikiantis | 30 000 | Vidutinis pavojus |
| 207. | 6626 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Mažeikių k. | Sandėlis | Veikiantis | 324 | Vidutinis pavojus |
| 208. | 6625 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Mažeikių k. | Sandėlis | Veikiantis | 450 | Vidutinis pavojus |
| 209. | 6624 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Mažeikių k. | Technikos kiemas | Rekonstruotas | 14 000 | Nežymus pavojus |
| 210. | 6565 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Misionių k. | Sandėlis | Sugriautas | 200 | Didelis pavojus |
| 211. | 6623 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Misonių k. | Galvijų ferma | Neveikiantis | 10 000 | Nežymus pavojus |
| 212. | 6751 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Miškinių k. | Juodligės židinys | Neveikiantis | 200 | Vidutinis pavojus |
| 213. | 6610 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Naujasėdžių k. | Juodligės židinys | Neveikiantis | 100 | Vidutinis pavojus |
| 214. | 6740 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Paąžuolių k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 45 000 | Vidutinis pavojus |
| 215. | 4063 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Paežerio k. | Sąvartynas | Rekultivuotas | 5 000 | Vidutinis pavojus |
| 216. | 6743 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Pamūšio k. | Galvijų ferma | Veikiantis | 4 000 | Vidutinis pavojus |
| 217. | 6742 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Pamūšio k. | Galvijų ferma | Veikiantis | 25 000 | Vidutinis pavojus |
| 218. | 6741 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Pamūšio k. | Technikos kiemas | Veikiantis | 15 000 | Vidutinis pavojus |
| 219. | 6619 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Punių k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 2 000 | Vidutinis pavojus |
| 220. | 6618 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Punių k. | Galvijų ferma | Neveikiantis | 7 000 | Nežymus pavojus |
| 221. | 6617 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Radžiūnų k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 10 000 | Vidutinis pavojus |
| 222. | 6749 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Stieprų k. | Juodligės židinys | Neveikiantis | 100 | Vidutinis pavojus |
| 223. | 6627 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Sukūsčių k. | Galvijų ferma | Veikiantis | 10 000 | Vidutinis pavojus |
| 224. | 6744 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Šlenių k. | Kiaulidė | Sugriautas | 4 000 | Vidutinis pavojus |
| 225. | 6620 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Šveikautiškių k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 54 000 | Vidutinis pavojus |
| 226. | 6621 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Šveikautiškių k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 9 000 | Vidutinis pavojus |
| 227. | 658 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Taujėnų k. | Sandėlis | Sugriautas | 50 | Didelis pavojus |
| 228. | 6615 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Taujėnų k., Mechanizatorių g. 11 | Technikos kiemas | Veikiantis | 20 000 | Vidutinis pavojus |
| 229. | 6616 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Taujėnų mstl. | Kiaulidė | Neveikiantis | 48 000 | Nežymus pavojus |
| 230. | 6585 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Taujėnų mstl. | Valymo įrenginiai | Veikiantis | 3 600 | Vidutinis pavojus |
| 231. | 6634 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Užulėnio k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 24 000 | Vidutinis pavojus |
| 232. | 6622 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Užupušių k. | Sąvartynas | Rekultivuotas | 10 600 | Vidutinis pavojus |
| 233. | 6628 | Ukmergės r. sav., Taujėnų sen., Viškonių k. | Valymo įrenginiai | Veikiantis | 3 500 | Vidutinis pavojus |
| 234. | 4046 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., A. Smetonos g. 6 | Karinė teritorija | Neveikiantis | 220 000 | Vidutinis pavojus |
| 235. | 9306 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Antakalnio g. 60 | Gamybos cechas | Veikiantis | 105 793 | Vidutinis pavojus |
| 236. | 9305 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Antakalnio g. 60 | Naftos bazė | Kita būklė | 2 200 | Vidutinis pavojus |
| 237. | 6449 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Dariaus ir Girėno g. 31 | Degalinė | Veikiantis | 2 200 | Vidutinis pavojus |
| 238. | 9294 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Deltuvos g. | Sandėlis | Veikiantis | 600 | Nežymus pavojus |
| 239. | 9295 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Deltuvos g. 22 | Technikos kiemas | Veikiantis | 26 245 | Vidutinis pavojus |
| 240. | 9296 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Deltuvos g. 22 | Plovykla | Veikiantis | 2 400 | Nežymus pavojus |
| 241. | 9293 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Deltuvos g. 24 | Gamybos cechas | Veikiantis | 4 500 | Vidutinis pavojus |
| 242. | 6696 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Deltuvos g. 26 | Naftos bazė | Veikiantis | 47,16 | Didelis pavojus |
| 243. | 6695 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Deltuvos g. 26 | Technikos kiemas | Veikiantis | 33 406 | Vidutinis pavojus |
| 244. | 6697 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Deltuvos g. 30 | Saugojimo aikštelė | Veikiantis | 1 000 | Vidutinis pavojus |
| 245. | 6693 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Deltuvos g. 33 | Naftos bazė | Veikiantis | 1 500 | Vidutinis pavojus |
| 246. | 6694 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Deltuvos g. 33 | Plovykla | Veikiantis | 360 | Vidutinis pavojus |
| 247. | 6692 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Deltuvos g. 33 | Technikos kiemas | Veikiantis | 21 653 | Vidutinis pavojus |
| 248. | 6699 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Deltuvos g. 37 | Plovykla | Veikiantis | 2 000 | Nežymus pavojus |
| 249. | 6701 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Deltuvos g. 37 | Technikos kiemas | Neveikiantis | 19 000 | Nežymus pavojus |
| 250. | 6700 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Deltuvos g. 37 | Saugojimo aikštelė | Veikiantis | 500 | Ypat. didelis pavojus |
| 251. | 6698 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Deltuvos g. 37 | Technikos kiemas | Veikiantis | 84 168 | Vidutinis pavojus |
| 252. | 9431 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Deltuvos g. 43A | Autoservisas | Veikiantis | 4 000 | Vidutinis pavojus |
| 253. | 3588 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Deltuvos g. 47 | Naftos bazė | Rekultivuotas | 348 | Vidutinis pavojus |
| 254. | 9349 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Gerseniskių g. 3 | Gamybos cechas | Veikiantis | 44 000 | Vidutinis pavojus |
| 255. | 5156 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Kareivinių g. | Degalinė | Veikiantis | 2 000 | Vidutinis pavojus |
| 256. | 9328 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Kareivinių g. 51A | Gamybos cechas | Veikiantis | 49 000 | Vidutinis pavojus |
| 257. | 9327 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Kareivinių g. 51E | Gamybos cechas | Veikiantis | 10 000 | Didelis pavojus |
| 258. | 9348 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Kauno g. | Naftos bazė | Neveikiantis | 2 500 | Didelis pavojus |
| 259. | 9347 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Kauno g. 120 | Gamybos cechas | Veikiantis | 94 855 | Vidutinis pavojus |
| 260. | 9281 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Kauno g. 140 | Saugojimo aikštelė | Veikiantis | 16 880 | Vidutinis pavojus |
| 261. | 9280 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Kauno g. 140 | Valymo įrenginiai | Veikiantis | 34 800 | Vidutinis pavojus |
| 262. | 5155 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Kauno g. 37 | Degalinė | Veikiantis | 2 000 | Vidutinis pavojus |
| 263. | 9276 | Vilniaus apskr., Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Kauno g. 43 | Autoservisas | Veikiantis | 5 000 | Vidutinis pavojus |
| 264. | 9273 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Kauno g. 45b | Degalinė | Veikiantis | 3 000 | Vidutinis pavojus |
| 265. | 9298 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Kauno g. 49A | Autoservisas | Veikiantis | 8 000 | Vidutinis pavojus |
| 266. | 9279 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Kauno g. 51 | Garažas | Veikiantis | 500 | Vidutinis pavojus |
| 267. | 9277 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Kauno g. 51 | Gamybos cechas | Veikiantis | 26 690 | Vidutinis pavojus |
| 268. | 9278 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Kauno g. 51 | Plovykla | Veikiantis | 100 | Vidutinis pavojus |
| 269. | 1100 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Kauno g. 51 | Degalinė | Veikiantis | 7 500 | Vidutinis pavojus |
| 270. | 6748 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Klaipėdos g. 73 | Juodligės židinys | Neveikiantis | 1 000 | Vidutinis pavojus |
| 271. | 9468 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Linų g. 44 | Technikos kiemas | Veikiantis | 15 000 | Nežymus pavojus |
| 272. | 9304 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Pašilės g. 10 | Katilinė | Neveikiantis | 5 000 | Didelis pavojus |
| 273 | 9303 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Pašilės g. 10 | Gamybos cechas | Veikiantis | 9 800 | Vidutinis pavojus |
| 274 | 1101 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Ramygalos g. | Degalinė | Sugriautas | 3 000 | Vidutinis pavojus |
| 275 | 9326 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Šviesos g. 17 | Katilinė | Veikiantis | 4 440 | Vidutinis pavojus |
| 276 | 5157 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Vilniaus g. 122 | Degalinė | Veikiantis | 2 000 | Vidutinis pavojus |
| 277 | 6564 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Vilniaus g. 140 | Sandėlis | Veikiantis | 5 | Nežymus pavojus |
| 278 | 9275 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Vilniaus g. 140 | Technikos kiemas | Veikiantis | 23 136 | Vidutinis pavojus |
| 279 | 9274 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Vilniaus g. 140 | Naftos bazė | Veikiantis | 783 | Vidutinis pavojus |
| 280 | 9329 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Vilniaus g. 89B | Technikos kiemas | Veikiantis | 15 000 | Vidutinis pavojus |
| 281 | 6630 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Vytauto g. 88 | Sandėlis | Veikiantis | 785,21 | Vidutinis pavojus |
| 282 | 6629 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Vytauto g. 88 | Technikos kiemas | Veikiantis | 15 894 | Vidutinis pavojus |
| 283 | 9297 | Ukmergės r. sav., Ukmergės miesto sen., Ukmergės m., Žiedo g. 15/27a | Degalinė | Veikiantis | 5 000 | Vidutinis pavojus |
| 284 | 6688 | Ukmergės r. sav., Veprių sen., Barboriškio k. | Galvijų ferma | Veikiantis | 9 000 | Vidutinis pavojus |
| 285 | 6690 | Ukmergės r. sav., Veprių sen., Barboriškio k. | Galvijų ferma | Veikiantis | 14 000 | Vidutinis pavojus |
| 286 | 6689 | Ukmergės r. sav., Veprių sen., Barboriškio k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 20 000 | Vidutinis pavojus |
| 287 | 6683 | Ukmergės r. sav., Veprių sen., Bečių k. | Valymo įrenginiai | Veikiantis | 6 400 | Vidutinis pavojus |
| 288 | 6682 | Ukmergės r. sav., Veprių sen., Bečių k. | Kiaulidė | Sugriautas | 35 000 | Vidutinis pavojus |
| 289 | 6684 | Ukmergės r. sav., Veprių sen., Bečių k. | Kiaulidė | Sugriautas | 9 000 | Vidutinis pavojus |
| 290 | 4045 | Ukmergės r. sav., Veprių sen., Kelmų k. | Karinė teritorija | Sugriautas | 465 000 | Didelis pavojus |
| 291 | 6678 | Ukmergės r. sav., Veprių sen., Kultuvėnų k. | Naftos bazė | Sugriautas | 800 | Vidutinis pavojus |
| 292 | 6681 | Ukmergės r. sav., Veprių sen., Kultuvėnų k. | Galvijų ferma | Neveikiantis | 30 000 | Vidutinis pavojus |
| 293 | 660 | Ukmergės r. sav., Veprių sen., Kultuvėnų k. | Sandėlis | Sugriautas | 108 | Didelis pavojus |
| 294 | 6558 | Ukmergės r. sav., Veprių sen., Kultuvėnų k. | Sandėlis | Neveikiantis | 35 | Vidutinis pavojus |
| 295 | 4049 | Ukmergės r. sav., Veprių sen., Kultuvėnų k. | Technikos kiemas | Veikiantis | 12 000 | Vidutinis pavojus |
| 296 | 6680 | Ukmergės r. sav., Veprių sen., Samantonių k. | Valymo įrenginiai | Veikiantis | 100 | Vidutinis pavojus |
| 297 | 6679 | Ukmergės r. sav., Veprių sen., Samantonių k. | Sąvartynas | Rekultivuotas | 7 000 | Vidutinis pavojus |
| 298 | 6685 | Ukmergės r. sav., Veprių sen., Sietynų k. | Sąvartynas | Rekultivuotas | 10 000 | Vidutinis pavojus |
| 299 | 6687 | Ukmergės r. sav., Veprių sen., Veprių mstl. | Technikos kiemas | Neveikiantis | 15 000 | Vidutinis pavojus |
| 300 | 4048 | Ukmergės r. sav., Veprių sen., Veprių mstl. | Naftos bazė | Neveikiantis | 1 000 | Vidutinis pavojus |
| 301 | 6686 | Ukmergės r. sav., Veprių sen., Veprių mstl. | Technikos kiemas | Neveikiantis | 29 000 | Vidutinis pavojus |
| 302 | 6691 | Ukmergės r. sav., Veprių sen., Veprių mstl. | Galvijų ferma | Veikiantis | 8 000 | Vidutinis pavojus |
| 303 | 4047 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Aukštųjų Svirnų vs. | Karinė teritorija | Sugriautas | 20 000 | Vidutinis pavojus |
| 304 | 9270 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Baublių k. | Kiaulidė | Veikiantis | 99 000 | Vidutinis pavojus |
| 305 | 9272 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Šaukavos k. | Galvijų ferma | Veikiantis | 20 000 | Vidutinis pavojus |
| 306 | 6631 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Dukstynos k. | Degalinė | Veikiantis | 5 000 | Vidutinis pavojus |
| 307 | 6746 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Jasiuliškio k. | Valymo įrenginiai | Veikiantis | 5 000 | Vidutinis pavojus |
| 308 | 9266 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Kurėnų I vs. | Galvijų ferma | Sugriautas | 4 000 | Vidutinis pavojus |
| 309 | 5191 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Kurėnų k. | Degalinė | Veikiantis | 7 526 | Vidutinis pavojus |
| 310 | 659 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Kurklintiškių k. | Sandėlis | Neveikiantis | 175 | Nežymus pavojus |
| 311 | 6745 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Jasiuliškio k. | Galvijų ferma | Veikiantis | 31 000 | Vidutinis pavojus |
| 312 | 4057 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Padbariškių k. | Sąvartynas | Rekultivuotas | 5 000 | Vidutinis pavojus |
| 313 | 9271 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Padbariškių k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 20 000 | Vidutinis pavojus |
| 314 | 9265 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Pamernackų k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 4 000 | Vidutinis pavojus |
| 315 | 9267 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Rečionių k. | Valymo įrenginiai | Rekonstruotas | 8 000 | Vidutinis pavojus |
| 316 | 9268 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Rečionių k. | Galvijų ferma | Veikiantis | 8 000 | Vidutinis pavojus |
| 317 | 6563 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Rečionių k. | Sandėlis | Neveikiantis | 1 625 | Vidutinis pavojus |
| 318 | 9269 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Rečionių k. | Technikos kiemas | Veikiantis | 2 0000 | Vidutinis pavojus |
| 319 | 9263 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Šventupės k. | Gamybos cechas | Veikiantis | 1 6000 | Nežymus pavojus |
| 320 | 9264 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Šventupės k. | Naftos bazė | Veikiantis | 800 | Didelis pavojus |
| 321 | 9261 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Šventupės k. | Technikos kiemas | Veikiantis | 136 900 | Didelis pavojus |
| 322 | 6706 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Šventupės k. | Filtracijos laukai | Veikiantis | 13 000 | Didelis pavojus |
| 323 | 9262 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Šventupės k. | Naftos bazė | Veikiantis | 10 000 | Vidutinis pavojus |
| 324 | 9257 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Vidiškių mstl. | Valymo įrenginiai | Veikiantis | 4 000 | Vidutinis pavojus |
| 325 | 6747 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Vidiškių mstl. | Galvijų ferma | Neveikiantis | 45 000 | Nežymus pavojus |
| 326 | 9259 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Vidiškių mstl. | Gamybos cechas | Veikiantis | 30 000 | Vidutinis pavojus |
| 327 | 9258 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Vidiškių mstl. | Technikos kiemas | Veikiantis | 18 000 | Vidutinis pavojus |
| 328 | 9260 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Vidiškių mstl. | Sąvartynas | Rekultivuotas | 10 000 | Vidutinis pavojus |
| 329 | 6754 | Ukmergės r. sav., Vidiškių sen., Zujų k. | Paukštynas | Veikiantis | 59 000 | Vidutinis pavojus |
| 330 | 9314 | Ukmergės r. sav., Želvos sen., Bajorų k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 25 000 | Vidutinis pavojus |
| 331 | 9315 | Ukmergės r. sav., Želvos sen., Bajorų k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 2 000 | Vidutinis pavojus |
| 332 | 9289 | Ukmergės r. sav., Želvos sen., Bastūnų I k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 6 000 | Vidutinis pavojus |
| 333 | 4069 | Ukmergės r. sav., Želvos sen., Bastūnų I k. | Sandėlis | Sugriautas | 100 | Didelis pavojus |
| 334 | 9288 | Ukmergės r. sav., Želvos sen., Bastūnų II k. | Kiaulidė | Sugriautas | 30 000 | Vidutinis pavojus |
| 335 | 9287 | Ukmergės r. sav., Želvos sen., Bastūnų II k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 4 000 | Vidutinis pavojus |
| 336 | 9283 | Ukmergės r. sav., Želvos sen., Daugudžių vs. | Galvijų ferma | Neveikiantis | 5 000 | Vidutinis pavojus |
| 337 | 9282 | Ukmergės r. sav., Želvos sen., Kazliškių k. | Kiaulidė | Sugriautas | 36 000 | Vidutinis pavojus |
| 338 | 9292 | Ukmergės r. sav., Želvos sen., Laumėnų k. | Valymo įrenginiai | Sugriautas | 4 500 | Vidutinis pavojus |
| 339 | 4066 | Ukmergės r. sav., Želvos sen., Laumėnų k. | Naftos bazė | Sugriautas | 1 500 | Didelis pavojus |
| 340 | 9290 | Ukmergės r. sav., Želvos sen., Laumėnų k. | Technikos kiemas | Neveikiantis | 6 000 | Nežymus pavojus |
| 341 | 9291 | Ukmergės r. sav., Želvos sen., Laumėnų k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 38 000 | Vidutinis pavojus |
| 342 | 9286 | Ukmergės r. sav., Želvos sen., Pašiaudinės k. | Sąvartynas | Rekultivuotas | 5 100 | Vidutinis pavojus |
| 343 | 9285 | Ukmergės r. sav., Želvos sen., Pašiaudinės k. | Galvijų ferma | Neveikiantis | 15 000 | Vidutinis pavojus |
| 344 | 9313 | Ukmergės r. sav., Želvos sen., Tamošiškių k. | Naftos bazė | Sugriautas | 750 | Ypat. didelis pavojus |
| 345 | 9311 | Ukmergės r. sav., Želvos sen., Tamošiškių k. | Galvijų ferma | Neveikiantis | 59 000 | Vidutinis pavojus |
| 346 | 650 | Ukmergės r. sav., Želvos sen., Tamošiškių k. | Sandėlis | Sugriautas | 50 | Didelis pavojus |
| 347 | 9312 | Ukmergės r. sav., Želvos sen., Tamošiškių k. | Technikos kiemas | Neveikiantis | 15000 | Vidutinis pavojus |
| 348 | 9310 | Ukmergės r. sav., Želvos sen., Tolučių k. | Galvijų ferma | Veikiantis | 7 000 | Vidutinis pavojus |
| 349 | 4089 | Ukmergės r. sav., Želvos sen., Tolučių k. | Sąvartynas | Rekultivuotas | 8 000 | Vidutinis pavojus |
| 350 | 6588 | Ukmergės r. sav., Želvos sen., Uždžionių k. | Juodligės židinys | Neveikiantis | 4 000 | Vidutinis pavojus |
| 351 | 4090 | Ukmergės r. sav., Želvos sen., Želvos mstl. | Sandėlis | Neveikiantis | 100 | Vidutinis pavojus |
| 352 | 9307 | Ukmergės r. sav., Želvos sen., Želvos mstl. | Technikos kiemas | Neveikiantis | 39 000 | Vidutinis pavojus |
| 353 | 652 | Ukmergės r. sav., Želvos sen., Želvos mstl. | Sandėlis | Sugriautas | 50 | Didelis pavojus |
| 354 | 9308 | Ukmergės r. sav., Želvos sen., Želvos mstl. | Naftos bazė | Sugriautas | 750 | Didelis pavojus |
| 355 | 9309 | Ukmergės r. sav., Želvos sen., Želvos mstl. | Galvijų ferma | Sugriautas | 50 000 | Vidutinis pavojus |
| 356 | 9284 | Ukmergės r. sav., Želvos sen., Želvos mstl. | Valymo įrenginiai | Veikiantis | 2 500 | Vidutinis pavojus |
| 357 | 6713 | Ukmergės r. sav., Žemaitkiemio sen., Antatilčių k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 4 500 | Nežymus pavojus |
| 358 | 6589 | Ukmergės r. sav., Žemaitkiemio sen., Avižienių k. | Juodligės židinys | Neveikiantis | 4 000 | Vidutinis pavojus |
| 359 | 4058 | Ukmergės r. sav., Žemaitkiemio sen., Avižienių k. | Sąvartynas | Rekultivuotas | 5 000 | Vidutinis pavojus |
| 360 | 6711 | Ukmergės r. sav., Žemaitkiemio sen., Martnonių k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 59 000 | Vidutinis pavojus |
| 361 | 6712 | Ukmergės r. sav., Žemaitkiemio sen., Martnonių k. | Sąvartynas | Veikiantis | 1 200 | Vidutinis pavojus |
| 362 | 6703 | Ukmergės r. sav., Žemaitkiemio sen., Medinų k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 20 000 | Vidutinis pavojus |
| 363 | 6705 | Ukmergės r. sav., Žemaitkiemio sen., Opaniškio k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 23 000 | Vidutinis pavojus |
| 364 | 6704 | Ukmergės r. sav., Žemaitkiemio sen., Radiškio k. | Žirgynas | Veikiantis | 32 000 | Nežymus pavojus |
| 365 | 6710 | Ukmergės r. sav., Žemaitkiemio sen., Valų k. | Sandėlis | Neveikiantis | 1 370 | Vidutinis pavojus |
| 366 | 6559 | Ukmergės r. sav., Žemaitkiemio sen., Valų k. | Sandėlis | Sugriautas | 35 | Ypat. didelis pavojus |
| 367 | 6707 | Ukmergės r. sav., Žemaitkiemio sen., Valų k. | Technikos kiemas | Neveikiantis | 17 000 | Vidutinis pavojus |
| 368 | 6708 | Ukmergės r. sav., Žemaitkiemio sen., Valų k. | Kiaulidė | Sugriautas | 9 000 | Vidutinis pavojus |
| 369 | 6709 | Ukmergės r. sav., Žemaitkiemio sen., Valų k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 25 000 | Vidutinis pavojus |
| 370 | 4040 | Ukmergės r. sav., Žemaitkiemio sen., Žemaitkiemio k. | Sandėlis | Sugriautas | 50 | Didelis pavojus |
| 371 | 4039 | Ukmergės r. sav., Žemaitkiemio sen., Žemaitkiemio k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 30 000 | Vidutinis pavojus |
| 372 | 6714 | Ukmergės r. sav., Žemaitkiemio sen., Žemaitkiemio k. | Galvijų ferma | Neveikiantis | 4 000 | Nežymus pavojus |
| 373 | 6718 | Ukmergės r. sav., Žemaitkiemio sen., Žemaitkiemio k. | Valymo įrenginiai | Neveikiantis | 4 000 | Vidutinis pavojus |
| 374 | 6717 | Ukmergės r. sav., Žemaitkiemio sen., Žemaitkiemio k. | Galvijų ferma | Sugriautas | 16 000 | Vidutinis pavojus |
| 375 | 6716 | Ukmergės r. sav., Žemaitkiemio sen., Žemaitkiemio mstl. | Technikos kiemas | Veikiantis | 25 000 | Vidutinis pavojus |

Šaltinis: Lietuvos geologijos tarnyba, 2017

2 PRIEDAS. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

1 lentelė. Kultūros paveldo objektai Ukmergės rajono savivaldybėje

| Nr. brėžinyje | MC kodas | Pavadinimas | Statusas | Adresas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Deltuvos seniūnija |  |  |  |  |
| 1. | 6971 | Senkapis I | r. | Baraučiznos k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. |
| 2. | 2113 | Bernotiškių sargybinė | v. s. | Bernotiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. |
| 3. | 1733 | Evangelikų reformatų bažnyčios liekanos | r. | Deltuva, Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. |
| 4. | 17049 | Sukilėlių kapas, vad. Skerdimų, Majako kalnu | v. s. | Dovydiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. |
| 5. | 25797 | Laibiškių smuklė | v. s. | Laibiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. |
| 6. | 796 | Leonpolio dvaro sodyba | r. | Leonpolio k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. |
| 7. | 802 | Buv. dvaro sodybos fragmentai | r. | Šemetiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. |
| 7a | 2131 | Daugpilio-Kauno kelio Laibiškių sarginės pastatas | r. | Laibiškių k., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. |
| 7b | 43047 | Pagojės, Deltuvos akmuo su plokščiadugniu dubeniu | r. | Deltuva, Deltuvos sen., Ukmergės r. sav. |
| Lyduokių seniūnija |  |  |  |  |
| 8. | 31611 | Poklevskių–Kozelų šeimos koplyčia–mauzoliejus | r. | Antakalnio I k., Lyduokių sen., Ukmergės r. sav. |
| 9. | 37956 | Antakalnio pilkapynas | r. | Antakalnio I k., Lyduokių sen., Ukmergės r. sav. |
| 10. | 24156 | Juodausių piliakalnis su gyvenviete | v. s. | Juodausių k., Lyduokių sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 3542 | Piliakalnis | v. s. | Juodausių k., Lyduokių sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 24157 | Gyvenvietė | v. s. | Juodausių k., Lyduokių sen., Ukmergės r. sav. |
| 11. | 32124 | Vaisgėliškio, Nuotekų pilkapynai | r. | Nuotekų k., Lyduokių sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 3555 | Vaisgėliškio, Nuotekų pilkapynas | v. s. | Nuotekų k., Lyduokių sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 27127 | Vaisgėliškio, Nuotekų pilkapynas II | v. s. | Nuotekų k., Lyduokių sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 27128 | Vaisgėliškio, Nuotekų pilkapynas III | v. s. | Nuotekų k., Lyduokių sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 27129 | Vaisgėliškio, Nuotekų pilkapynas IV | v. s. | Nuotekų k., Lyduokių sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 27130 | Vaisgėliškio, Nuotekų pilkapis | v. s. | Nuotekų k., Lyduokių sen., Ukmergės r. sav. |
| 12. | 33735 | 1941 m. birželio sukilėlio, Lietuvos kariuomenės kapitono Juozo Puknio kapas | r. | Lyduokiai, Lyduokių sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 33736 | Lietuvos kario kapas | r. | Lyduokiai, Lyduokių sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 33737 | Lietuvos partizano kapas | r. | Lyduokiai, Lyduokių sen., Ukmergės r. sav. |
| 13. | 799 | Lyduokių dvaro sodybos fragmentai | r. | Lyduokiai, Lyduokių sen., Ukmergės r. sav. |
| 13a | 14408 | Stogastulpis | r. | Griežionių k., Lyduokių sen., Ukmergės r. sav. |
| 13b | 14409 | Koplytstulpis | r. | Kurėjų k., Lyduokių sen., Ukmergės r. sav. |
| 13c | 41797 | Lyduokių Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios statinių kompleksas | Inicijuotas skelbti v.s. | Lyduokiai, Lyduokių sen., Ukmergės r. sav. |
| 13d | 40245 | Didžiosios Kovos apygardos vado Alfonso Morkūno-Plieno, apygardos štabo viršininko Vlado Ališausko-Puškino, B rinktinės vado Prano Grigo-Geniuko ir kitų partizanų kautynių ir žūties vieta | r. | Juodkiškių k., Lyduokių sen., Ukmergės r. sav. |
| 13e | 44300 | Lietuvos kariuomenės karininko Vaclovo Adamonio kapas | r. | Lyduokiai, Lyduokių sen., Ukmergės r. sav. |
| Pabaisko seniūnija |  |  |  |  |
| 14. | 24160 | Vaitkuškio piliakalnis su gyvenviete | v. s. | Slabados k., Pabaisko sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 3546 | Vaitkuškio piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Lapiakalniu | v. s. | Slabados k., Pabaisko sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 24161 | Vaitkuškio piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė | v. s. | Slabados k., Pabaisko sen., Ukmergės r. sav. |
| 15. | 811 | Buv. dvaro sodybos fragmentai | r. | Vaitkuškio k., Pabaisko sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 41210 | Vaitkuškio dvaro sodybos fragmentų rūmų liekanos | v.s. | Vaitkuškio k., Parko g. 2, Pabaisko sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 41211 | Vaitkuškio dvaro sodybos fragmentų parko fragmentai | v.s. | Vaitkuškio k., Pabaisko sen., Ukmergės r. sav. |
| 16. | 24158 | Sukinių piliakalnis su gyvenviete | v. s. | Sukinių k., Pabaisko sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 3544 | Piliakalnis, vad. Pilaite | v. s. | Sukinių k., Pabaisko sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 24159 | Gyvenvietė | v. s. | Sukinių k., Pabaisko sen., Ukmergės r. sav. |
| 17. | 25150 | Akmenys | v. s. | Sukinių k., Pabaisko sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 25151 | Akmuo, vad. Mokiuku | v. s. | Sukinių k., Pabaisko sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 3545 | Akmuo, vad. Moku | v. s. | Sukinių k., Pabaisko sen., Ukmergės r. sav. |
| 18. | 31001 | Pabaisko Švč. Trejybės bažnyčios statinių kompleksas | r. | Pabaiskas, Pabaisko sen., Ukmergės r. sav. |
| 19. | 10577 | Pabaisko, Šventosios, Ukmergės mūšio vieta | p. | Pabaiskas, Pabaisko sen., Ukmergės r. sav. |
| 20. | 803 | Padvarių (Pabaisko) buv. dvaro sodybos fragmentai | r. | Padvarių k., Pabaisko sen., Ukmergės r. sav. |
| 21. | 40741 | Rakaučiznos kapinynas | r. | Rakaučiznos k., Pabaisko sen., Ukmergės r. sav. |
| Pivonijos seniūnija |  |  |  |  |
| 22. | 33250 | Baltijos kelio švenčioniškių ženklo vieta | r. | Bagužiškių k., Pivonijos sen., Ukmergės r. sav. |
| 23. | 24164 | Bartkūnų piliakalnis su priešpiliu ir gyvenviete | v. s. | Bartkūnų k., Pivonijos sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 24165 | Bartkūnų piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete priešpilis | v. s. | Bartkūnų k., Pivonijos sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 3548 | Bartkūnų piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete piliakalnis, vad. Koplyčkalniu | v. s. | Bartkūnų k., Pivonijos sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 24166 | Bartkūnų piliakalnio su priešpiliu ir gyvenviete gyvenvietė | v. s. | Bartkūnų k., Pivonijos sen., Ukmergės r. sav. |
| 24. | 16236 | Bierių kapinynas | v. s. | Bierių k., Pivonijos sen., Ukmergės r. sav. |
| 25. | 17050 | Archeologo Jono Puzino gimtosios sodybos atmintina vieta | v. s. | Bierių k., Pivonijos sen., Ukmergės r. sav. |
| 26. | 33262 | Baltijos kelio ignaliniškių ženklo vieta | r. | Jačionių k., Pivonijos sen., Ukmergės r. sav. |
| 27. | 11306 | Pivonijos miško žydų žudynių vieta ir kapai | r. | Graužiečių k., Pivonijos sen., Ukmergės r. sav. |
| 28. | 33398 | Baltijos kelio šakiečių ženklo vieta | r. | Graužiečių k., Pivonijos sen., Ukmergės r. sav. |
| 29. | 793 | Buv. dvaro sodybos fragmentai | r. | Krikštėnų k., Pivonijos sen., Ukmergės r. sav. |
| 30. | 2991 | Laičių kapinynas | v. s. | Laičių k., Pivonijos sen., Ukmergės r. sav. |
| 31. | 16237 | Obelių senovės gyvenvietė | v. s. | Obelių k., Pivonijos sen., Ukmergės r. sav. |
| 32. | 2994 | Senovės gyvenvietė II | v. s. | Obelių k., Pivonijos sen., Ukmergės r. sav. |
| 33. | 12098 | Pavydžių, Parijos piliakalnis, vad. Lapiakalniu | v. s. | Pivonijos sen., Ukmergės r. sav. |
| 34. | 12099 | Pavydžių, Parijos pilkapynas | v. s. | Pivonijos sen., Ukmergės r. sav. |
| 35. | 31794 | Varžų etnoarchitektūrinė sodyba | r. | Varžų k., Pivonijos sen., Ukmergės r. sav. |
| 36. | 32207 | Lietuvos kario Romualdo (Romo) Krūmino kapas | r. | Vaiteliškių k., Pivonijos sen., Ukmergės r. sav. |
| 37. | 33251 | Baltijos kelio vilkaviškiečių ženklo vieta | r. | Skominų k., Pivonijos sen., Ukmergės r. sav. |
| 38. | 30795 | Lietuvos partizanų žuvimo vieta | r. | Kaušų k., Pivonijos sen., Ukmergės r. sav. |
| 38a | 30797 | Lietuvos partizanų žuvimo vieta | r. | Varžų k., Pivonijos sen., Ukmergės r. sav. |
| 38b | 43438 | Baltijos kelio marijampoliškių ir kalvarijiškių ženklų vieta | r. | Jačionių k., Pivonijos sen., Ukmergės r. sav. |
| 38c | 43439 | Baltijos kelio Kazlų Rūdos žmonių ženklo vieta | r. | Jačionių k., Pivonijos sen., Ukmergės r. sav. |
| Siesikų seniūnija |  |  |  |  |
| 39. | 2989 | Siesikų įtvirtinta dvarvietė | v. s. | Daugalių k. dal. (negalioja nuo 1999.01.01), Ukmergės r. sav. |
| 40. | 806 | Siesikų dvaro sodyba | p. | Daugalių k., Siesikų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 1025 | Siesikų dvaro sodybos rūmai | p. | Daugalių k., Siesikų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 25762 | Siesikų dvaro sodybos mokykla | p. | Daugalių k., Siesikų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 25764 | Siesikų dvaro sodybos svirno vieta | p. | Daugalių k., Siesikų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 25763 | Siesikų dvaro sodybos spirito varykla | p. | Daugalių k., Siesikų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 25767 | Siesikų dvaro sodybos parkas | p. | Daugalių k., Siesikų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 25765 | Siesikų dvaro sodybos svirno paukštidė | p. | Daugalių k., Siesikų sen., Ukmergės r. sav. |
| 41. | 32922 | Paminklas su Švč. Jėzaus Širdies skulptūra | r. | Gružų k., Siesikų sen., Ukmergės r. sav. |
| 42. | 792 | Buv. dvaro sodyba | r. | Kiškeliškio k., Siesikų sen., Ukmergės r. sav. |
| 43. | 800 | Lokinės dvaro sodybos fragmentai | r. | Lokinės k., Siesikų sen., Ukmergės r. sav. |
| 44. | 27131 | Lokinės piliakalnis su gyvenviete | v. s. | Lokinės k., Siesikų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 27132 | Piliakalnis, vad. Krytkalniu | v. s. | Lokinės k., Siesikų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 17212 | Gyvenvietė | v. s. | Lokinės k., Siesikų sen., Ukmergės r. sav. |
| 45. | 33174 | Lietuvos partizano Antano Zilnio kapas | r. | Siesikai, Siesikų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 33173 | Lietuvos partizano Jono Plaščiausko kapas | r. | Siesikai, Siesikų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 33172 | Lietuvos partizano Jono Staškūno kapas | r. | Siesikai, Siesikų sen., Ukmergės r. sav. |
| 46. | 12758 | Šinkūnų piliakalnis | r. | Šinkūnų k., Siesikų sen., Ukmergės r. sav. |
| 47. | 805 | Paobelio dvaro sodyba | r. | Tulpiakiemio k., Siesikų sen., Ukmergės r. sav. |
| 48. | 7010 | Tulpiakiemio kapinynas | v. s. | Tulpiakiemio k., Siesikų sen., Ukmergės r. sav. |
| 49. | 1024 | Siesikų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia | r. | Nepriklausomybės g. 9, Siesikai, Siesikų sen., Ukmergės r. sav. |
| 50. | 15758 | Lietuvos nepriklausomybės paminklas | r. | Nepriklausomybės g., Siesikai, Siesikų sen., Ukmergės r. sav. |
| 51. | 35216 | Koplytėlė | r. | Paobelio k., Siesikų sen., Ukmergės r. sav. |
| 52. | 812 | Buv. dvaro sodybos fragmentai | r. | Vaivadiškių k., Siesikų sen., Ukmergės r. sav. |
| 53. | 2275 | Daumantiškių dvaro kapinių koplyčia–mauzoliejus | r. | Daumantiškių k., Pabaisko sen., Ukmergės r. sav. |
| 54. | 790 | Daumantiškių dvaro sodybos fragmentai | r. | Daumantiškių k., Pabaisko sen., Ukmergės r. sav. |
| 55. | 3543 | Laukas, vad. Alka, kitaip Alkais | v. s. | Deltuvėlės k., Pabaisko sen., Ukmergės r. sav. |
| 56. | 16148 | Senkapis | r. | Gaiciūnų k., Pabaisko sen., Ukmergės r. sav. |
| 57. | 30356 | Jurdonių dvarvietė | v. s. | Jurdonių k., Pabaisko sen., Ukmergės r. sav. |
| 57a | 1734 | Siesikų kapinių koplyčia | r. | Siesikų mstl., Siesikų sen., Ukmergės r. sav. |
| 57b | 41342 | Lietuvos kario Miko Klutinio kapas | r. | Siesikų mstl., Siesikų sen., Ukmergės r. sav. |
| Šešuolių seniūnija |  |  |  |  |
| 58. | 24162 | Pilionių, Mateikiškių piliakalnis su gyvenviete | v. s. | Mateikiškių k., Šešuolių sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 3564 | Pilionių, Mateikiškių piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Majaku | v. s. | Mateikiškių k., Šešuolių sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 24163 | Pilionių, Mateikiškių piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė | v. s. | Mateikiškių k., Šešuolių sen., Ukmergės r. sav. |
| 59. | 995 | Skuolių Šv. Antano Paduviečio koplyčia | r. | Molėtų g. 13, Skuolių k., Šešuolių sen., Ukmergės r. sav. |
| 60. | 31183 | Lietuvos partizanų žuvimo vieta | r. | Kazimieravos vs., Šešuolių sen., Ukmergės r. sav. |
| 61. | 31481 | Šešuolių Šv. Juozapo bažnyčios statinių kompleksas | r. | Šešuoliai, Šešuolių sen., Ukmergės r. sav. |
| 62. | 17111 | Šešuoliai | r. | Šešuoliai, Šešuolių sen., Ukmergės r. sav. |
| 63. | 808 | Šešuolių buv. dvaro sodybos fragmentai | r. | Šešuoliai, Šešuolių sen., Ukmergės r. sav. |
| 64. | 32205 | Lietuvos karių kapai | r. | Šešuoliai, Šešuolių sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 30798 | Lietuvos partizanų Jono Pažusio–Dagio ir Stasio Zarembos–Beržo kapai | r. | Šešuoliai, Šešuolių sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 30794 | Lietuvos partizano Nikodemo Bradulsko–Alksnio ir nežinomo Lietuvos partizano kapai | r. | Šešuoliai, Šešuolių sen., Ukmergės r. sav. |
| 65. | 37467 | Pilionių kapinynas | r. | Pilionių k., Šešuolių sen., Ukmergės r. sav. |
| 66. | 3547 | Gerklinės, Šešuolių akmuo su ženklais | r. | Gerklinės k., Šešuolių sen., Ukmergės r. sav. |
| 66a | 2276 | Klebonija (įrašytas į laikiną apskaitą) | r. | Šešuoliai, Šešuolių sen., Ukmergės r. sav. |
| Taujėnų seniūnija |  |  |  |  |
| 67. | 1026 | Taujėnų dvaro sodyba | v. s. |  |
|  | 22315 | Rūmai | v. s. | Taujėnai, Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 22322 | Oficina | v. s. | Taujėnai, Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 22318 | Svirnas | v. s. | Taujėnai, Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 22326 | Parkas | v. s. | Taujėnai, Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 22321 | Tvartas | v. s. | Taujėnai, Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 22316 | Kumetynas | v. s. | Taujėnai, Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 22324 | Kalvė | v. s. | Taujėnai, Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 22319 | Kumetynas | v. s. | Taujėnai, Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 22323 | Tvartas | v. s. | Taujėnai, Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 22320 | Rūsys | v. s. | Taujėnai, Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 22317 | Rūsys | v. s. | Taujėnai, Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
| 68. | 788 | Balelių palivarko sodybos fragmentai | r. | Ąžuolo g., Viškonių k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
| 69. | 798 | Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos Užugirio pradžios mokyklos pastatas | r. | Lėno k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
| 70. | 7005 | Senkapis, vad. Švedkapiais | r. | Pamūšio k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
| 71. | 33341 | Baltijos kelio jonaviškių ženklo vieta | r. | Širilų k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
| 72. | 797 | Užugirio dvaro sodyba, vad. Užugirio kiemu | v. s. | Užulėnio k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 27609 | Užugirio dvaro sodybos, vad. Užugirio kiemu, arklidė | v. s. | Užulėnio k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 27621 | Užugirio dvaro sodybos, vad. Užugirio kiemu, kluonas | v. s. | Užulėnio k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 27618 | Užugirio dvaro sodybos, vad. Užugirio kiemu, pirtis | v. s. | Užulėnio k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 27619 | Užugirio dvaro sodybos, vad. Užugirio kiemu, ketvirtas namas | v. s. | Užulėnio k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 27624 | Užugirio dvaro sodybos, vad. Užugirio kiemu, parkas | v. s. | Užulėnio k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 27610 | Užugirio dvaro sodybos, vad. Užugirio kiemu, kiaulidė | v. s. | Užulėnio k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 27617 | Užugirio dvaro sodybos, vad. Užugirio kiemu, trečias namas | v. s. | Užulėnio k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 27612 | Užugirio dvaro sodybos, vad. Užugirio kiemu, ledainė | v. s. | Užulėnio k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 27613 | Užugirio dvaro sodybos, vad. Užugirio kiemu, rūkykla | v. s. | Užulėnio k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 27614 | Užugirio dvaro sodybos, vad. Užugirio kiemu, ūkvedžio namas | v. s. | Užulėnio k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 27622 | Užugirio dvaro sodybos, vad. Užugirio kiemu, antras ūkinis pastatas | v. s. | Užulėnio k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 27611 | Užugirio dvaro sodybos, vad. Užugirio kiemu, karvidė | v. s. | Užulėnio k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 27615 | Užugirio dvaro sodybos, vad. Užugirio kiemu, garažas | v. s. | Užulėnio k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 27623 | Užugirio dvaro sodybos, vad. Užugirio kiemu, trečias ūkinis pastatas | v. s. | Užulėnio k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 27620 | Užugirio dvaro sodybos, vad. Užugirio kiemu, pirmas ūkinis pastatas | v. s. | Užulėnio k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 27608 | Užugirio dvaro sodybos, vad. Užugirio kiemu, pirmas namas | v. s. | Užulėnio k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 27616 | Užugirio dvaro sodybos, vad. Užugirio kiemu, antras namas | v. s. | Užulėnio k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 27607 | Užugirio dvaro sodybos, vad. Užugirio kiemu, rūmai | v. s. | Užulėnio k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
| 73. | 16608 | Lietuvos Prezidento Antano Smetonos gimtosios sodybos vieta | p. | Užulėnio k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
| 73a | 42257 | Vyčio apygardos vado Danieliaus Vaitelio-Briedžio ir kitų Lietuvos partizanų žūties vieta | r. | Juodvisinės k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
| 73b | 43731 | Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta | r. | Paežerio k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
| 73c | 42965 | Lietuvos partizanų Antano Bujoko-Švilpos ir Igno Čerkausko-Nevėžio kautynių ir žūties vieta | r. | Menturių k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
| 73d | 42964 | Vyčio apygardos vado Juozo Krikštaponio ir kitų Lietuvos partizanų kautynių ir žūties, stovyklos vieta | r. | Mažeikių k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
| 73e | 42520 | Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta | r. | Geldonkos k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
| 73f | 40240 | Lietuvos partizanų kapai | r. | Lėno k., Taujėnų sen., Ukmergės r. sav. |
| Ukmergės miesto seniūnija (senamiestis) |  |  |  |  |
| 74. | 2990 | Ukmergės senojo miesto vieta | v. s. | Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
| 75. | 17116 | Ukmergės senamiestis | v. s. | Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 2118 | Buv. muzikos mokykla | r. | Vienuolyno g. 5, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 2117 | Pastatas | r. | Vilniaus g. 16, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
| 76. | 1732 | Dumbrių namas | r. | Vytauto g. 22, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 39161 | Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta | r. | Daržų g., Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 33738 | Ukmergės kino teatro „Draugystė“ pastatas | r. | Kęstučio a. 9, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 31799 | Ukmergės gaisrinės bokštas | r. | Pilies g. 9, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 2300 | Pastatas | r. | Vytauto g. 8, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 2405 | Pastatas | r. | Vytauto g. 14, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 4696 | Pastatas | r. | Vytauto g. 18, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 35184 | Pastatas | r. | Vasario 16-osios g. 11, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 10576 | Namas | r. | Kęstučio a. 2, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 2298 | Pastatas | r. | Gedimino g. 4, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 10575 | Namas | r. | Gedimino g. 6, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 2404 | Pastatas | r. | Vytauto g. 6, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 996 | Namas | r. | Kauno g. 18, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 2408 | Ukmergės bankas | r. | Kauno g. 30, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 2407 | Pastatas | r. | Žuvų g. 3, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
| 77. | 35159 | Ukmergės Švč. Dievo Motinos Globėjos (Pokrovo) sentikių cerkvė | r. | Paupio g. 5, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
| 78. | 33252 | Ukmergės žydų senosios kapinės | r. | Vilniaus g., Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
| 79. | 17048 | Lietuvos karių kapai | r. | Vaižganto g., Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
| 80. | 31800 | Ukmergės kapinių koplyčia | r. | Vaižganto g., Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
| 81. | 2273 | Sinagoga | v. s. | Vilkmergėlės g. 13, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
| 82. | 15795 | Lietuvos nepriklausomybės paminklas | r. | Kęstučio a., Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
| 83. | 3539 | Ukmergės piliakalnis | v. s. | Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
| 83a | 2271 | Pastatas | r. | Vasario 16-osios g. 19, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
| Ukmergės miesto seniūnija (už senamiesčio ribų) |  |  |  |  |
| 84. | 35166 | Pastatas | r. | Deltuvos g. 10 C, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 1731 | Namas | r. | Kauno g. 86, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 34061 | Pastatas | r. | Deltuvos g. 19, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 11296 | Namas | r. | Kauno g. 66, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 31801 | Namas | r. | Vytauto g. 49, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 35174 | Pastatas | r. | Vytauto g. 75A, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
| 85. | 2115 | Ukmergės siaurojo geležinkelio stoties pastatas | v. s. | Kauno g. 37b, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
| 86. | 25789 | Ukmergės pašto stoties statinių kompleksas | v. s. | Kauno g. 80,82A, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 25790 | Ukmergės pašto stoties statinių komplekso ūkinis pastatas | v. s. | Kauno g. 80, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 1730 | Ukmergės pašto stoties statinių komplekso pašto pastatas | v. s. | Kauno g. 80, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 25792 | Ukmergės pašto stoties statinių komplekso tvora su vartais | v. s. | Kauno g. 80, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 25791 | Ukmergės pašto stoties statinių komplekso ratinės pastatas | v. s. | Kauno g. 82A, 82B, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
| 87. | 2935 | Pašilės Šv. Barboros bažnyčia | r. | Pašilės g. 16, Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
| 88. | 16928 | Literatūros tyrinėtojo Vinco Kuzmicko kapas | r. | Pašilės g., Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
| 89. | 31610 | Pašilės kapinių tvora su vartais | r. | Pašilės g., Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
| 89a | 11298 | Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta | r. | Pašilės g., Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
| 89b | 40497 | Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapai | r. | Vaižganto g., Ukmergė, Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. |
| Veprių seniūnija |  |  |  |  |
| 90. | 3550 | Kazlaučiznos pilkapynas, vad. Švedkapiais | v. s. | Kazlaučiznos k., Veprių sen., Ukmergės r. sav. |
| 91. | 32403 | Kultuvėnų kapinių statinių kompleksas | r. | Kultuvėnų k., Veprių sen., Ukmergės r. sav. |
| 92. | 807 | Sližių dvaro sodybos fragmentai | v. s. | Kultuvėnų k., Veprių sen., Ukmergės r. sav. |
| 93. | 32206 | Lietuvos kario Motiejaus Garunkščio kapas | r. | Kultuvėnų k., Veprių sen., Ukmergės r. sav. |
| 94. | 12180 | Memorialinis paminklas | r. | Kultuvėnų k., Veprių sen., Ukmergės r. sav. |
| 95. | 813 | Veprių dvaro sodybos fragmentai | r. | Pergalės g., Vepriai, Veprių sen., Ukmergės r. sav. |
| 96. | 16270 | Veprių dvarvietė | v. s. | Vepriai, Veprių sen., Ukmergės r. sav. |
| 97. | 38014 | Veprių Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčios statinių kompleksas | v. s. | Vepriai, Veprių sen., Ukmergės r. sav. |
| 98. | 15188 | Baro konfederacijos koplytėlė | v. s. | Ukmergės g., Vepriai, Veprių sen., Ukmergės r. sav. |
| 99. | 40756 | Veprių piliakalnis | r. | Slabados k., Veprių sen., Ukmergės r. sav. |
| 100. | 3551 | Sližių piliakalnis, vad. Papiliakalniu | v. s. | Sližių k., Veprių sen., Ukmergės r. sav. |
| 101. | 12923 | Bečių kapinynas, vad. Pakape | v. s. | Bečių k., Veprių sen., Ukmergės r. sav. |
| 102. | 3549 | Bečių akmuo su „Vaiko pėda“ | r. | Bečių k., Veprių sen., Ukmergės r. sav. |
| 102a | 41315 | Užušilių piliakalnis su gyvenviete | r. | Užušilių k., Veprių sen., Ukmergės r. sav. |
| Vidiškių seniūnija |  |  |  |  |
| 103. | 25203 | Aukštųjų Svirnų dvarvietė | v. s. | Aukštųjų Svirnų vs., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. |
| 104. | 32400 | Bernotiškių koplyčios ir tvoros kompleksas | r. | Bernotiškių k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. |
| 105. | 33299 | Baltijos kelio ukmergiškių ženklo vieta | r. | Padbariškių k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. |
| 106. | 33269 | Baltijos kelio jurbarkiečių ženklo vieta | r. | Rečionių k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. |
| 107. | 38853 | Radiškio piliakalnis | r. | Selkavos vs., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. |
| 108. | 33300 | Baltijos kelio raseiniečių ženklo vieta | r. | Skabeikių k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. |
| 109. | 33270 | Baltijos kelio Kėdainių tremtinių ženklo vieta | r. | Skabeikių k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. |
| 110. | 3557 | Zujų kalnas, vad. Alkais, Parapijos kalnu | v. s. | Zujų k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. |
| 111. | 3558 | Zujų, Kadrėnų pilkapynas | v. s. | Zujų k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. |
| 112. | 3556 | Zujų piliakalnis, vad. Šanto kalneliu | v. s. | Zujų k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. |
| 113. | 791 | Jasiuliškio dvaro sodybos namas | r. | Jasiuliškio k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. |
| 114. | 794 | Kurėnų dvaro sodybos fragmentai | r. | Kurėnų k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. |
| 115. | 809 | Šventupės (Žemaitkiemio) buv. dvaro sodybos fragmentai | r. | Šventupės k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. |
| 116. | 12992 | Vidiškių kapinių koplyčia | v. s. | Vidiškiai, Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. |
| 117. | 1736 | Bažnyčia | r. | Vidiškiai, Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. |
| 118. | 3553 | Pilkapynas II | v. s. | Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. |
| 119. | 3552 | Kadrėnų, Dukstynos pilkapynas, vad. Kapčiais | v. s. | Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. |
| 120. | 25204 | Pamūšio dvarvietė | v. s. | Strazdiškių vs., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. |
| 121. | 30796 | Lietuvos partizanų ir politinių kalinių kapai | r. | Dukstynos k., Vidiškių sen., Ukmergės r. sav. |
| Želvos seniūnija |  |  |  |  |
| 122. | 31115 | Memorialas rezistencijos aukoms | r. | Želva, Želvos sen., Ukmergės r. sav. |
| 123. | 3567 | Šilninkų pilkapynas | v. s. | Želvos sen., Ukmergės r. sav. |
| 124. | 3560 | Pilkapynas II | v. s. | Želvos sen., Ukmergės r. sav. |
| 125. | 3559 | Bliūdašilio pilkapynas, vad. Kapčiais | v. s. | Želvos sen., Ukmergės r. sav. |
| 126. | 24167 | Paželvių piliakalnis su gyvenviete | v. s. | Želvos sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 3565 | Piliakalnis | v. s. | Želvos sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 24168 | Gyvenvietė | v. s. | Želvos sen., Ukmergės r. sav. |
| 127. | 3541 | Pašilės, Gursčių pilkapynas | v. s. | Želvos sen., Ukmergės r. sav. |
| 128. | 3562 | Daubariškių pilkapynas, vad. Kapčiais | v. s. | Želvos sen., Ukmergės r. sav. |
| 129. | 3561 | Piliakalnis, vad. Pažiemiais | r. | Daubariškių k., Želvos sen., Ukmergės r. sav. |
| 130. | 3540 | Bastūnų akmuo su „Velnio pėda“ | r. | Bastūnų I k., Želvos sen., Ukmergės r. sav. |
| 131. | 32203 | Želvos žydų senųjų kapinių kompleksas | r. | J. Vaišučio g., Želva, Želvos sen., Ukmergės r. sav. |
| 132. | 38388 | Lietuvos 1919–1920 m. nepriklausomybės kovų karių ir 1941 m. birželio sukilėlių kapų kompleksas | r. | Molėtų g., Želva, Želvos sen., Ukmergės r. sav. |
| 132a | 43063 | Lelikonių piliakalnis | r. | Lelikonių k., Želvos sen., Ukmergės r. sav. |
| 132b | 40246 | Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta | r. | Daubariškių k., Želvos sen., Ukmergės r. sav. |
| 132c | 44293 | Lietuvos partizanų Povilo Roko-Vasario ir Stanislovo Naviko-Baužos kapas | r. | Daubariškių k., Želvos sen., Ukmergės r. sav. |
| Žemaitkiemio seniūnija |  |  |  |  |
| 133. | 3568 | Antatilčių piliakalnis, vad. Pilale | v. s. | Antatilčių k., Žemaitkiemio sen., Ukmergės r. sav. |
| 134. | 3569 | Antatilčių piliakalnis II su gyvenviete | r. | Antatilčių k., Žemaitkiemio sen., Ukmergės r. sav. |
| 135. | 3570 | Antatilčių kalnas, vad. Alkokalniu | v. s. | Antatilčių k., Žemaitkiemio sen., Ukmergės r. sav. |
| 136. | 24169 | Berzgainių piliakalnis su gyvenviete | v. s. | Berzgainių k., Žemaitkiemio sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 3571 | Piliakalnis | v. s. | Berzgainių k., Žemaitkiemio sen., Ukmergės r. sav. |
|  | 24170 | Gyvenvietė | v. s. | Berzgainių k., Žemaitkiemio sen., Ukmergės r. sav. |
| 137. | 31229 | Žemaitkiemio Šv. Kazimiero bažnyčios statinių kompleksas | r. | Žemaitkiemis, Žemaitkiemio sen., Ukmergės r. sav. |
| 138. | 814 | Buv. dvaro sodybos fragmentai | r. | Žemaitkiemis, Žemaitkiemio sen., Ukmergės r. sav. |
| 139. | 21480 | Valtūnų kalnas, vad. Raganų kalnu, Čerauninkių kalnu | v. s. | Valtūnų k., Žemaitkiemio sen., Ukmergės r. sav. |
| Besiribojantys objektai |  |  |  |  |
| 140. | 24563 | Totoriškio piliakalnis su gyvenviete | v. s. | Totoriškio k., Gelvonų sen., Širvintų r. sav. |
| 141. | 2833 | Kunigiškių senovės gyvenvietė | v. s. | Kunigiškių k., Upninkų sen., Jonavos r. sav. |

v. s. – valstybės saugomas; r. – registrinis; p. – paminklas

Šaltinis: Kultūros paveldo departamentas, Kultūros vertybių registras, 2021.

GRAFINĖ DALIS

      - Pagrindinis brėžinys (S-1), M 1:50 000