UKMERGĖS rajono savivaldybė

BUV. KARINIO MIESTELIO TERITORIJOJE AUGANČIŲ SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ (~14,5 ha plote) INVENTORIZACIJOS IR TVARKYMO PROJEKTAS II etapas   (aiškinamasis raštas)

Projekto vadovas:	          dr. J. Bačkaitis

Lekėčiai, 2020

TURINYS

Psl.

1. Darbų metodika						3

2. Buv. karinio miestelio teritorijos želdinių dendrologiniai ir dendrometriniai parametrai	4

3. Buv. karinio miestelio teritorijos želdinių sanitarinė būklė ir projekt. ūkinės priemonės	7

4. Buv. karinio miestelio teritorijos (2 etapo) medžių atkuriamoji vertė		9

PRIEDAI							10

1. Buv. karinio miestelio teritorijos (2 etapo) želdinių tvarkymo (ūkinių priemonių) žiniaraštis	10

2. Buv. karinio miestelio teritorijos (2 etapo) želdinių taksoraštis			11

3. Buv. karinio miestelio teritorijos (2 etapo) želdinių planšetai (M 1 : 600)

1. Darbų metodika

Buv. karinio miestelio (2 etapo) teritorijoje (t. y. šiaurinėje ir vakarinėje buv. karinio miestelio dalyje), Ukmergėje, saugotini želdiniai buvo inventorizuoti 2020 metų gegužės mėnesį. Inventorizacijos metu kiekvienam augalui buvo nustatoma:

1) rūšis, dekoratyvinė forma

2) aukštis, augalams iki 2 m H – 0,1 m tikslumu, nuo 2 iki 6 m H – 0,5 m tikslumu, aukštesniems nei 6 m H - 1 m tikslumu (Vertex Laser VL5 aukštimačiu),

3) skersmuo, 1 cm tikslumu (matuojant jį Haglof žerglėmis 2 statmenomis kryptimis (1,3 m H) ir išvedant vidurkį, o > 65 cm skersmens medžiams – apjuosiant juos matavimo juosta).

4) sanitarinė būklė pagal ,,Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėse (2008), pateikiamą (kiek detalizuotą) metodiką.

Sumedėjusių augalų būklė vertinta 6 balų sistema (1–gera būklė, 2- vidutinė, 3 - patenkinama, 4 - bloga, 5 - labai bloga, 6 – sausuolis) atsižvelgiant į keletą rodiklių: defoliacijos laipsnį; ligų intensyvumą bei kenkėjų gausumą ir pakenkimo laipsnį; medžio kamieno (žievės) mechaninio pažeidimo intensyvumą; genėjimo intensyvumo laipsnį; pasvirimo laipsnį, stelbimą ir kt.

Visais atvejais būklė vertinama vizualiai, augalą lyginant su sąlygiškai sveiku augalu. Jei vertinamo medžio būklei inventorizacijos metu įtakos turi keletas veiksnių, pvz., jis apgenėtas, pažeistas vabzdžių ar ligų, o t. p. mechaniškai pažeistas jo kamienas, tokiu atveju į apskaitos kortelę buvo įrašomas blogiausios būklės, pagal bet kurį rodiklį, balas.

Esant reikalui želdinių būklę nurodyti Taisyklėse įtvirtintoje 3(4) balų sistemoje – taksoraštyje 2 ir 3 būklės medžiai prilyginami 2 būklės, 4 ir 5 būklės medžiai – 3 būklės, o 6 būklės – 4 būklės medžiams.

5) (2)3-5 būklės augalams - jų būklės priežastys, t. p. pateikiamos pastabos apie gyvatvores, įdomesnius medžius ir kt.

6) reikalingos tvarkymo (ūkinės) priemonės:

a) ūkinės priemonės pavadinimas – (medį reikia) šalinti, atjauninti, genėti, atsodinti,

b) tvarkymo priemonės eiliškumas:

* skubiai (medžiai kirstini šiemet) - pavojingai pasvirę ant intensyviai naudojamų pėsčiųjų takų, pastatų; visiškai sutrūnijusiais, tuščiaviduriais kamienais (ypač minkštieji lapuočiai) ir t.t.;

* 1 eilėje (1-5 metų bėgyje) kirstini 4 ir 5 būklės medžiai (dėl puvinių, stelbimo ir kt.),

* 2 eilėje (6-10 metų bėgyje) pagal būklę kirstini kiti medžiai ar krūmai),

* projektiniais tikslais kertami medžiai, kurių sanitarinė būklė gera ar vidutinė, bet jie (būdami menkaverčiai) stelbia vertingesnes, retesnes medžių rūšis, kertami kraštovaizdžio tvarkymo, medžių akcentų atvėrimo tikslais ar pan.

c) nustatomi sodinamų medžių ir krūmų kiekiai bei rūšys.

Duomenys apdoroti su ArcMap ir Excel programomis.

3. BUV. KARINIO MIESTELIO TERITORIJOS (2 etapo) ŽELDINIŲ DENDROLOGINIAI IR DENDROMETRINIAI PARAMETRAI

Buv. karinio miestelio teritorijoje, apie 14,5 ha plote, 2020 metų pavasarį inventorizuota 425 medžiai (turintys 790 kamienų).

Iš viso inventorizuotame plote identifikuota 8 šeimų, 8 genčių, 11 rūšių sumedėjusių augalų. Tik 1 medžių rūšis yra introdukuota.

1 lentelė. Buv. karinio miestelio (2 etapo) teritorijos želdiniuose augančių saugotinų medžių  pasiskirstymas pagal dendrologinę nomenklatūrą.

| Šeima | Gentis | Rūšis | Rūšių ir formų kiekis | Medžių kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pušiniai | Maumedis | sibirinis | 1 | 4 |
| Viso: 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Liepiniai | Liepa | mažalapė | 1 | 18 |
| Gluosniniai | Gluosnis, karklas | baltasis | 1 | 5 |
|  |  | trapusis | 1 | 285 |
|  |  | virbis | 1 | 5 |
| Erškėtiniai | Šermukšnis | paprastasis | 1 | 2 |
| Kleviniai | Klevas | paprastasis | 2 | 40 |
| Beržiniai | Beržas | karpotasis | 1 | 54 |
|  |  | plaukuotasis | 1 | 4 |
| Bukiniai | Ąžuolas | paprastasis | 1 | 1 |
| Alyvmediniai | Uosis | paprastasis | 1 | 7 |
| Viso: 7 | 7 | 10 | 10 | 421 |
| Iš viso: 8 | 8 | 11 | 11 | 425 |

Teritorijoje beveik išimtinai vyrauja lapuočiai – labiausiai čia paplitę įvairūs gluosniai (295 vnt., arba 69,4 % nuo visų ten augančių medžių).

Spygliuočių medžių inventorizuotoje teritorijoje yra 4 vnt., kietųjų lapuočių - 50 vnt., minkštųjų lapuočių - 371 vnt.

Vidutinis buv. karinio miestelio (2 etapo) teritorijoje augantis saugotinas (ar dėl matmenų šiuo metu nesaugomas, tačiau perspektyvus) medis – apie 10 m aukščio ir 20 cm skersmens.

Reikia pastebėti, kad inventorizuotoje teritorijoje šiuo metu auga didelis kiekis (1-10 cm skersmens) įvairių medžių rūšių nesaugotinų savaiminukų, o taip pat nemaža drebulių, blindžių ir kitų menkaverčių, nesaugotinų medžių, kurie nei tekstinėje, nei grafinėje inventorizacijos medžiagoje neatsispindi.

Pagal skersmenį želdyne šiuo metu daugiausiai yra 11 - 20 cm storio medžių kamienų (1 pav.), o pagal aukštį – 9-11 m aukščio (2 pav.).

Atlikus planuojamus kirtimus, medžių kiekio pasiskirstymas želdyne (tiek pagal D, tiek pagal H) nepakis (1 - 2 pav.).

1 pav. Medžių/kamienų pasiskirstymas (esamas ir projektuojamas) pagal skersmenis

Inventorizuotuose želdiniuose retų medžių rūšių nėra, ir tik 4 medžiai pasiekė >60 cm skersmenį, o 1 iš jų (trapusis gluosnis) pasiekė 83 cm skersmenį. Bendrai paėmus šių 4 storiausių medžių būklė yra patenkinama (3,5 balo).

2 pav. Medžių/kamienų pasiskirstymas (esamas ir projektuojamas) pagal aukščius

Želdyne net 38,1 % medžių turinčių ne po vieną, o po keletą (2–9 vnt.) ryškesnių kamienų: dvikamienių buvo užfiksuota 83 vnt., trikamienių – 33 vnt., keturkamienių – 16 vnt., penkiakamienių – 9 vnt., šešiakamienių – 7 vnt., septynkamienių – 5 vnt., aštuonkamienių – 7 vnt., devynkamienių – 2 vnt.

Yra ir 116 vnt. 15 - 75° pasvirusių medžių kamienų.

4. BUV. KARINIO MIESTELIO ŽELDINIŲ SANITARINĖ BŪKLĖ IR PROJEKTUOJAMOS ŪKINĖS PRIEMONĖS

Šiuo metu buv. Karinio miestelio šiaurinėje ir vakarinėje dalyje apie 53,4 % medžių ar jų kamienų būklė yra gera, 12,8 % - vidutiniška, 18,5 % - patenkinama, 10,8 % - bloga, 4,6 % - l.bloga.

Vertinant želdyno medžių būklę nuo 1 iki 5 nustatyta, kad vidutinė čia augančio gyvo medžio (kamieno) būklė šiuo metu yra ~2 balai, t.y. vidutinė.

Vidutinė rekomenduojamų iškirsti medžių būklė – 3,5 balo, tad pašalinus visus numatytus kirsti medžius (kamienus) vidutinė želdyno medžio (kamieno) būklė juntamai pagerėtų – net per 0,7 balo.

Po sanitarinių - kraštovaizdžio formavimo kirtimų jau apie 77 % želdyno medžių (kamienų) būtų geros būklės, o blogos būklės medžių (kamienų) liktų tik 1 vnt.

Realiai geros būklės medžių kamienų taps dar kiek daugiau - dar labiau sumažės vidutinės-patenkinamos būklės ir padaugės geros būklės kamienų, nes po atliktų sanitarinių–kraštovaizdžio formavimo kirtimų teritorijoje dar padaugės saulės šviesos, pasilikusiems (šiuo metu stelbiamiems) medžiams dėl sumažėjusios šaknų konkurencijos padidės mitybiniai plotai.

Vertinant želdinių būklės blogėjimo priežastis akivaizdu, kad didžiausią blogesnės nei ,,geros“ būklės medžių (kamienų) dalį sudaro įvairiu laipsniu stelbiami (20,4 %), žaizdoti (29,6 %) ar medienos puvinio (11,3 %) pažeisti medžiai ar atskiri jų kamienai.

Dalies medžių (kamienų) būklė blogėja dėl daugiau nei vienos priežasties (pvz. medis gali turėti kamieno žaizdą ir medienos puvinį bei būti stelbiamas).

Detaliai išanalizavus želdinių būklę nuspręsta, kad dėl objektyvių priežasčių artimiausiu metu reikėtų pašalinti apie 32,9 % (260 vnt.) esamų medžių kamienų (3 lentelė). Kaip jau minėta, į šį skaičių neįtraukti kirstini, ploni (iki 12 cm D) medžių savaiminukai bei nesaugotini medžiai.

I eilėje, t.y. artimiausiame penkmetyje dėl blogos sanitarinės būklės ar/ir galimo pavojaus būsimiems želdyno lankytojams reikėtų iškirsti 228 medžius (ar jų atskirus kamienus).

II eilėje (sekančiame penkmetyje) siūlytume iškirsti 7 medžius/kamienus (kurie pagal sanitarinę būklę ar lokalizacijos vietą turėtų būti kertami, tačiau dėl jų rūšies, dendrometrinių rodiklių ar kitų priežasčių, kuriam laikui dar paliktini).

Projektiniais tikslais (dėl erdvių formavimo, infrastruktūros, didėjančio pasvirimo, vertingesnių rūšių ar individų stelbimo ir pan.) reikia iškirsti 25 medžius/kamienus.

Jau I eilėje kertamų medžių kiekis, nekalbant apie sekančio penkmečio kirtimus, gali skirtis nuo pateikiamų šiame projekte – medžius gali išversti ar nulaužti stipresnis gūsingas vėjas, gausesnis sniegas, apledėjimai ar pan.

Daugiausia projektuojama iškirsti gluosnių (234 vnt.) kamienų.

Atkreiptinas dėmesys, kad ≥0,5 m skersmenį pasiekusių gyvų medžių/kamienų kertama tik 3 vnt. (vid. 4,3 balo būklės);

2 lentelė. Kertamų medžių/kamienų kiekiai ir kirtimų pobūdis

| Medžio rūšis | Kirsti I eilėje, vnt. | Kirsti II eilėje, vnt. | Kirsti projekt. tikslais, vnt. | Bendras kertamų medžių/kamienų kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beržas karpotasis | 7 | 2 | 1 | 10 |
| Bežas plaukuotasis | 1 |  |  | 1 |
| Maumedis sibirinis | 2 |  |  | 2 |
| Gluosnis trapusis | 207 | 2 | 21 | 230 |
| Gluosnis virbis | 2 |  | 2 | 4 |
| Klevas paprastasis | 4 |  | 1 | 5 |
| Liepa mažalapė | 3 |  |  | 3 |
| Šermukšnis paprastasis | 1 |  |  | 1 |
| Uosis paprastasis | 1 | 3 |  | 4 |
| Viso: | 228 | 7 | 25 | 260 |

Genėti tikslinga tik tuos medžius, kurie turi stambių sausų šakų galinčių kelti pavojų potencialiems lankytojams. Šiuo metu želdyne genėti tikslinga tik 1 medį, bet po teritorijos tvarkymo darbų, tokių medžių, tikėtina, atsiras ir daugiau.

5. BUV. KARINIO MIESTELIO TERITORIJOS (2 etapo) MEDŽIŲ

ATKURIAMOJI VERTĖ

Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai buvo paskaičiuoti vadovaujantis LR aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 ,,Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių“.

Medžių atkuriamosios vertės įkainiai (3-6-9 eurai) buvo nustatyti atsižvelgiant į medžių grupę (I-III). Pirmos grupės medžiams, kurių skersmuo iki 8 cm, atkuriamosios vertės įkainiai nebuvo nenustatomi.

Atsižvelgiant į augimo vietą (parkas), atkuriamosios vertės įkainiai medžiams buvo padidinti 3 kartus.

Medžių vertė buvo koreguojama ir atsižvelgiant į jų būklę – patenkinamos būklės augalams jų vertė buvo mažinama 25 %, nepatenkinamos būklės – 50 %, blogos būklės – 100 %.

Bendra visų buv. karinio miestelio teritorijoje inventorizuotų saugotinų medžių/kamienų (425 vnt.) vertė yra 147 307,5 euro.

Vadovaujantis ,,Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems“ priedo 5 punktą bei pagal Užsakovo pageidavimą laikyta, kad šioje teritorijoje saugotini >12 cm skersmens vertingesni medžiai.

Vadovaujantis ,,Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo“ 5.2 ir 5.3 punktais, kai kuriuos saugotinus medžius galima kirsti neatlygintinai, o dėl labai blogos būklės - net 36 vnt. atkuriamoji vertė yra 0 eurų.

PRIEDAI

1 priedas. Buv. karinio miestelio teritorijos (2 etapo) želdinių žiniaraštis

| Kv. | Skl. | Įvykdyta |
| --- | --- | --- |
| Šalinti, 1 eilėje |  |  |
| 9 | 1, 4, 6, 9, 11, 25, 43, 47, 49 |  |
| 10 | 6, 10, 29, 41, 43 |  |
| 11 | 21, 28, 31, 38, 41, 44, 49, 52 |  |
| 12 | 12, 17, 19, 21, 23, 25, 30, 42, 44, 52, 57, 61, 65, 70, 71, 81 |  |
| 13 | 4, 6, 10, 11, 17, 18, 19 |  |
| 14 | 2, 3, 9, 10, 11, 36 |  |
| 15 | 6, 7, 21, 24, 26, 45, 47, 48, 50, 51, 62, 63, 65, 67, 72, 74, 75, 77, 85, 89, 90, 91, 93, 94 |  |
| Šalinti atskirus kamienus |  |  |
| 9 | 2, 12, 16, 17, 18, 20, 27, 28, 38, 50, 53, 55, 59 |  |
| 10 | 8, 28, 35, 39 |  |
| 11 | 2, 4, 5, 7, 12, 17, 20, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 43, 56 |  |
| 12 | 3, 4, 5, 6, 10, 13, 16, 20, 24, 26, 27, 31, 33, 36, 37, 40, 41, 51, 55, 59, 62, 66, 67, 72, 80, 83, 86, 87, 88 |  |
| 13 | 13, 14, 15, 16 |  |
| 14 | 4, 5, 13 |  |
| 15 | 10, 11, 14, 31, 32, 33, 40, 41, 64, 78, 87 |  |
| Šalinti, 2 eilėje |  |  |
| 9 | 15 |  |
| 11 | 57 |  |
| 12 | 73 |  |
| 14 | 12, 21, 39 |  |
| Šalinti, projektiniais tikslais |  |  |
| 9 | 33, 39 |  |
| 10 | 21, 30, 44 |  |
| 12 | 8, 9, 89 |  |
| 13 | 26 |  |
| 14 | 1 |  |
| 15 | 39, 56, 57, 79, 82, 100, 101 |  |
| Genėti |  |  |
| 15 | 68 |  |